《汽车检车与诊断技术》习题库

一、选择题（本大题为单项选择题和多项选择题。错选、多选或少选均不得分。）

1、引起离合器分离不彻底的原因有（     ）

A、离合器异响         B、分离杠杆内端不在同一平面

C、离合器传力打滑     D、离合器自由行程过大

2、机械变速器常见的故障有（     ）

A、跳档   B、传力打滑   C、漏油   D、过热

3、传动系游动角度过大的原因有（      ）

A、主减速器主、从动齿轮传动间隙过大       B、万向传动装置松旷

C、离合器踏板自由行程过大                 D、变速器漏油

4、惯性式底盘测功试验台可以检测（     ）

A、滑行距离   B、自动变速器性能   C、发动机输出功率   D、驱动车轮输出功率

5、点火正时检测仪可以用于检测（     ）

A、车速表   B、汽油机的点火正时   C、离合器的打滑   D、柴油机的供油正时

6、柴油机启动困难的故障原因有（     ）

A、油路中有水          B、发动机启动转速太低

C、气缸压缩压力不够    D、点火正时不对

7、转向轮定位的检测参数有（      ）

A、转向轮前束   B、方向盘自由行程   C、主销外倾   D、主销后倾

8、转向沉重可能的故障原因有（       ）

A、方向盘自由行程过大   B、轮胎气压不足   C、转向器缺油   D、轮胎螺栓松动

9、某车驱动方式为前置前驱动，其车速表信号来自后桥，该车车速表检测可用（     ）

A、标准型车速表试验台   B、驱动型车速表试验台

C、平板式制动试验台     D、反力式滚筒制动试验台

10、一个缸的点火提前角测得后，其它缸的点火提前角决定于（       ）。

A、触点闭合时间  B、触点张开时间  C、击穿电压的高低  D、点火间隙

11、下面（     ）属于汽车安全环保检测的目的。

A、确定运行车辆的工作能力和技术状况；     B、查明汽车故障或隐患的部位和原因；C、确保汽车在安全、高效和低污染下运行；  D、对维修车辆实行质量监督。

12、在用发动机功率不得低于原额定功率的（     ）%。

A、70               B、75               C、80               D、85

13、下列（    　）不能表征气缸组的密封性。

A、排气温度 　    B、进气管负压      C、曲轴箱窜气量      D、气缸压缩压力

14、若实测的气缸压缩压力偏低，向气缸内加入少量机油后测量，结果基本不变，可能的原因是（　 ）。

A、气缸磨损    　　B、活塞环磨损      C、气门密封不良     D、进气管密封性差

15、下列（     ）不是转向盘自由行程过大的原因。

A、转向器齿轮磨损过大                B、转向器固定松旷

C、转向拉杆球销磨损                  D、前轮定位失准

16、一般轿车后轮的车位参数有（     ）。

A、前束、主销后倾角                  B、前束、车轮外倾角

C、车轮外倾角、主销后倾角            D、车轮外倾角、主销内倾角

17、应用较广泛的制动试验台类型是（     ）。

A、单轴反力式      B、双轴反力式     C、双轴惯性式      D、平板式

18、下列（     ）不可能是前轮定位不准确引起的现象。

A、转向沉重       B、转向灵敏性差    C、轮胎磨损严重   D、转向回正性差

19、经检测某乘用车的侧滑量为4m/km，则汽车的侧滑量值处于（      ）区域。

A、良好           B、可用            C、不良 	       D、超出仪表指示范围

20、下列（     ）不是综合性能检测站的任务。

A、对在用运输车辆的技术状况进行检测诊断

B、对汽车维修行业的维修车辆进行质量检测

C、接受公安车辆管理部门委托实施车辆年检

D、对车辆改装提供检测结果

21、汽车诊断参数包括（     ）。

A、工作过程参数、伴随过程参数和性能参数；

B、伴随过程参数、性能参数和几何尺寸参数；

C、性能参数、几何尺寸参数和工作过程参数；

D、几何尺寸参数、工作过程参数和伴随过程参数。

22、若实际测得的发动机功率偏低，其原因不可能是（     ）。

A、气缸密封性不良                    B、进气系统不密封

C、燃料供给系故障                    D、传动系效率低

23、用气缸压力表检测气缸压缩压力时，用起动机转动曲轴不少于（    　）个压缩行程。

A、2；　           B、3；　          C、4；　          D、5

24、下列（　    ）不是曲轴箱漏气量大的原因。

A、排气门不密封    B、气缸磨损　     C、活塞环对口　   D、活塞磨损

25、GB7258《机动车运行安全技术条件》规定，机动车在平坦、硬实、干燥和清洁的水泥或沥青道路上行驶，以10km／h的速度在5s之内沿螺旋线从直线行驶过渡到直径为24m的圆周行驶，施加于转向盘外缘的最大切向力应不大于（     ）N。

A、185             B、245            C、285            D、300

26、下列（     ）属于底盘测功试验台的加载装置。

A、滚筒            B、电涡流测功机    C、测速电机       D、举升器

27、制动试验台的第三滚筒主要用于检测（     ）。

A、制动力          B、车速            C、轴重           D、车轮转速

28、转向轮有了前束后，在滚动过程中（     ）。

A、有向内收拢的趋势	                  B、有向外张开的趋势

C、沿直线方向滚动的趋势 	           D、没有任何影响

29、当车速表试验台指示值为40km/h时，汽车车速表指示值为（ ）km/h时为合格。

A、40             B、32.8～40         C、40～42.8         D、40～48

30、下列（     ）不是安全环保检测线的工位。

A、安全装置检查                       B、侧滑制动车速表

C、灯光尾气                           D、底盘测功

31、下列（     ）不是伴随过程参数。

A、振动           B、噪声           C、发动机功率      D、温度

32、测量发动机单缸功率时，要求最高与最低转速下降值之差不大于平均下降值的（     ）%。

A、20             B、25      　     C、30              D、35

33、.按照GB185651《营运车辆综合性能要求和检验方法》的规定，汽油机每缸压力与各缸平均压力的差值应不大于（    　）。

A、8%；     　   B、9%　           C、10%　          D、12%

34、进气管负压检测时，应对检测结果进行修正，一般海拔每升高1000m，负压将（　    ）。

A、增加10kPa     B.、减少10kPa　　  C、增加5kPa　　　 D、减少5kPa

35、下列（     ）不是转向沉重的原因。

A、轮胎气压不足                      B、转向器固定松旷

C、转向拉杆球销润滑不良              D、前轮定位失准

36、下列（     ）不是造成汽车传动系机械传动效率低的原因。

A、离合器、变速器磨损                B、主减速器、差速器润滑不良

C、发动机动力不足                    D、轮毂轴承松旷

37、对于乘用车，空载时，制动力总和与整车重量的百分比应为（     ）。

A、大于等于50%    B、大于等于60%    C、大于等于70%   D、大于等于80%

38、转向轮由于有外倾角的存在，在滚动过程中（     ）。

A、有向内收拢的趋势	                 B、有向外张开的趋势

C、沿直线方向滚动的趋势	              D、没有任何影响

39、下列（     ）不是实测汽车车速表误差值过大的原因。

A、车速表本身故障                    B、轮胎气压低

C、万向传动装置松旷                  D、轮胎磨损

40、汽车安全环保检测线中的ABS工位主要检测内容是（     ）。

A、侧滑检测、制动检测、车速表检测和灯光检测

B、侧滑检测、轴重检测、制动检测和尾气检测

C、制动检测、车速表检测、灯光检测和轴重检测

D、制动检测、车速表检测、侧滑检测和轴重检测

41、下面（     ）是汽车诊断参数中的工作过程参数。

A、汽车燃料消耗量；　                B、发动机冷却液温度；

C、制动踏板的自由行程；　            D、发动机噪声。

42、下列（     ）不是汽车诊断参数选择的原则。

A、灵敏性         B、多样性          C、稳定性         D、经济性

43、下列对单缸功率偏低的原因叙述，（　    ）不正确。

A、分缸高压线或火花塞不良　          B、气缸密封性不良

C、喷油器不良                        D、油泵不良

44、发动机气缸密封性不良将导致（    　）。

A、发动机功率不变，燃油消耗率增加；  B、发动机功率下降，燃油消耗率不变；

C、发动机功率下降、燃油消耗率增加；  D、发动机功率不变，燃油消耗率减少。

45、GB7258《机动车运行安全技术条件》规定，最高设计车速不小于100km／h的机动车，其转向盘自由行程的最转动量不允许大于（     ）°。

A、15             B、20              C、25              D、30

46、检测四轮定位，不能评价（     ）的技术状况。

A、前后轴         B、悬架            C、转向器          D、车架

47、反力式制动试验台的主要检测参数是（     ）。

A、制动距离       B、制动时间        C、制动力          D.、制动减速度

48、乘用车后轴制动力与轴荷的百分比应为（     ）。

A、大于等于8%    B、大于等于10%    C、大于等于15%    D、大于等于20%

49、侧滑试验台的滑动板长度为800mm，指针指示为0.8mm，表示汽车的侧滑量为（     ）m/km。

A、1              B、0.8  	           C、0.5 	         D、0.1

50、车速表的指示误差可表示为（     ）。

A、（车速表指示值－实际值）/实际值×100%

B、（实际值－车速表指示值）/实际车速值×100%

C、（车速表指示值－实际值）/车速表指示值×100%

D、（实际值－车速表指示值）/车速表指示值×100%

二、简答题

1、试述缸压法检测供油正时的检测原理。

- 试比较用五轮仪和用制动试验台检测汽车制动性能这两种方法的优缺点。

- 简述前照灯检测仪光轴偏斜量的检测原理。

4、简述电子控制自动变速器手动换挡试验的目的和方法。

- 5、简述侧滑的测量原理。

- 6、简述底盘测功的工作原理。

- 7、简述平板式制动试验台检测原理。

- 8、试画出汽车前照灯发光强度检测原理图。

- 9、试以简图展示一安全环保检测线，并简述其工位布置思想。

- 10、车轮定位有哪些检测方法？分别用什么设备检测？

- 11、简述电涡流测功器的组成及工作原理。

- 12、简述反力式滚筒制动试验台检测原理。

- 13、试画出汽车前照灯光轴偏斜量检测原理图。

- 14、试以简图展示一综合性能检测线，并简述其工位布置思想。

15、何为发动机稳态测功？简述其优缺点及应用情况。

16、如何检测并校正汽油机点火正时？

17、简述前照灯发光强度的检测原理。

18、何为制动跑偏？简述制动跑偏的原因。

19、试比较车轮定位参数的两种检测方法。

20、简述传动系游动角度的检测方法。

- 21、何为发动机动态测功？简述其优缺点及应用情况。

- 22、如何检测并校正柴油机供油正时？

- 23、简述前照灯光轴偏斜量检测原理。

- 24、何为制动侧滑？简述制动侧滑的原因。

- 25、试比较车轮不平衡的两种检测方法。

- 26、简述在试验台上检测汽车滑行距离的检测仪器和检测原理。

三、判断改错题（正确的打√，错误的打×。本题要求抄题做在答题册上。正确的题，判断正确。错误的题，在错的文字下画上横线并写出正确内容。）

1、电子控制自动变速器的手动换档试验用以区分其故障部位是在机械系统还是在液压控制系统。（    ）

2、自动变速器时滞试验的目的主要是用以判断汽车的加速性能。（     ）

3、通过观测全周期单缸波形，可以读出喷油泵重叠角。（     ）

4、车速表失准的原因归结为车速表本身的故障或轮胎的磨损。（     ）

5、评价汽车制动性能的指标有制动距离、制动减速度和制动力，必须检测出三个参数才能对车辆的制动性能进行综合评价。（     ）

6、汽车诊断是指确定汽车技术状况或工作能力的检查                           （ ）

7、火花塞间隙大将导致该缸点火高压值过高。                                 （ ）

8、汽车故障按其形成的速度可分为突发性故障和渐发性故障。                   （ ）

9、如果想同时测量各缸的点火高压值，最好观测一次多缸平列波。               （ ）

10、底盘输出功率是指汽车后轮的输出功率。                                   （ ）

11、无触点电子点火系统点火波形的低频振荡波异常，可能是点火线圈和电容有故障。（ ）

12、一个完整的点火波形对应的时间，即表示点火间隔。                         （ ）

13、车速表试验台有标准型、驱动型和惯性型三种。                             （ ）

14、电子控制自动变速器手动换档试验的目的是区别故障存在于机械系统还是液压控制

系统。                                                                （ ）

15、根据国家标准，车速表指示车速V1(km/h)与实际车速V2(km/h)之间应符合下列关系：

0 ≤ V1-V2 ≤ (V2/10)+4

16、汽车检测是指为确定汽车技术状况或查明汽车故障部位、原因所进行检查、分析和判断的过程。                                                                  （ ）

17、汽车维修检测包括汽车维护检测和汽车修理检测两类。                       （ ）

18、汽车故障按其存在的时间可分为间歇性故障和永久性故障。                   （ ）

19、如果想同时测量各缸闭合角，最好观测二次多缸平列波。                     （ ）

20、某缸高压线未插到底将导致该短路高压值过高。                             （ ）

21、用发动机综合性能检测仪检测某缸点火波形时，应将1缸信号传感器装于1缸高压线上，二次信号传感器装于该缸高压线上。                                      （ ）

22、如果测得的点火闭合角太小，说明断电器触点间隙太大。                     （ ）

23、所有底盘测功机上均可进行滑行距离的检测。                               （ ）

24、机械试验的目的是区别故障是在机械系统，还是在液压控制系统。             （ ）

25、悬架装置的检测台可分为跌落式、谐振式和平板式三种类型。                （ ）

- 名词解释

1、汽车安全检测站

2、伴随过程参数

3、许用值

4、并列波

5、传动系的游动角度

6、车辆接地力

- 7、诊断参数

- 8、供油正时

9、转向盘转向力

10、万向传动装置游动角度

11、电子控制自动变速器的时滞试验

12、诊断参数标准

- 13、点火正时

- 14、驱动桥游动角度

15、转向盘自由转动量

16、电子控制自动变速器的液压试验

17、汽车安全检测站

18、工作过程参数

19、许用值

20、汽车检测

21、并列波

22、基础检查

23、失速试验

24、传动系的传动效率

25、车辆接地力

26、MFDD

27、汽车综合性能检测站

28、伴随过程参数

29、极限值

30、汽车诊断

31、重叠波

32、手动换挡试验

33、时滞试验

34、传动系的游动角度

35、车辆接地性指数

36、制动距离

五、论述题

1、现有一台汽油机，你如何观察其次级点火电压波形？试从使用的仪器名称（或类型）、检测方法及关键步骤及如何借助故障反应区分析故障三个方面论述。

- 2、现有一台六缸汽油机，如何检测其气缸密封性？试从使用的仪器名称（或类型）、检测方法及关键步骤、检测结果现象分析及诊断结论四个方面论述。

六、分析题

1、下图为汽油机传统点火系次级一种典型电压故障波形，试分析该故障现象、可能的原因及解决方案。

第1题附图

- 使用气缸压力表检测一台EQ6100-1型发动机，对气缸压力偏低的气缸采用了高压压缩空气检漏，结果如下：检测第一缸时，第二缸火花塞口处听到漏气声；检测第二缸时，第一缸火花塞口处也听到漏气声；检测第三缸时，加机油口处听到漏气声；检测第四缸时，排气消声器口处听到漏气声；检测第五缸时，散热器加水口处听到漏气声；检测第六缸时，进气口处听到漏气声。（1）分析检查现象的原因；（2）给出诊断结论。

- 3、试用故障树分析法分析离合器打滑的故障原因。

- 4、试画出机械式转向系转向沉重故障的诊断流程图。

- 5、某六缸发动机气缸压力检测结果如下表，已知其气缸压力设计值为1.0MPa，试分析检测结果并诊断各气缸的密封性。

| - 缸 号 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 第一次检测结果（MPa） | - 1.05 | - 0.37 | - 0.36 | - 0.90 | - 0.75 | - 0.85 |
| - 往相应缸注入适量机油后检测结果（MPa） |  | - 0.38 | - 0.37 |  | - 0.89 | - 0.86 |

- 6、试画出离合器打滑故障的诊断思路。

- 7、试用故障树分析法分析转向沉重的故障原因。

- 8、某六缸发动机气缸压力检测结果如下表，已知其气缸压力设计值为1.0MPa，试分析检测结果并诊断各气缸的密封性。

| - 缸 号 | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 检测结果（MPa） | - 0.75 | - 0.85 | - 0.36 | - 0.35 | - 1.05 | - 0.90 |

9、现有一台驱动方式为FF的乘用车，请你制定其车速表的检测方案，要求：

（1）说明仪器类型；（2）简述检测方法；（3）分析检测结果。

- 10、某汽车转向时，感觉转向盘转动困难，请判断属于什么故障？列出故障原因并给出诊断思路。

- 11、现有一台EQ1091型汽车，请你制定其车速表的检测方案，要求说明仪器类型、检测方法并分析检测结果。

- 12、某汽车转向时，感觉转向盘转动旷量很大，请判断属于什么故障？列出故障原因，给出诊断思路。