《汽车运用工程》习题库

一、单项选择题（在每小题列出4个备选项中只有1个是符合题目要求的。）

1、一般来说，确定汽车更新时刻的主要依据是（     ）。

A、汽车技术使用寿命 B、汽车经济使用寿命 C、汽车合理使用寿命 D、汽车折旧寿命

2、汽车正常行驶时，（      ）能够提供最大的驱动力。

A、四档             B、三档             C、二档             D、一档

3、为使汽车具有良好的操纵稳定性，现代汽车都设计成（     ）。

A、过多转向特性     B、不足转向特性     C、中性转向特性     D、侧偏特性

4．为提高汽车动力性和经济性，高原地区汽车点火提高角与平原地区同类型汽车相比，其点火提高角应（     ）。

A、大些             B、小些             C、相同             D、不定

5、为了提高汽车的行驶平顺性，双向减振器压缩行程的相对阻尼系数与伸张行程相比，应（    ）。

A、大些            B、小些             C、相同             D、不定

6、制动效能恒定性最好的是（    ）制动器。

A、盘式           B、自动增力式        C、双领蹄式        D、领从蹄式

7、雨天行车制动时，车轮很容易抱死拖滑，这是由于（    ）所致。

A、地面制动力过大  B、地面制动力过小   C、附着力过大  D、制动器制动力过小

8、新车购买时，常用（     ）来评价汽车的燃油经济性。

A、发动机油耗                       B、单位运输工作量的燃料消耗量

C、单位行程的燃油消耗量（L/100km）  D、小时耗油量

9、汽车ABS正常工作时，滑动率约为（      ）。

A、100%           B、60%            C、20%             D、0

10、下列条件中，（      ）会使发动机爆燃倾向增加。

A、汽油辛烷值较高  B、冷却液温度过低  C、点火提前角过小  D、点火提前角过大

11、为提高汽车的燃油经济性，在良好路面行驶的汽车，应尽量使用（     ）。

A、低档位        B、高档位           C、一档            D、减速档

12、下列条件中，（      ）会使发动机爆燃倾向增加。

A、高牌号汽油    B、冷却液温度过低   C、点火提前角过大  D、点火提前角过小

13、具有过多转向特性汽车，当转向盘转角一定时，随着车速的增加，其转向半径（  ）。

A、逐渐减小      B、逐渐增大         C、保持不变        D、先增大后减小

14、通常，载货汽车的最大爬坡度约为（    ）。

A、10%           B、30%             C、60%            D、 80%

15、对于力不从心的驾驶者，在紧急情况下制动时，其汽车的（     ）系统具有重要的帮助作用。

A、ABS           B、EBD            C、ESP             D、BAS

16、单轴驱动汽车（4×2型）上坡和加速行车时，前、后轴载荷的变化规律是（    ）。

A、前轴载荷增加而后轴载荷减少      B、前轴载荷减少而后轴载荷增加

C、前、后轴载荷不变                D、前、后轴载荷增加

17、具有不足转向特性的汽车，当车速达到（      ）时，转向灵敏度最大。

A、特征车速       B、临界车速          C、最高车速        D、最低车速

18、柴油机之所以具有高于汽油机的经济性能，最主要的原因是柴油机的（       ）。

A、使用性能好    B、燃油价格非常低     C、压缩比高        D、压缩比低

19、对于无ABS的汽车，理想的前后制动器制动力是按紧急制动时（   ）的条件分配的。

A、前轮先抱死拖滑，后轮再抱死拖滑    B、后轮先抱死拖滑，前轮再抱死拖滑

C、车轮不抱死拖滑                    D、前后轮同时抱死拖滑

20、汽车在走合期内应减载限速行驶，一般汽车按载质量标准减载（    ）。

A、100%          B、（40~50）%          C、（20~25）%         D、 0

21、同型新车的大幅跌价，导致现有车辆价值的贬值，属于汽车的（    ）。

A、无形磨损      B、有形磨损      C、第一种有形磨损     D、第二种有形磨损

22、具有不足转向特性的汽车，当转向盘转角一定时，随着车速的增加，其转向半径（  ）。

A、逐渐减小      B、逐渐增大      C、保持不变           D、先增大后减小

23、某轿车最高档的最大动力因数为0.14，若滚动阻力系数为0.02，则轿车在该档位的最大爬坡度约为（    ）。

A、16%          B、14%           C、12%               D、2%

24、对于前后制动器制动力为固定比值的汽车，只有在（     ）的路面上制动时才能使前后轮同时抱死。

A、同步附着系数大于路面附着系数     B、同步附着系数小于路面附着系数

C、同步附着系数等于路面附着系数     D、路面附着系数等于0.7

25、某越野汽车的最大爬坡度约为（    ）。

A、10%          B、20%            C、30%              D、 60%

二、多项选择题（在每小题列出的5个备选项中至少有2个是符合题目要求的。）

1、汽车的（         ）越大，汽车的通过性就越好。

A、接近角      B、离去角      C、转弯半径     D、纵向通过角     E、内轮差

2、汽车制动距离随（        ）的增加而增长。

A、制动初速度  B、地面制动力  C、制动强度     D、路面附着系数   E、车重

3、汽车在（        ）行车时，前轴负荷会减少而后轴负荷会增加。

A、匀速上坡  B、匀速下坡  C、水平路面加速  D、水平路面减速 E、水平路面匀速

4、低温条件下发动机起动困难的原因是曲轴转动阻力矩增大和（        ）。

A、燃油雾化性差            B、燃油雾化性好          C、蓄电池工作能力强

D、蓄电池工作能力下降      E、机油粘度变小

5、汽车在高温条件下使用，（         ）可以减轻发动机的爆燃程度。

A、低牌号汽油    B、高牌号汽油    C、轻载    D、重载    E、加大点火提前角

6、汽车在水平路面等速行驶的阻力由（      ）组成。

A、滚动阻力    B、空气阻力   C、坡度阻力    D、加速阻力    E、附着力

7、汽车的间隙失效主要表现为（       ）。

A、顶起失效    B、触头失效   C、托尾失效    D、附着失效   E、牵引失效

8、通过性的几何参数主要有最小离地间隙、（      ）等，还包括最小转弯直径和转弯通道圆等。

A、最大单位驱动力           B、附着质量系数            C、车轮接地比压

D、接近角与离去角           E、纵向通过角

9、汽车在低温条件行驶的主要问题是（       ）等。

A、发动机起动困难          B、总成磨损严重           C、机油粘度过小

D、发动机易爆燃            E、需用高牌号汽油

10、现代汽车均采用不足转向特性，但（       ）会使汽车不足转向量减少或趋向于过多转向特性。

A、前轮胎气压过高          B、前轮胎气压过低         C、后轮胎气压过高

D、后轮胎气压过低          E、汽车质心位置前移

11、汽车制动性主要由（       ）方面的指标来评价。

A、制动效能             B、制动效能的恒定性        C、制动力分配系数

D、制动时的滑移率       E、制动时汽车的方向稳定性

12、通过性的牵引支承参数主要有最大单位驱动力和（       ）。

A、最小离地间隙         B、接近角                   C、离去角

D、附着质量系数         E、车轮接地比压

13、目前，汽油车年检中，要检测的有害气体主要是（        ）。

A、CO        B、CO2        C、HC       D、N2        E、O2

14、下列因素中，（       ）可以提高越野汽车的通过性。

A、高档行车    B、高压轮胎    C、普通差速器    D、差速锁    E、全轮驱动

15、在高原地区，下列条件中的（      ），可改善汽车发动机的动力性。

A、适当提高压缩比         B、适当降低压缩比       C、适当加大点火提高角

D、适当减小点火提高角     E、采用进气增压装置

16、评价汽车制动效能的最基本指标是（        ）。

A、制动力   B、制动距离   C、制动减速度  D、制动方向稳定性  E、抗热衰退性

17、由汽车的纵向稳定性可知，后轴驱动汽车，下列条件中，（        ），则汽车纵向稳定性越好。

A、汽车质心离后轴的距离越长        B、汽车质心离后轴的距离越短

C、汽车质心高度越高     D、汽车质心高度越低        E、汽车轮距越宽

18、下列条件中，（       ）会减轻汽车发动机的爆燃倾向。

A、低牌号汽油            B、高牌号汽油          C、点火提前角过大

D、点火提前角过小        Ｅ、冷却液温度过高

19、下列措施中，（      ）可提高货车的燃油经济性。

A、高速行车      　　　   B、轻载行车    　　　   C、加速行车

D、尽量使用高档位行车     E、拖带挂车

20、下列措施中，（      ）可以提高汽车在松软路面行驶的通过性。

A、采用高压轮胎           B、采用低压轮胎         C、采用细而浅花纹轮胎

D、采用宽而深花纹轮胎     E、高速行车

21、汽车排出的有害气体主要是（        ）。

A、CO         B、CO2         C、HC         D、N2         E、NOx

22、汽车的动力性可由（        ）指标来评价。

A、发动机最高转速         B、汽车最高车速          C、汽车最大爬坡度

D、汽车加速时间           E、发动机最大转矩

23、汽车燃油经济性可由（       ）指标来评价。

A、发动机怠速油耗       B、小时耗油量      C、单位运输工作量的燃料消耗量

D、单位行程的燃油消耗量（L/100km）         E、动力因数

24、雨天行车制动时，车轮很容易抱死拖滑，这是由于（         ）所致。

A、地面制动力过大          B、地面制动力过小         C、附着力过大

D、附着力过小              E、制动器制动力过小

25、下列条件中，（       ）会使发动机爆燃倾向增加。

A、汽油辛烷值较高          B、汽油辛烷值较低          C、冷却液温度过低

D、点火提前角过小          E、点火提前角过大

三、名词解释

1、汽车最高车速

2、汽车制动距离

3、发动机多级油

4、同步附着系数

5、轮胎侧偏角

6、汽车最大爬坡度

7、空气阻力

8、发动机通用机油

9、汽车技术状况

10、附着质量系数

11、汽车驱动力

12、通过性几何参数

13、发动机负荷率

14、制动效能

15、汽车有形磨损

16、汽车经济使用寿命

17、汽车燃油经济性

18、最小离地间隙

19、汽车加速阻力

20、汽车无形磨损

21、汽车走合期

22、汽车运行工况

23、滚动阻力

24、制动跑偏

25、动力因数

四、判断题

1、雨天行车制动时，车轮很容易抱死拖滑，这是由于地面制动力过大所致。（ ）

2、若汽车最小离地间隙越高，则汽车的通过性越好。（ ）

3、不足转向特性汽车，当转向盘转角一定时，随着车速的增加，其转向半径逐渐减小。（ ）

4、在汽车定义驱动力足够大时，汽车附着质量系数越大，则汽车牵引支承通过性就越好。（ ）

5、汽车超速档的应用可以降低汽车的负荷率，提高汽车的燃料经济性。（ ）

6、同型新车的大幅跌价，导致现有车辆价值的贬值，属于汽车的无形磨损。（ ）

7、前轮胎气压过低会使汽车不足转向量减少或趋向于过多转向特性。（ ）

8、降低汽油发动机怠速，可减少CO和HC的排放浓度。（ ）

9、客车座位越接近车身中部的质心，其车身振动时对乘客的影响就越小，其乘客的舒适性就越好。（ ）

10、若发动机气缸内温度越高，氧气越充足，则NOx的排放浓度就越低。（ ）

11、确定汽车更新时刻的主要依据是汽车的技术使用寿命。

12、渐进式速比分配与等比分配相比较，高档间的车速差明显减小。因此，渐进式速比分配便于高档位换档。

13、汽车拖挂运输可使汽车的百公里油耗下降，从而起到节油效果。

14、一般来说，车速相同时，道路条件越好，则发动机的负荷率越高。

15、制动效能稳定性的主要内容是指汽车行车制动系统的涉水稳定性。

16、汽车高速行驶时，若汽车后轮抱死，则容易发生侧滑。

17、汽车行驶时侧翻比侧滑更危险，因此，应使汽车侧滑的临界车速低于侧翻的临界车速。

18、年审时，柴油机烟度的测量是在怠速下测试的。

19、控制汽车排放噪声的最主要措施仍是安装排气消声器。

20、汽车在高温条件下使用，发动机充气系数下降。

21、为保证行车安全，汽车涉水后行驶应多踩几次制动踏板。

22、汽车拖带挂车，可使百公里油耗下降，降低运输成本。

23、汽车行驶时滚动阻力和空气阻力是在任何行驶条件下均存在。上坡阻力和加速阻力仅在一定行驶条件下存在。

24、变速器在不同档位时，发动机的最大功率不同。

25、对于普通行车制动系统来讲，汽车制动时的最佳状态是后轮先抱死，然后前轮抱死。

26、汽车紧急制动时，轴载荷发生重新分配的结果是后轴载荷增加，前轴载荷下降。

27、具有中性转向特性的汽车，在使用条件变化时，有可能转变为过多转向特性。

28、汽车的接近角越大，汽车接近障碍物时，越不容易发生触头失效。

29、汽车在走合期内应适当减载，而且在各个档位都要适当限速行驶。

30、为减少滚动阻力，汽车在松软路面、硬路面上行驶时，轮胎气压应适当高些。

31、汽车动力特性图可以比较不同车重和空气阻力的车辆动力性能。

32、中性转向特性的汽车具有良好的操纵稳定性。

33、汽车在平路上等速行驶时所消耗的发动机功率不等于滚动阻力和空气阻力所消耗的功率之和。

34、汽车列车之所以能节省燃料，是因为它的百公里油耗低。

35、盘式制动器被广泛应用于高速轿车和重型车辆的原因是由于盘式制动器制动效能比鼓式制动器高。

36、变速器在不同档位时，发动机的最大功率相同。

37、子午线轮胎因接触地面宽，一般侧偏刚度较低。

38、年审时，柴油机烟度的测量是在怠速下测试的。

39、汽车怠速低些，则汽车的排放污染物CO和HC的浓度就会高些。

40、汽车制动侧滑经维修可消除。

41、采用变刚度特性悬架，对于载荷变化较大的汽车而言，会明显地改善汽车行驶平顺性。

42、汽车拖带挂车，既可提高运输生产率，又可使百公里油耗下降，降低运输成本。

43、汽车使用性能是指汽车在一定使用条件下，能以最高效率工作的能力。

44、为提高汽车的通过性，汽车的最小转弯半径和纵向通过角应小些好。

45、传动系统设计普通差速器，能保证左右驱动车轮以不同角速度旋转，可提高越野汽车的通过性。

46、只要发动机有效耗油率低，则其汽车的燃油经济性就好。

47、汽车在平路上等速行驶时所消耗的发动机功率恒等于滚动阻力和空气阻力所消耗的功率之和。

48、变速器档位数增加可使发动机的平均功率利用率提高，后备功率增大。

49、为了提高汽车行驶平顺性，双向减振器伸张行程的相对阻尼系数应比压缩行程高些。

50、在汽车定义驱动力足够大时，汽车的附着质量系数越大，则汽车牵引支承通过性就越好。

五、简答题

1、汽车动力性的总指标是什么？具体评价指标有哪些？

2、什么是汽车走合期？走合期应采取哪些技术措施？

3、简述汽车汽油牌号的选用原则。

4、你认为在使用方面应怎样提高汽车的燃油经济性?

5、已知四前进档汽车，请定性作出汽车动力特性图，并图解汽车的最高车速。

6、在汽车使用以及道路方面，如何改善汽车行驶的平顺性？

7、你认为延长汽车轮胎寿命的使用措施有哪些？

8、汽车为什么要安装ABS ?

9、汽车走合期有何特点？走合期内应采取哪些技术措施？

10、汽车制动侧滑的原因有哪些？

11、汽车技术状况变化规律有哪两种类型，并解释这两类变化规律？掌握汽车技术状况变化规律有何意义？

12、试分析燃油汽车低温起动困难的原因。

13、什么叫汽车的燃油经济性？汽车燃油经济性的评价指标有哪些，各自用于何种场合？

14、何为汽车通过性间隙失效？有哪几种失效方式？

15、在使用方面控制和降低汽车噪声的措施有哪些？

16、在高原和山区行车，对汽车使用性能有何影响？

17、什么是汽车技术状况变化规律？简述汽车技术状况的两类变化规律。

18、怎样选择汽油机油的性能等级和粘度等级？

19、试用附着系数与滑动率关系曲线说明车轮制动的最佳状态？

20、怎样合理使用汽车轮胎？

21、试述汽车在低温条件下改善其使用性能的主要措施。

22、你认为在驾驶技术方面应怎样才能提高汽车的燃油经济性?

23、为何装有防抱死制动系统的汽车具有优良的制动性能?

24、什么是汽车驱动力－行驶阻力平衡图？按四个档位定性作此图，并用图求解汽车的最高车速。

25、汽车在高温条件下使用时，应怎样防止爆胎?

六、计算题

1、发动机最大转矩150N•m，汽车空气阻力系数CD=0.30，迎风面积A=1.7m2，车轮半径

r=0.3m，传动系效率ηT=0.9，变速器第三档速比ig=1.4，主减速器速比i0=4.0。

（1）求汽车以100km/h行驶时的空气阻力。

（2）求汽车以第三档行驶时的最大驱动力。

2、某无防抱死制动系统的汽车，其制动器制动力足够。设汽车在附着系数为0.70的水平路面紧急制动。

（1）试计算汽车的最大制动减速度。

（2）设车轮刚抱死拖滑的车速为72km/h，计算其制动拖印距离。

3、某无防抱死制动系统的汽车，其制动器制动力足够。设汽车在附着系数为0.60的水平路面紧急制动。

（1）计算汽车的最大制动减速度。

（2）设车轮刚抱死拖滑的车速为50km/h，计算其制动拖印距离。

4、某无防抱死制动系统汽车，已知质心至前轴距离a = 2.5m，质心至后轴距离b = 1.5m，质心至地面高度hg = 1m，制动力分配系数β=55%，设制动器制动力足够。

（1）求汽车同步附着系数。

（2）试分析该车在附着系数为0.60的路面紧急制动时，是前轮先抱死还是后轮先抱死？

5、发动机最大转矩180N•m，汽车空气阻力系数CD=0.32，迎风面积A=1.7m2，车轮半径r=0.3m，传动系效率ηT=0.9，主减速器速比i0=4.0。求：

（1）汽车以120km/h行驶时的空气阻力；

（2）汽车以直接档行驶时的最大驱动力。