成人教育本科学位考试试题

[特别提示：答案写在答题册上方为有效。]

课程名称：工程热力学与传热学    准考证号：              考生姓名：

试卷类型：A卷□    B卷□        考试方式: 开卷□     闭卷□

……………………………………………………………………………………………………………………………

- 一、单项选择题（在每小题的备选答案中，选出一个正确答案。每小题2分，共16分）

1、下列系统中与外界有功量交换的系统可能是      。

A. 绝热系统     B. 闭口系统     C. 绝热系统与闭口系统   D. 孤立系统

2、下列参数与热力过程有关的是        。

A. 热量   B. 温度   C. 压力   D. 比容

3、卡诺循环是由       组成的。

A. 两个可逆的定温过程和两个可逆的定压过程

B. 两个可逆的定温过程和两个可逆的绝热过程

C. 两个可逆的定温过程和两个可逆的定容过程

D. 两个可逆的绝热过程和两个可逆的定容过程

4、湿空气中水蒸气所处的状态确         。

A. 可以是饱和状态，也可以是过热蒸汽状态          B. 只能是饱和状态

C. 既不是饱和状态，也不是过热蒸汽状态            D. 只能是过热蒸汽状态

5、对于燃气加热炉：高温烟气→内炉壁→外炉壁→空气的传热过程次序为         。

A. 复合换热、导热、对流换热            B.对流换热、复合换热、导热

C. 导热、对流换热、复合换热            D.复合换热、对流换热、导热

6、雷诺数反映了        的对比关系。

A. 重力与惯性力                       B. 惯性力与粘性力

C. 重力与粘性力                       D. 浮升力与粘性力

7、将保温瓶的双层玻璃中间抽成真空，其目的是          。

A. 减少导热  B. 减小对流换热   C. 减少导热与对流换热   D. 减少对流与辐射换热

8、傅里叶定律          。

A. 仅适用于稳态导热过程              B. 仅适用于非稳态导热过程

C. 适用于稳态导热和非稳态导热过程    D. 适用于复合换热过程

- 二、名词解释（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

1、热力循环

2、湿蒸汽的干度

3、饱和空气

4、热传导

5、定性温度

- 三、简答题（共2小题，每小题5分，共10分）

1、什么是热力学第一定律，其实质是什么？

2、简述在换热设备中，水垢、灰垢的存在对传热过程会产生什么影响，如何防止。

- 四、计算题（共4小题，共54分）

1、初态为t1=20℃、p1=0.1MPa的2Kg空气，被压缩到p2=0.5MPa。当压缩过程为绝热过程时，求所需的压缩功、向外放出的热量及热力学能的变化。（15分）

2、一卡诺热机在927℃和33℃的两热源间工作，向低温热源放出30KJ热量，输出功为多少？（12分）

3、外直径为100mm的蒸汽管道，采用导热系数为λ=0.03W/(m.K)的保温材料保温。已知蒸汽管外壁温度为450℃，要求保温层外表面温度不超过50℃，并且每米长管道的散热损失不超过163W/m，试确定保温层应有多厚？（12分）

4、有长×宽为2m×2m的两平行放置的大平板，板间距远小于板的长度和宽度，温度分别为1000℃和500℃，发射率分别为0.8和0.65，两块板均可看作是灰体，试计算它们的辐射换热量（绘制辐射换热网络图）。（15分）