成人教育本科学位考试试题

[特别提示：答案写在答题册上方为有效。]

课程名称：工程热力学与传热学     准考证号：             考生姓名：

试卷类型：A卷□    B卷□        考试方式: 开卷□     闭卷□

……………………………………………………………………………………………………………………………

一、单项选择题（在每小题的备选答案中，选出一个正确答案。每小题2分，共16分）

1、下列系统中与外界有功量交换的系统可能是        。

A. 绝热系统     B. 闭口系统       C. 绝热系统与闭口系统

2、下列参数与热力过程有关的是          。

A. 功量   B. 温度   C. 压力

3、单一热源的热机，又称第二类永动机，它违反了          。

A. 能量守恒定律   B. 质量守恒定律   C. 热力学第一定律   D. 热力学第二定律

4、卡诺循环是由可逆         组成的。

A. 定温过程和定压过程    B. 定温过程和绝热过程

C. 定温过程和定容过程   D. 绝热过程和定容过程

5、只要相接处两物体的        不一样，它们之间就必然有热量的传递。

A. 导热系数    B. 性质    C. 结构   D. 温度

6、由于空气对管壁的对流换热系数较小，故在管壁外加设肋片来提高换热效率，其主要目的是         。

A. 减小热量损失    B. 增加空气侧的换热面积    C. 提高温度   D. 增加空气侧的流阻

7、某物体完全吸收辐射传递来的热量，这一物体称为        。

A. 黑体   B. 白体    C. 灰体    D. 透明体

8、在对流换热中，下列        的对流换热表面传热系数最大 。

A. 水的自然对流    B. 水的受迫对流    C. 空气的自然对流   D. 空气

二、名词解释（共5小题，每小题4分，共20分）

1、理想气体

- 2、露点

3、可逆过程

4、温度场

- 5、热对流

三、简答题（共2小题，每小题5分，共10分）

1、请写出焓的定义式，并简述焓的物理意义。

2、简述强迫对流横掠管束传热中叉排与顺排的优缺点。

四、计算题（共4题，共54分）

1、空气在体积为0.5m3的容器中从20℃被加热到600℃。设加热前的表压力为0.4MPa，当地大气压力为0.1 MPa，求加热所需的热量（按比热容为定值进行计算）。（14分）

2、有报告宣称某热机自160℃的热源吸热，向5℃的低温环境放热，而在吸热1000kJ/h时可发出功率0.12kW。试分析该报告的正确性。（13分）

3、为了减少热损失和保证安全工作条件，在外径为133mm的蒸汽管道外覆盖保温层，蒸汽管外壁温度为400℃。按电厂安全操作规定，保温材料外侧温度不得超过50℃。如果采用水泥蛭石制品作保温材料，导热系数为0.15W/(m.K)，并将每米长管道的热损失控制在450W/m之下，问保温层厚度应为多少毫米？（12分）

4、两平行大平壁的发射率分别为0.4和0.8，如果中间加入一片发射率为0.02的铝箔，计算辐射换热减少的百分率（必须绘制辐射换热网络图）。（15分）