《机械设计》

- 单项选择题

1、对称循环变应力的应力比（循环特性）为        。

- -1      B. 0      C. 0.5      D. 1

2、机械零件正常磨损过程的三个阶段中，决定零件工作寿命的主要阶段为      。

A. 磨合阶段  B. 稳定磨损阶段  C. 剧烈磨损阶段  D. 疲劳磨损阶段

3、在常用螺纹类型中，自锁性能最好的螺纹是               。

A. 矩形螺纹  B. 梯形螺纹  C. 三角形螺纹  D. 锯齿形螺纹

4、被连接件受横向力作用时，若采用普通螺栓连接，则载荷靠       来承受。

A．螺栓剪切	                  B．被连接件结合面摩擦力

C．螺栓的挤压                   D．被连接件的挤压

5、进行键连接强度校核时，若采用两个普通平键，一般只按1.5个键进行计算，其原因是            。

A．两个键型号不同	                B．考虑温度变化的影响

C．考虑动载荷的影响               D．考虑载荷分布的不均匀性

6、带传动工作过程的应力包括紧松边拉力产生的拉应力、离心应力和       。

A. 接触应力     B. 弯曲应力      C. 挤压应力      D. 温度应力

7、标准直齿圆柱齿轮的齿形系数YFa取决于             。

A. 齿轮齿数    B. 齿轮模数     C. 齿面硬度     D. 齿轮分度圆直径

8、蜗杆传动中，假设“1”、“2”分别代表蜗杆和蜗轮，蜗杆为主动，则其传动比的正确表达式为          。

A. i=n1n2=d2d1   B. i=n1n2=d1d2     C. i=n1n2=z2z1    D. i=ω1ω2=d2d1

9、现有一某内径为40mm的深沟球轴承，其代号应为        。

A. 6208	       B. 7208C        C. 6240	     D. 7240C

10、工作中既承受弯矩又承受转矩的轴称为          。

A.传动轴		 B.转轴			C.心轴			D.柔性轴

11、在进行机械零件的承载能力计算时，应该选用的载荷是           。

  - 静载荷   B. 动载荷   C. 名义载荷   D. 计算载荷

12、反映零件（或材料）的承载性能的应力是          。

A. 变应力   B. 静应力   C. 许用应力   D. 工作应力

13、摩擦和磨损最小的摩擦状态是		。

A.干摩擦  		B. 边界摩擦		C. 混合摩擦		D. 流体摩擦

14、使轴上键槽应力集中较小的键是          。

A. 方头平键   B. 圆头平键   C. 单圆头平键    D. 半圆键

15、V带设计时，带的长度应选用              。

A. 基准带长   B. 推荐带长   C. 整数带长    D. 任意带长

16、齿轮的疲劳强度计算是针对              和弯曲疲劳折断失效而进行的强度计算。

A. 点蚀   B. 塑性变形   C. 胶合    D. 磨粒磨损

- 通常认为在机械零件整个工作寿命期间应力变化次数小于       的通用零件，均可按静应力强度进行设计。

A．102				B.103				C.104				D.107

18、性能等级为4.8的普通螺栓，其屈服极限是       MPa。

A.480				B.400				C.800				D.320

19、同一般齿轮传动相比，蜗杆传动需进行热平衡计算的主要原因         。

A.大传动比		  	B.蜗轮和蜗杆的轴线不平行

C.传动效率低			D.蜗轮和蜗杆的材料与齿轮材料不同

- 代号为30203的滚动轴承，其内径为             mm。

A.3			B.15 	    	C.17	    	D.20

21、行机械零件的承载能力计算时，应该选用的载荷是           。

  - 静载荷   B. 动载荷   C. 名义载荷   D. 计算载荷

22．反映零件（或材料）的承载性能的应力是          。

A. 变应力   B. 静应力   C. 许用应力   D. 工作应力

23、摩擦和磨损最小的摩擦状态是		。

A.干摩擦  		B. 边界摩擦		C. 混合摩擦		D. 流体摩擦

24、使轴上键槽应力集中较小的键是          。

A. 方头平键   B. 圆头平键   C. 单圆头平键    D. 半圆键

25、V带设计时，带的长度应选用              。

A. 基准带长   B. 推荐带长   C. 整数带长    D. 任意带长

26、齿轮的疲劳强度计算是针对              和弯曲疲劳折断失效而进行的强度计算。

A. 点蚀   B. 塑性变形   C. 胶合    D. 磨粒磨损

- 通常认为在机械零件整个工作寿命期间应力变化次数小于       的通用零件，均可按静应力强度进行设计。

A．102				B.103				C.104				D.107

28、性能等级为4.8的普通螺栓，其屈服极限是       MPa。

A.480				B.400				C.800				D.320

29、同一般齿轮传动相比，蜗杆传动需进行热平衡计算的主要原因         。

A.大传动比		  	B.蜗轮和蜗杆的轴线不平行

C.传动效率低			D.蜗轮和蜗杆的材料与齿轮材料不同

- 代号为30203的滚动轴承，其内径为             mm。

A.3			B.15 	    	C.17	    	D.20

31、零件的截面形状一定，当截面尺寸增大时，其疲劳极限值将随之______。

A.增高     B.不变     C.降低    D.无法判断

32、两零件的材料、几何尺寸都不相同，以曲面接触受载时，两者的接触应力值_             _。

A．相等   B.不相等    C.是否相等与材料和几何尺寸有关

33、在承受横向载荷或旋转力矩的普通紧螺栓组连接中，螺栓杆_________作用。

A.受应切力   　B.受拉应力　　 C.受扭转切应力和拉应力

D.既可能只受切应力又可能只受拉应力

34、与平键连接相比，楔键连接的主要缺点是______________。

A.键的斜面加工困难              B.键安装时易损坏

C.键楔紧后在轮毂中产生初应力    D.轴和轴上零件对中性差

35、带传动正常工作时，紧边拉力F1和松边拉力F2满足关系____________。

A.F1=F2    B.F1-F2=Fe   C.F1+F2>Fo    D.F1+F2＜Fo

36、V带横截面中两工作面之间的夹角为40°，所以带轮槽角     40°。

A.等于    B.大于   C.小于   D.大于或等于

37、多盘摩擦离合器的内摩擦盘有时做成蝶形，这是为了__________。

A.减轻盘的磨损       B.提高盘的刚性

C.使离合器分离迅速   D.增大当量摩擦系数

38、巴氏合金通常用于做滑动轴承的________。

A.轴套    B.轴承衬    C.含油轴瓦     D.轴承座

39、某45钢轴的刚度不足，可采取________措施来提高其刚度。

A.改用40Cr    B.淬火处理    C.增大轴径    D.增大圆角半径

40、按弯扭合成强度条件计算轴的应力时，公式中折合系数α是考虑______。

A.材料抗弯与抗扭的性能不同  B.弯曲应力和扭转切应力的循环性质不同

C.强度理论的要求         D.刚度要求

41、某机械零件工作中可能因弹性变形过大而影响其正常工作，则对该零件应进行的相应承载能力计算为：______。

A. 静强度计算             B. 疲劳强度计算

C. 刚度计算               D. 振动稳定性计算

42、在以下滑动摩擦类型中，摩擦磨损最小的是：_________。

A.干摩擦       B.流体摩擦       C.边界摩擦       D.混合摩擦

43、平键连接的工作面为：______________。

A.两端面       B.上下表面       C.两侧面       D.所有外表面

44、以下各种机械传动类型中，平均效率最高的是：     。

A.带传动     B.链传动    C.齿轮传动     D.蜗杆传动

45、V带传动工作中最大应力发生在：__________。

A.紧边进入小带轮处       B.紧边进入大带轮处

C.松边进入小带轮处       D.松边进入大带轮处

46、标准V带的型号是根据____    ____进行选择的。

A.额定功率和传动比       B.计算功率与小带轮转速

C.计算功率与传动比       D.计算功率与大带轮转速

47、在高速重载齿轮传动中，除可能出现轮齿折断、齿面点蚀外，还可能出现          。

A.齿面磨损       B.刚度失效

C.齿面压溃       D.齿面胶合

48、蜗杆传动的热平衡计算主要是为防止其工作中产生          失效。

A.齿面点蚀    B.齿面磨损    C.轮齿折断    D.齿面胶合

49、某轴系中的滚动轴承工作中承受的径向力和轴向力均较大，则选择      类型的滚动轴承为宜。

A.深沟球轴承   B.推力球轴承    C.角接触球轴承    D.圆锥滚子轴承

50、以下类型联轴器中，          不属于挠性联轴器。

A. 凸缘联轴器          B. 十字滑块联轴器

C. 弹性柱销联轴器      D. 轮胎式联轴器

- 填空题:

1、在螺纹连接中，当有一个被连接件太厚，不需要经常拆卸时，宜选用

连接。

2、V型带传动设计时，为使结构合理，小带轮的包角应大于              度。

3、三角形普通螺纹的牙型角α=		    ，适用于			，而梯形螺纹的牙型角α=		    ，适用于传动。

4、一零件受循环变应力σ作用，其σmax=100MPa, σmin=－100MPa, 则其σ的应力循环特性γ=	    ，σ称为	         循环变应力。

5、在螺纹连接中，当有一个被连接件太厚，需要经常拆卸时，宜选用

6、一个零件的磨损大致可分为			、		    、剧烈磨损阶段三个阶段。

7、一零件受循环变应力σ作用，其σmax=100MPa, σmin=－100MPa, 则其σ的应力循环特性γ=	    ，σ称为	         循环变应力。

8、在螺纹连接中，当有一个被连接件太厚，需要经常拆卸时，宜选用

9、一个零件的磨损大致可分为			、		    、剧烈磨损阶段三个阶段。

10、一零件受循环变应力σ作用，其σmax=100MPa, σmin=－100MPa, 则其σ的应力循环特性γ=	    ，σ称为	         循环变应力。

11、在螺纹连接中，当有一个被连接件太厚，需要经常拆卸时，宜选用

12、一个零件的磨损大致可分为			、		    、剧烈磨损阶段三个阶段。

13、在螺纹连接中，当有一个被连接件太厚，不需要经常拆卸时，宜选用

连接。

14、V型带传动设计时，为使结构合理，小带轮的包角应大于              度。

15、三角形普通螺纹的牙型角α=		    ，适用于			，而梯形螺纹的牙型角α=		    ，适用于传动。

- 判断题

- 在减速器中，如果不考虑各级传动效率的影响，各轴上的功率是相同的，则各轴上的扭矩也是相等的。                                                            （   ）

- 受轴向工作载荷作用的紧螺栓连接，其螺栓所受的总拉力等于剩余预紧力与轴向工作载荷之和。                                                                  （   ）

- 齿轮设计时，选齿宽系数Ψd=1.0,小齿轮d1=100mm, 大齿轮d2=200mm,故大齿轮齿宽b2=Ψdd2 =200mm。                                                            （   ）

4、带传动中的弹性滑动是无法避免的。							              （	 ）

5、齿数不等的一对配对齿轮，其两轮齿的齿面接触应力不相等。	              （  ）

6、液体摩擦滑动轴承的油沟应开在承载区内，以便润滑油进入轴承时，立即起到润滑作用。

（   ）

- 普通平键的键宽b按轴的直径大小来确定。                         （   ）

- 齿形系数YFa的大小与齿数z成正比。                              （   ）

- 对于两轮齿面硬度均为HBS350的闭式齿轮传动,其最主要的可能失效形式是齿面磨损。

（   ）

- 滚动轴承预紧的目的是为了提高轴承的刚度和旋转精度。             （   ）

- 液体摩擦滑动轴承的油沟应开在承载区内，以便润滑油进入轴承时，立即起到润滑作用。

（   ）

- 普通平键的键宽b按轴的直径大小来确定。                         （   ）

- 齿形系数YFa的大小与齿数z成正比。                              （   ）

- 对于两轮齿面硬度均为HBS350的闭式齿轮传动,其最主要的可能失效形式是齿面磨损。

（   ）

- 滚动轴承预紧的目的是为了提高轴承的刚度和旋转精度。             （   ）

16．零件的截面形状一定，当截面尺寸增大时，其疲劳极限值将随之增高。	（      ）

17．机械零件的计算分为设计计算和校核计算。						 	（      ）

18. 对轴进行表面强化处理，可提高轴的刚度。							（      ）

19.矩形花键连接采用小径定心，渐开线花键连接采用齿形定心。			（      ）

20．V带设计时，带的长度应选用基准带长。								（      ）

21、不完全液体滑动轴承的摩擦状态属于液体摩擦。				  （    ）

22、减速器的齿轮和滚动轴承可以采用不同的润滑剂。				  （    ）

23、失效就是零件断裂了。											  （    ）

24、带传动工作中最大应力发生在紧边离开小带轮处。		         （    ）

25、蜗杆传动具有传动效率高的优点。						 	       （     ）

四、简答题

- 按滑动轴承的承受载荷方向不同，可分为哪两大类型滑动轴承？

2、简述闭式软齿面齿轮传动的设计准则。

3、普通平键的工作面是什么？其剖面尺寸b×h是根据什么来选择的？

4、在设计带传动时，为什么要限制带的最小、最大速度？

5. 普通平键连接有哪些失效形式？强度校核不够时，可采取哪些措施（列出二种）？

- 蜗杆传动中，判断传动比i=d2d1是否正确？为什么？

- 传动时带和带轮可能有哪些相对滑动现象？什么可以避免？什么不能避免？为什么？

- 简述心轴、传动轴、转轴在工作中所受的载荷。

- 普通平键连接有哪些失效形式？强度校核不够时，可采取哪些措施（列出二种）？

- 蜗杆传动中，判断传动比i=d2d1是否正确？为什么？

- 传动时带和带轮可能有哪些相对滑动现象？什么可以避免？什么不能避免？为什么？

- 简述心轴、传动轴、转轴在工作中所受的载荷。

13．齿轮强度计算中，有哪两种强度计算理论？分别针对哪些失效？若齿轮传动为闭式软齿面传动，其设计准则是什么？

14．联轴器和离合器的功用是什么？二者的区别是什么？

15．带传动工作中弹性滑动现象和打滑现象的主要区别是什么？

16.连接螺纹能满足自锁条件，为什么还要考虑防松？根据防松原理，防松分哪几类？

- 分析计算题：

- 下图为一螺栓连接受轴向工作载荷F后螺栓与被连接件的力和变形关系图。请在图中标出预紧力F0、残余预紧力F1、工作载荷F和螺栓所受总载荷F2。

变形

力

螺栓

被连接件

0

2、如图为一蜗杆—圆柱斜齿轮二级传动。已知蜗杆1为主动，且n1按图示方向传动，试求：1）画出轮2、轮4的转动方向

2) 要使Ⅱ轴上的轴向力能部分抵消，试确定轮3、轮4的螺旋线方向

3）画出轮2、轮3所受力的方向（用三个分力表示）。

II

III

z2

z4

z3

n1

I

z1

3、图示轴系采用一对圆锥滚子轴承支撑。作用在圆锥齿轮和斜齿轮上的轴向力分别为Fae1=1200N和Fae2=1500N，方向如图所示。两轴承所受的径向力为：Fr1=3000N、Fr2=2700N。轴承的内部派生轴向力为：Fd=Fr/3.0。求两轴承所受的轴向力Fa1和Fa2。

Fae1

Fae2

1

2

F∑=5800N

一压力容器用8个受拉螺栓连接，如图所示。容器内压力作用在盖上的总载荷计为F∑=5800N。为保证连接的紧密性，要求剩余预紧力F’’=1.5F。已知所采用螺栓的屈服极限为235N/mm2，许用安全系数取为[S]=4。试求螺栓小径d1≥?

5、 图示为一锥齿轮——斜齿轮传动系统。已知Ⅰ轴为输入轴，锥齿轮1转向如图所示。为使Ⅱ轴所受轴向力较小，试求：

- 两个斜齿轮（3、4）的合理旋向；

- 标出各啮合点处径向力、圆周力和轴向力的方向。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

1

3                          4

2

6、一根轴用两个角接触球轴承支承，如图所示。L1=40mm，L2=200mm，轴端作用有轴向力Fae=820N,径向力Fre=1640N.试分别求出两轴承分别所受的径向载荷Fr1、Fr2和轴向载荷Fa1、Fa2（注：轴承派生轴向力Fd=0.68Fr）。

1

2

F∑=5800N

一压力容器用8个受拉螺栓连接，如图所示。容器内压力作用在盖上的总载荷计为F∑=5800N。为保证连接的紧密性，要求剩余预紧力F’’=1.5F。已知所采用螺栓的屈服极限为235N/mm2，许用安全系数取为[S]=4。试求螺栓小径d1≥?

8、图示为一锥齿轮——斜齿轮传动系统。已知Ⅰ轴为输入轴，锥齿轮1转向如图所示。为使Ⅱ轴所受轴向力较小，试求：

- 两个斜齿轮（3、4）的合理旋向；

- 标出各啮合点处径向力、圆周力和轴向力的方向。

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

1

3                          4

2

9、一根轴用两个角接触球轴承支承，如图所示。L1=40mm，L2=200mm，轴端作用有轴向力Fae=820N,径向力Fre=1640N.试分别求出两轴承分别所受的径向载荷Fr1、Fr2和轴向载荷Fa1、Fa2（注：轴承派生轴向力Fd=0.68Fr）。

1

2

10. 如下图为圆柱齿轮—蜗杆传动。已知斜齿轮1的转动方向和斜齿轮2的轮齿旋向。

(1)在图中啮合处标出齿轮1和齿轮2所受轴向力Fa1和Fa2的方向。（2分）

(2)为使蜗杆轴上的齿轮2与蜗杆3所产生的轴向力相互抵消一部分，试确定并标出蜗杆3轮齿的螺旋线方向，并指出蜗轮4轮齿的螺旋线方向及其转动方向。（6分）

(3)在图中啮合处标出蜗杆和蜗轮所受各分力的方向。（6分）

11. 如图所示，轴上装有一斜齿圆柱齿轮，轴支承在一对正装的7209AC轴承上。齿轮轮齿上受到圆周力Fte=8100N，径向力Fre=3052N，轴向力Fae=2170N，其中已知轴承派生轴向力Fd=0.68Fr，转速n=300r/min，载荷系数fp=1.2，当FaFr≤e,X=1,   Y=0,   当FaFr>e,X=0.41,   Y=0.87   。试计算两轴承的当量动载荷。

12. 如图所示为二级蜗杆传动。已知蜗杆3的螺旋线方向为右旋，蜗轮4的转向如图所示，轴I为输入轴。试求：

（1）轴I、轴II的转向。（4分）

（2）蜗杆、蜗轮的螺旋线方向（所有的）。（12分）

（3）蜗轮2和蜗杆3所受各力的方向（要求蜗轮2和蜗杆3的轴向力方向相反）。

13. 有一60000类轴承，根据疲劳寿命计算，预期寿命为L10=5.4×107r（Lh=2000h），

在下列情况下，轴承寿命L10和Lh各为多少？

（1）当C，P不变时，轴的转速由n增加到2n时，L10和Lh各为多少？（5分）

（2）当C，n不变时，当量动载荷由P增加到2P时，L10和Lh各为多少？（5分）

（3）当n，P不变时，轴承尺寸改变，额定动负荷由C增加到2C时，L10和Lh各为多少？（6分）

- 改错题

1、指出如下图所示的转轴轴系结构中存在的至少五处错误，并简略说明原因。

2、下图为一轴系结构示意图。假设所有圆角半径合适，轴和齿轮之间有转矩的传递，二者之间采用过盈配合，但尚不足传递转矩。试指出轴系中存在的错误（至少5处，用序号标出），并一一说明错误原因。

3、下图为一轴系结构示意图。假设所有圆角半径合适，轴和齿轮之间有转矩的传递，二者之间采用过盈配合，但尚不足传递转矩。试指出轴系中存在的错误（至少5处，用序号标出），并一一说明错误原因。

4、试指出下列图中的错误结构。必要时画出简图。（本题共2小题，共12分，每小题至少指出3个错误）。

5、指出如下图所示的转轴轴系结构中存在的至少五处错误，并简略说明原因。

6．指出下图a)和图b)中的不合理处，并用文字或图说明理由（至少指出两个）。（本小题8分）

(a) 螺栓连接                (b) 双头螺柱连接

7．指出如下图所示的转轴轴系结构中存在的至少五处错误，并简略说明原因。（本小题共10分，每处2分）