成人教育本科学位考试试题

[特别提示：答案写在答题册上方为有效。]

课程名称：工程热力学与传热学       准考证号：                  考生姓名：

试卷类型：A卷□    B卷□        考试方式: 开卷□     闭卷□

……………………………………………………………………………………………………………………………

- 一、单项选择题（在每小题的备选答案中，选出一个正确答案。每小题2分，共16分）

1、闭口系统是指        的系统。

A. 与外界没有物质交换          B. 与外界没有热量交换

C. 与外界没有功的交换          D. 与外界既没有物质交换也没有执量交换

2、工质经过一个循环，又回到初态，其熵        。

A. 增加         B. 不变      C. 减少         D. 不确定

3、热力学一般规定，系统从外界吸热为       ，外界对系统做功为      。

A. 正/负         B. 负/负      C. 正/正          D. 负/正

4、热力学第二定律并没有阐明能量转换的        。

A. 限度       B. 方向      C. 速度          D. 条件

5、对流换热的过程主要包括        热传递基本方式 。

A. 热对流和热辐射    B. 热传导和热辐射   C.  热对流和热传导  D. 热辐射和传热

6、下列各种方法中，属于削弱传热的方法是       。

A. 增加流体流速                B. 管内加插入物以增加流体扰动

C. 设置肋片                    D. 采用导热系数较小的材料使导热热阻增加

7、对于平壁，增加热绝缘层的厚度，其阻碍热量传递的能力将        。

A. 减弱       B. 增强         C. 不变        D. 不一定

8、将保温瓶的双层玻璃中间抽成真空，其目的是         。

A. 减少导热  B. 减小对流换热   C. 减少对流与辐射换热   D. 减少导热与对流换热

- 二、名词解释（本大题共5小题，每小题4分，共20分）

1、平衡状态

2、比热容

3、湿空气

4、热辐射

5、灰体

- 三、简答题（本大题共2小题，每小题5分，共10分）

1、试述热力学第二定律的两种经典说法。

2、简述为什么很多高效隔热材料都采用蜂窝状多孔性结构。

- 四、计算题（共4小题，共54分）

1、夏日为避免阳光直射，密闭门窗，用电扇取凉，若假定房间内初温为28℃，压力为0.1MPa，电扇的功率为0.06kW。太阳直射传入的热量为0.1kW。若室内有三人，每人每小时向环境散发的热量为148.7kJ，通过墙壁向外散热1800kJ/h，试求体积为45m3的室内空气每小时温度的升高值，已知空气的热力学能与温度关系为Δu=0.72ΔT kJ/kg。（12分）

2、有2.3kg的CO，初态T1=477K，p1=0.32MPa，经可逆定容加热，终温T2=600K，设CO为理想气体，求ΔU、ΔH、ΔS及过程中热量Q（按定值比热容计算）。（15分）

3、某工业炉炉墙由耐火砖和保温板组成，厚度分别为240mm和80mm，导热系数分别为0.8w/(m.K)和0.11w/(m.K)，炉墙内外侧壁温分别为650℃和70℃。求炉墙单位面积的热损失和两层材料间的温度。（12分）

4、直径为10mm、长1.2m的管状电加热器垂直于速度为1.5m/s的水流中，水流过管子前后的平均温度为50℃，设加热器管表面的允许最高温度为90℃，试计算它的最大允许功率。已知50℃时水的物性参数为λ=64.8×10-2W/(m.K)，c=4.174kJ/(kg.K)，Pr=3.54，ν=0.556×10-6m2/s；70℃时水的物性参数为λ=66.8×10-2W/(m.K)，c=4.187kJ/(kg.K)，Pr=2.55，ν=0.415×10-6m2/s，特征关联式为Num=0.193Rem0.618Prm1/3。（15分）