《机械工艺学》

一．单项选择题

- 夹紧力的方向应尽量垂直于    （     ）
  
A、主要定位基面			        B、导向定位基面
  
C、止推定位基面			        D、随便哪一个都可以

- 车一个截面呈椭圆的毛坯轴，经一次走刀后，工件的截面形状为    （     ）
   A、圆                            B、椭圆
   C、抛物形                        D、腰鼓形

- 工件在长V块上定位时．其限制自由度的个数为     （     ）
    A、3    	 	B、4  	  	    C、5  		     D、6

- 在车床上加工某零件，先加工其一端，再调头加工另一端，这应是    （     ）
    A、两个工序      B、两个工步      C、两次装夹      D、两个工位

- 工艺基准可进一步分解为四个基准，下面哪个基准不属于这四个基准    （     ）

A、工序基准       B、装配基准       C、测量基准      D、设计基准

- 某企业产品年生产量100000台，每台含某零件80件，其备品率3%，废品率2.5%，该零件的年生产纲领多少？    （     ）

A、8000000件/年                           B、8240000件/年

C、8200000件/年                           D、8440000件/年

- 装夹工件的方法中，直接找正装夹的方法的特点是    （     ）

A、装夹效率高，精度高

B、装夹效率低，多用于单件小批量生产

C、装夹效率高，多用于成批、大批大量生产中

D、装夹精度高，多用于成批、大批大量生产中

- Φ50mm的轴外圆，材料45钢调质，尺寸公差IT6，表面粗糙度Ra=0.8um，其终加工工序应选择 （     ）

A、精磨         B、粗车             C、粗磨           D、精车

- 加工某平面工序为：刨、铣、磨三步，各步加工余量分别为5.0mm,4.5mm，0.1mm，总的加工余量是（     ）

A、0.6mm           B、9.4mm              C、0.4mm          D、9.6mm

- 决定产品生产类型的是    （     ）

A、装配图                                   B、验收技术标准

C、生产纲领                                 D、生产条件

11. 某工件只被限制了三个自由度，但可满足加工要求，这种定位属于    （     ）
   A、完全定位                     B、不完全定位
   C、欠定位                       D、过定位

- 设计基准是指      （     ）
   
A、零件图中所用基准               B、加工时用于确定工件位置的基准
   
C、工序图中所用的基准             D、用于测量工件尺寸、位置的基准

- 下列不是大批大量生产的特点的是      （     ）
A、加工对象固定不变                       B、操作工人平均技术水平低     
C、生产率低                               D、成本低

- 某产品毛坯采用木模手工造型铸造，毛坯精度低，加工余量大。其生产类型是（     ）
   A、单件小批生产      B、中批生产          C、大批生产       D、大量生产

- 工件以圆柱孔在长圆柱心轴上定位时，限制自由度数量为      （     ）
    
A、1个        B、4个         C、5个          D、6个

- 以下不是为了改善切削性能而进行的热处理工艺为       （     ）
    A、退火         B、正火             C、调质           D、人工时效

- 针对多品种、小批量生产和大批量流水线生产，分别采用的工艺规程为   （     ）
   A、工序集中，工序集中                 B、工序分散，工序分散
   C、工序集中，工序分散                 D、工序分散，工序集中

- 封闭环的上极限偏差等于       （     ）
    A、所有增环的上极限偏差之和加上所有减环的上极限偏差之和     
    B、所有增环的上极限偏差之和减去所有减环的上极限偏差之和
    C、所有增环的上极限偏差之和加上所有减环的下极限偏差之和     
    D、所有增环的上极限偏差之和减去所有减环的下极限偏差之和

- 按入体原则确定各组成环极限偏差，公差带应该是   （     ）
    A、对称分布    B、向材料内分布      C、向材料外分布    D、随机分布

- 下列属于包容件的是      （     ）
    A、轴            B、孔              C、键              D、螺钉

- 与零件的生产纲领无关的是		（     ）
   A、产品的生产纲领           B、每台产品中包含该零件的数量
   C、生产效率                 D、废品率

- 工件加工时，必须限制的自由度未被完全限制，这样的定位称为				（     ）
   A、不完全定位				B、过定位
   C、完全定位				D、欠定位

- 以下不属于获得零件形状的方法的是								（     ）
   A、 轨迹法		B、 成形刀具法	C、 包络法		D、 试切法

- 以下装夹方法，效率最低的是									（     ）
   A、 使用成组夹具装夹		B、 直接找正装夹
   C、 划线找正装夹			D、 使用专用夹具装夹

- 以工件的内孔为定位基准面时，常用的定位元件是						（     ）
   A、 V形块		B、 定位套		C、 心轴		D、 顶尖

- 机械加工工艺流程规程的主要作用不包括							（     ）
   A、新产品投入前进行生产准备和技术准备的依据
   B、组织生产和计划管理的主要技术文件
   C、新建或扩建工厂（车间）的依据
   D、新产品研究和开发的主要依据

- 由不同零件的设计尺寸所形成的尺寸链是 							（     ）
   A、装配尺寸链	B、 零件尺寸链  C、 工艺尺寸链  D、 平面尺寸链

- 使用三点式自位支承所限制的自由度数目是						（     ）
   A、 3			B、 2			C、 1			D、 0

- 以下关于完全互换装配法的描述中，错误的是						（     ）
   A、可保证零部件的互换性，便于组织零部件的专业化生产
   B、对装配工人的技术水平要求较高，易于扩大再生产
   C、易解决备件的供应，装配工作简单、经济，生产率高
   D、便于组织流水装配及自动化装配

- 用来确定本道工序被加工表面加工尺寸、位置公差的基准是				（     ）
   A、设计基准	B、定位基准		C、加工基准		D、工序基准

- 用三爪卡盘夹持工件轴一端外圆，用顶尖顶住轴另一端面中心孔，限制的自由度总数为 		（     ）
    A、3    	 	B、4  	  	    C、5  		     D、6

- 工艺过程中广泛应用复合工步，其主要目的是为了                                     （     ）
   A、保证加工精度                       B、提高工作效率
   C、减少刀具消耗                       D、简化夹具结构

- 工件的定位面为长圆锥孔时，采用锥度心轴可以限制的自由度数为                       （     ）
   A、5                                  B、4	
   C、3                                  D、2

- 中批量生产中用以确定机加工余量的方法是：                                      （     ）
   A、经验法                              B、估算法
   C、查表法                              D、计算法

- 车削一长轴外圆，其产生锥度误差原因可能是：                                     （     ）
   A、机床水平面导轨与主轴轴线不平行      B、机床垂直面导轨与主轴不平行
   C、工件热变形                          D、刀具热变形

- 由不同零件的设计尺寸所形成的尺寸链是                                            （     ）
   A、零件尺寸链                          B、工艺尺寸链 
   C、平面尺寸链                          D、装配尺寸链

- 某工序的工序能力系数Cp=1，说明该工序的工艺能力                                  （     ）
   A、足够                               B、不足
   C、勉强                               D、过高

- 保证装配精度的修配法适用于：                                                    （     ）
   A、组成环数少、装配精度要求高的场合   B、单件小批生产
   C、中批生产                           D、大批、大量生产

- 研磨和珩磨加工时，计算工序余量时需要考虑的因素有：                             （     ）
   A、本道工序安装误差                   B、上道工序表面粗糙度
   C、上道工序尺寸公差                   D、上道工序金属破坏层

40、当装配尺寸链组成环多，装配精度高于IT6的大批量生产时，宜选用的装配方法是：      （     ）
      A、大数互换法                          B、完全互换法
      C、修配法                              D、选配法

- 工件加工时必须限制的自由度未被完全限制，这种情况称为								（     ）
   A、不完全定位				B、过定位
   C、完全定位				D、欠定位

- 一个或一组工人在一个工作地点对同一个或同时对几个工件连续完成的那一部分工艺过程称为（     ）
   A、工步                            B、工序
   C、工位                            D、安装

- 磨削导轨面时常用百分表找正导轨面，这是运用了何种基准原则                          （     ）
   A、基准统一原则                    B、基准重合原则	
   C、自为基准原则                    D、互为基准原则

- 通常加工时，工件被限制的自由度不能少于                                            （     ）
   A、1个                             B、2个
   C、3个                             D、4个

- 将装配尺寸链组成环放大到经济公差，装配时封闭环所累积的误差，可通过对尺寸链中某一指定组成环进行加工来保证装配精度，这种方法称为												 （     ）
   A、完全互换装配法				B、修配装配法
   C、不完全互换装配法			D、选择装配法

- 关于夹具的选择，错误的描述是													   （     ）
   A、在大批大量生产中，为提高劳动生产率应采用专用高效夹具。
   B、采用数控加工时，夹具要敞开，其定位、夹紧元件不能影响加工走刀
   C、在单件小批生产中，采用各种专用夹具和机床附件
   D、在多品种中、小批生产中，可采用可调夹具或成组夹具

- 关于过定位的描述，不正确的是														（     ）
A 定位面加工精度不高时过定位可能造成定位不准确或不稳定，或发生定位干涉等情况
B 过定位和不完全定位是两种可能并存的情况
C 过定位与欠定位是两种不可能并存的情况
D 合理的过定位不仅不会影响加工精度，还会加强工艺系统刚度和增加定位稳定性

- 平面磨导轨由于热变形而使冷却后的导轨呈                                           （     ）
   A、扭曲                             B、上凹
   C、 上凸                            D、平整

- 不能纠正孔的偏斜和弯曲的加工是                                                   （     ）
   A、磨孔                             B、浮动镗
   C、粗镗孔                           D、车孔

- 判断是否属于同一工序的主要依据是				   						（     ）
A 是否通过一次装夹后所完成
B 对一个工件不同表面的加工是否连续完成
C 切削刀具和切削用量等是否改变
D 是否在一次工作进给中所完成

- 多项选择题

- 工艺顺序的安排原则包括  （        ）

A、先加工基准表面,在加工其他表面           B、先加工平面，后加工孔

C、先加工主要平面，在加工次要平面          D、先精加工，后粗加工

- 夹具的主要功能包括（        ）

A、保证加工质量                            B、减轻工人劳动强度，保证安全生产

C、提高工人技术水平                        D、提高生产效率

- 关于时间定额，正确的说法有（        ）

A、时间定额是指在一定生产条件下，规定生产一件产品或完成一道工序所需消耗的时间

B、对于切削加工来说，基本时间是切去金属所消耗的机动时间

C、基本时间和辅助时间的总和称为操作时间

D、在小批量生产中，单件工时定额可以忽略

- 下列夹具定位元件中，属于圆锥销的有（        ）

A、固定锥销                            B、菱形销

C、浮动锥销                            D、固定锥销与浮动锥销组合

- 关于装配尺寸链，以下说法正确的有（        ）

A、不同方向应分别建立装配尺寸链

B、装配尺寸链是一件一环

C、装配尺寸链应简化

D、互换装配法常用于小批量生产

- 影响工序余量的因素包括 （		）

A、下道工序的尺寸公差                    B、毛坯制造精度

C、上道工序的尺寸公差                    D、第一道粗加工工序余量

- 以下属于工艺基准的有（		）

A.工序基准                         B.总体基准

C.定位基准                         D.测量基准

- 与定位元件限制的自由度有关的因素有 （		）

A、定位元件的长短                          B、定位元件的材料

C、定位元件的数量                          D、定位元件的尺寸

- 工艺顺序的安排原则包括  （		）

A、先加工基准表面，再加工其他表面           B、先加工孔，后加工平面

C、先加工主要平面，再加工次要平面           D、先粗加工，后精加工

- 关于尺寸链封闭环，下列说法正确的有（		）

A、封闭环的公称尺寸是各组成环尺寸的代数和

B、封闭环的公差等于各组成环的公差之和

C、封闭环的下极限偏差等于所有增环的下极限偏差之和

D、封闭环的上极限偏差等于所有增环的上极限偏差之和减去所有减环的下极限偏差之和

- 以下关于基准的描述，正确的是					 								（     ）
A、工艺基准可根据工艺内容的不同分为工序基准、定位基准、设计基准和装配基准等
B、要尽量采用重合基准，即装配基准、设计基准、工序基准、定位基准和测量基准重合
C、基准选择从产品和零件设计时就必须考虑，与产品的制造工艺性相关
D、作为基准的点、线、面可以不一定存在，但作为定位基准、测量基准以及装配基准，必须要有实际表面来表现

- 夹紧力作用点的选择原则包括：				（     ）
A 正对定位元件B位于工件刚性较强的部位C尽量远离加工表面D尽量靠近加工表面

- 与一般机床相比，数控机床的显著特点包括				（     ）
A 工序自动化程度高 B 加工效率高 C 加工质量稳定 D 对维修技术要求低

- 尺寸链具有的特征有				（     ）
A 封闭性	  B 尺寸关联性	C 至少是由三个尺寸或位置公差组成	 D 至少包含1个减环

- 以下关于装配精度的描述，正确的是				（     ）
A 反映产品或装配部件在装配后不同零件表面间形成的几何参数等与理想值的接近程度
B 通过控制装配尺寸链的封闭环予以保证
C 组成环公差一定时，组成环数目越多，装配尺寸链的封闭环公差就越小，装配精度越高
D 是建立装配尺寸链的依据

- 以下哪几种方法属于冷加工方法  （     ）
A铸造    B 铣削   C 磨削   D 装配

- 以下关于机械加工工艺的描述，错误的是  （       ）
A 改变生产对象的形状、尺寸、相对位置和性质等，使其成为成品或半成品
B 在机床设备上利用切削刀具等将毛坯或工件加工成零件
C 将零件或总成（部件）进行配合和连接，使之成为半成品或成品
D 将原材料通过铸造和锻造方法制造成铸件和锻件

- 关于过定位的描述，正确的是	（     ）
A 定位面加工精度不高时过定位可能造成定位不准确或不稳定，或发生定位干涉等情况
B 过定位和不完全定位是两种可能并存的情况
C 过定位与欠定位是两种不可能并存的情况
D 合理的过定位不仅不会影响加工精度，还会加强工艺系统刚度和增加定位稳定性

- 以下不属于划分工序的主要依据的是					（     ）
A 是否通过一次装夹后所完成
B 对一个工件不同表面的加工是否连续完成
C 切削刀具和切削用量等是否改变
D 是否在一次工作进给中所完成

- 关于残余应力的描述正确的是		（     ）
A 是工件在没有外力作用下或除去外力后工件内部存留的应力
B 可通过合理设计零件结构、时效处理及合理安排工艺过程等措施减少其引起变形
C 总是拉伸应力和压缩应力并存，且处于一种稳定的平衡状态
D 当温度改变或表面层被切除，原有内应力平衡状态被破坏，形成新的平衡状态

三、简答题

- 常用夹紧机构有六种，请列举其中任意五种。

- 选择精基准，一般应遵循哪些原则？

- 什么叫完全定位和不完全定位？是否允许不完全定位？

- 简述夹紧力方向的选择原则。

- 简述工序的概念。

6. 何谓尺寸链？何谓封闭环？装配尺寸链的封闭环通常是什么？

7.专用机床夹具通常包含若干元件和装置，请列举其中5种元件和装置的名称。

8.试述粗基准的选择原则。

9.根据产品的结构特点和装配精度要求，在不同的生产条件下，应选择不同的保证装配精度的方法，以达到最佳的技术经济效果。试举出5种保证装配精度的方法。

- 何谓六点定位原理？何谓欠定位？何谓过定位？

- 常用定位表面及定位元件有哪些？

12. 保证机器或部件装配精度的方法有哪几种？各适用于什么装配场合？

四、论述题

  - 机械加工过程通常划分为哪些阶段？划分加工阶段有哪些好处？

  - 一个截面呈椭圆的毛坯轴外圆，经一次走刀后工件形状大致呈什么形状？为什么？

  - 在工艺路线的制定中，表面加工方法的选择是根据零件上每个加工表面的技术要求，确定用什么方法加工及分几次加工。通常表面达到同样要求的加工方法可以有多种选择，试述在选择时需要综合考虑哪些方面。

  - 在工艺路线的制定中，工序的集中与分散各自具有什么优点。

五、名词解释

- 生产批量：

- 基准不重合误差：

- 经济加工精度：

- 工序集中：

- 六点定位原理

- 误差敏感方向

- 完全互换装配

- 工序分散

- 安装：

- 封闭环：

- 定位误差：

- 工序：

- 入体原则：

- 封闭环：

- 安装：

- 自激振动：

六、计算机题

- 设已知一工艺系统的误差复映系数为0.25，工件在本工序前有椭圆度0.45mm，若本工序形状精度规定允差0.01mm，问至少走刀几次方能使形状精度合格。（10分）

- 一批小轴其部分工艺过程为：车外圆至，渗碳淬火，磨外圆至。车削及磨削的同轴度不考虑，试计算保证渗碳淬火层深度为0.5~0.8mm的渗碳工序渗入深度t。（10分）

- 某厂年产C620-1普通车床250台。已知机床主轴备品率20%，机加工废品率4%，试列出公式并计算主轴年生产纲领。（10分）

- 一批小轴，其直径尺寸要求为σ，加工后尺寸属正态分布，测量计算得一批工件直径尺寸算术平均值X=17.975，均方根差σ=0.01。
1）计算工艺能力系数。		（5分）
2）试计算零件的合格品率。	（5分）
附：概率函数表

| z | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F(z) | 0.3830 | 0.6826 | 0.8664 | 0.9542 | 0.9876 | 0.9973 | 0.9994 | 0.9999 |

- 采用调整法铣削零件C面（图1），加工前刀具高度35已经调整好，AB之间距离50已达到图纸要求，使用A面为定位基准面，欲保证BC之间距离L。试计算该工序的定位误差。（10分）

- 图为一汽车变速器倒挡装置简图，设计要求装配间隙A0=0.082~0.430mm。若零件设计图样规定：双联齿轮3轮毂两端面间尺寸mm；止推垫片2及4的厚度尺寸mm。试用极值法计算变速器壳体1的两内平面间尺寸A1的基本尺寸、公差及极限偏差。
。

- 一批小轴其部分工艺过程为：车外圆至，渗碳淬火，磨外圆至。车削及磨削的同轴度不考虑，试计算保证淬火层深度为0.5~0.8mm的渗碳工序渗入深度t。

- 有一批小轴，其直径尺寸要求为φ18−0.030mm，加工后尺寸符合正态分布，测量计算得一批工件直径尺寸算术平均值x=17.978 mm，均方根差σ=0.005 mm。试绘制分布曲线图，分析该工序的的工序能力，并计算该批零件的合格率。（10分）

附表F(z)的值

| z | 1.0 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F(z) | 0.3413 | 0.4332 | 0.4452 | 0.4554 | 0.4641 | 0.4713 | 0.4772 | 0.4821 | 0.4861 |
| z | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 3.0 |  |
| F(z) | 0.4893 | 0.4918 | 0.4938 | 0.4953 | 0.4965 | 0.4974 | 0.4981 | 0.49865 |  |