《汽车设计》习题库

一、选择题（在每小题列出的 4 个备选项中有2个是符合题目要求的。错选、多选、少选或未选均无分。）

1、影响选取轴数的主要因素有（  ）

A、汽车的总质量  B、道路法规对轴载质量的限制  C、轮胎的种类  D、驱动形式

2、乘用车发动机前置前驱动具有下列优点（  ）

A、明显的不足转向性能   B、可提高汽车的机动性  C、结构与制造工艺均简单  D、前轮工作条件好，轮胎寿命长

3、膜片弹簧离合器相对于圆柱螺旋弹簧离合器具有如下优点（  ）

A、制造工艺较简单  B、膜片弹簧具有较理想的非线性特性  C、压力分布均匀，摩擦片磨损均匀  D、对材质和尺寸精度要求不高

4、两轴式与中间轴式变速器相比较，具有如下特点（  ）

A、输入轴的转动方向与输出轴的转动方向相同  B、轴和轴承数少，结构简单，轮廓尺寸小，易布置  C、不能设置直接挡，高挡工作噪声大，易损坏  D、中间挡位传动效率低，噪声高；

5、万向节十字轴设计时，要进行（  ）

A、轴颈根部的剪切应力强度校核   B、轴颈根部的扭转应力强度校核  C、轴颈根部的弯曲应力强度校核   D、轴颈根部的拉伸应力强度校核

6、在进行主减速形式选择时，须考虑（  ）

A、驱动桥处的离地间隙  B、主传动比  C、发动机的布置  D、车架的形式

7、双横臂式（双叉式）独立悬架，其（  ）

A、侧倾中心高度比较高  B、车轮定位参数的变化车轮外倾角与主销内倾角均有变化C、轮距变化小，轮胎磨损速度慢  D、横向刚度小

8、增加钢板弹簧长度，能（  ）

A、显著增加弹簧应力  B、降低弹簧刚度，改善汽车平顺性  C、在垂直刚度c 给定的条件下，能明显减少钢板弹簧的纵向角   D、减少车轮扭转力矩所引起的弹簧变形

9、齿轮齿条式转向器其齿条断面形状有（  ）

A、V形  B、Y形  C、矩形  D、三角形

10、盘式制动器，其（   ）

A、水稳定性好  B、易于构成双回路制动系  C、更换衬块困难  D、制动力矩与汽车运动方向有关

11、影响轴距L选取的因素有（  ）

A、整备质量  B、传动轴长度  C、不足转向性能  D、材料与结构

12、长头式货车具有下列优点（  ）

A、驾驶员安全感觉好，前轮负荷小  B、视野好  C、汽车面积利用率高  D、发动机及其附件的接近性好

13、膜片弹簧制造工艺常包括（  ）

A、在分离方向上强压处理，使之过位移3~8次   B、凹面或双面喷丸处理  C、分离指根部高频淬火与镀铬   D、膜片弹簧与压盘接触圆处淬火处理

14、变速器中心距小，则（ ）

A、变速器的外形尺寸和质量小   B、变速器长度减小   C、轮齿的接触应力增大  D、壳体强度增加

15、万向节叉设计时，要对十字轴轴孔中心线成45º的截面进行（  ）

A、剪切应力强度校核  B、扭转应力强度校核  C、弯曲应力强度校核  D、拉伸应力强度校核

16、双级主减速器与单级相比，其（  ）

A、尺寸较大  B、质量较大  C、传动比小  D、主要应用于小型货车

17、单横臂式独立悬架，其（  ）

A、侧倾中心高度比较高  B、轮距变化小，轮胎磨损速度快  C、悬架侧倾角刚度较大，可不需横向稳定器 D、横向刚度小

18、齿轮齿条式转向器，其（  ）

A、体积大、传动效率低  B、不能自动消除齿间间隙  C、制造成本低  D、转向轮与路面之间的冲击力，大部分能传至转向盘

19、研究转向器传动副传动间隙特性的意义在于它（  ）

A、与直线行驶的稳定性有关  B、与转向器摩擦阻力有关  C、与转向器的使用寿命有关  D、与转向器转动方向有关

20、鼓式制动器效能稳定性，（  ）

A、双从蹄式制动器最好  B、领从蹄式制动器最好  C、双领蹄式制动器最差  D、增力式制动器最差

21、汽车最高车速的选取需要考虑（   ）

A、轮胎寿命  B、公路条件及安全设施  C、汽车的用途  D、汽车的机动性

22、乘用车发动机前置后驱动具有下列优点（  ）

A、整车整备质量减小   B、发动机冷却条件不好  C、轴荷分配合理  D、有利于减少制造成本

23、拉式膜片弹簧离合器与推式膜片弹簧离合器相比具有如下特点（  ）

A、结构简单，零件数目更少，质量更小  B、直径较大，提高了传递转矩的能力  C、结构较简单  D、安装和拆卸较容易

24、中间轴式变速器的特点（  ）

A、使用直接挡时，传动效率高   B、中间挡位可以获得较大的传动比  C、使用直接挡时，噪声低，磨损大  D、换挡机构都采用同步器换挡

25、双曲面齿轮传动，其（  ）

A、抗胶合能力较高   B、沿齿长的纵向滑动会使摩擦损失增加，降低传动效率  C、主动齿轮具有较大的轴向力，使其轴承负荷增大  D、无须采用可改善油膜强度和防刮伤添加剂的特种润滑油

26、悬架侧倾角刚度，影响（   ）

A、汽车的操纵稳定性  B、汽车的直线加速性能  C、汽车的平顺性  D、汽车的动力性

27、斜置单臂式独立悬架，其（   ）

A、主销定位参数没变化  B、轮距变化不大  C、悬架侧倾角刚度介于单横臂与单纵臂之间  D、横向刚度较大

28、增加钢板弹簧片宽，能（   ）

A、能增加卷耳强度  B、当车身受侧向力作用倾斜时，弹簧的扭曲应力减小  C、影响转向轮的最大转角  D、增加钢板弹簧片数

29、循环球式转向器，其（   ）

A、转向器的传动比可以变化  B、齿条和齿扇之间的间隙调整容易  C、但不适合用来做整体式动力转向器  D、结构简单，制造容易

30、双从蹄式两块蹄片各有自己的固定支点，而且两固定支点位于两蹄的不同端，其（   ）

A、制动器效能稳定性最好  B、制动器效能最低  C、制动效能相当高  D、结构复杂

31、通过性的几何参数有（  ）

A、接近角  B、汽车的高度  C、纵向通过半径  D、汽车的宽度

32、乘用车发动机后置后驱动具有下列优点（  ）

A、汽车轴距长，机动性能差   B、结构紧凑  C、整车整备质量小  D、后桥负荷小

33、运动校核的内容包括（  ）

A、从整车角度出发校核运动学的正确性  B、对各零部件进行强度校核C、对各零部件进行刚度校核  D、对于有相对运动的部件或零件进行运动干涉校核

34、增加变速器挡数，可以（  ）

A、改善汽车的动力性  B、提高燃油经济性   C、降低平均车速  D、减小换挡难度

35、当主减速器采用双曲面齿轮与螺旋锥齿轮传动时，如果从动齿轮尺寸相同，则双曲面主动齿轮有（  ）

A、较大的直径  B、较高的轮齿强度  C、较小的主动齿轮轴刚度  D、较小的主动齿轮轴承刚度

36、车轮定位参数的变化，若（  ）

A、主销后倾角变化大，轮距的变化大  B、主销后倾角变化大，容易使转向轮产生摆振  C、车轮外倾角变化大，会影响汽车直线行驶稳定性  D、车轮外倾角变化大，容易使转向轮产生摆振

37、麦弗逊式独立悬架，其（  ）

A、车轮定位参数的变化车轮外倾角与主销内倾角变化大  B、轮距变化很小  C、悬架侧倾角刚度较大，可不需横向稳定器  D、横向刚度小

38、在钢板弹簧进行强度验算时，须考虑（  ）

A、紧急制动工况  B、汽车驱动工况  C、汽车正常行驶工况  D、汽车停止工况

39、转向系计算载荷与下列因素有关（  ）

A、轮胎和路面间的滑动磨擦因数  B、转向轴负荷  C、发动机最大扭矩  D、发动机最大功率

40、鼓式制动器的效能因数，（  ）

A、增力式制动器最大  B、双领蹄式制动器最大  C、领从蹄式制动器最小  D、双从蹄式制动器最小

41、商用车发动机的前后位置的布置会影响（  ）

A、转向器安装  B、传动轴长度和夹角  C、油箱的布置  D、汽车的轴荷分配

42、大客车发动机中置后桥驱动具有下列优点（  ）

A、轴荷分配合理  B、传动轴的长度短  C、驾驶员容易发现发动机故障  D、检修发动机容易

43、常用的离合器操纵机构主要有（  ）

A、机械式  B、液压式  C、电动式  D、电磁式

44、十字轴万向节当主动轴以等角速度转动时，从动轴（  ）

A、时快时慢  B、也匀速度转动  C、比主动轴慢，但等角速度转动  D、不等速旋转

45、万向传动轴在工作时，其（  ）

A、长度是在一定范围变化的  B、夹角是在一定范围变化的  C、长度是不变化的  D、夹角是不变化的

46、锥齿轮材料应满足如下要求，（  ）

A、具有高的弯曲疲劳强度和表面接触疲劳强度  B、齿根部具有高的硬度  C、轮齿芯部应有适当的韧性以适应冲击载荷  D、铸造性能良好

47、单纵臂式独立悬架，其（  ）

A、侧倾中心高度比较高  B、主销后倾角变化小  C、轮距不变  D、悬架侧倾角刚度较小，需横向稳定器

48、增加钢板弹簧片厚，能（  ）

A、减少钢板弹簧片数  B、加强主片的强度  C、减小卷耳的强度  D、片数不变时总惯性矩减小

49、转向器角传动比增加后，其（  ）

A、力传动比减小  B、转向省力轻便  C、转向轮偏转角速度对转向盘角速度的响应变得迟钝  D、汽车转向灵敏性增高

50、 领从蹄式每块蹄片都有自己的固定支点，而且两固定支点位于两蹄的同一端，其（  ）

A、制动器的效能和效能稳定性，在各式制动器中居中游  B、两蹄衬片磨损不均匀，寿命不同  C、制动器的制动效能相当高  D、倒车制动时，制动效能明显下降

二、名词解释

1、汽车比功率

2、制动器效能的稳定性

3、满载弧高fa

4、汽车比转矩

5、制动器效能

6、悬架静挠度

7、制动器效能因数

8、悬架动挠度

9、乘用车的布置形式

10、比摩擦力

11、转向器正效率η+

12、准等速万向节

13、挠性万向节

14、转向器逆效率η－

15、悬架的弹性特征

三、判断题（正确的打√，错误的打×）

1、轴距L对轴荷分配、最小转弯直径、传动轴长度、传动轴夹角、纵向通过半径等有影响。（   ）

2、前悬尺寸对汽车通过性、碰撞安全性、驾驶员视野、上车和下车的方便性以及汽车造型等均有影响。（   ）

3、为了保证汽车有良好的动力性和通过性，驱动桥应有足够大的负荷，而从动轴负荷可以适当减少，以利减小从动轮滚动阻力和提高在坏路面上的通过性。（   ）

4、影响膜片弹簧弹性特性的主要因素有：弹簧的材质、结构形式（如拉式、推式）及结构尺寸（如H/h）等。（   ）

5、变速器中心距越小，齿轮的接触应力越小，齿轮寿命越短。因此，最小允许中心距应当由保证齿轮有必要的接触强度来确定。（   ）

6、后悬架采用钢板弹簧结构时，由于轴转向效应，使外侧悬架受到压缩，悬架与车轴铰接点向后移动，内侧悬架受到拉伸，悬架与车轴铰接点向前移动。（   ）

7、目前汽车上广泛使用的是不可逆式转向器。因为车辆大多行驶在好路面上，从路面经转向系传递到转向盘的力很小，对驾驶员没有影响。（   ）

8、转向轴负荷大又没有装动力转向的汽车，因转向阻力矩大致与车轮偏转角度大小成正比变化，汽车低速急转弯行驶时的操纵轻便性问题突出，故应选用小些的转向器角传动比。（  ）

9、鼓式制动器的效能因数由高至低的顺序为：双向增力式、单向增力式、领从蹄式制动器、双领蹄式制动器和双从蹄式制动器。而制动器效能稳定性排序则恰好与上述情况相反。（   ）

10、对于采用前轮驱动因而前制动器强于后制动器的轿车，当采用Ⅱ型管路布置时，前制动回路失效而单用后桥制动时，制动力将严重不足，并且若后桥负荷小于前轴，则踏板力过大时易使后桥车轮抱死而汽车侧滑。（   ）

11、FF乘用车的前轴负荷大，有明显不足转向特性。（    ）

12、 平头式货车机动性高，视野好，且发动机热量、气味、噪声等对驾驶员影响较小。（    ）

13、 汽车总质量是指装备齐全，并按规定装满客、货时的整车整备质量。（    ）

14、乘用车轮胎一般选用子午线、低端面的无内胎轮胎。（    ）

15、汽车的制动效能，目前常用制动距离和平均制动减速度来评价。（    ）

16、正效率就是功率从转向轴输入，经转向摇臂轴输出所求得的效率。（    ）

17、 在传动比一定，主动齿轮尺寸相同时，双曲面齿轮主减速器比相应的螺旋锥齿轮主减速器有较大的离地间隙。（    ）

18、悬架动容量越大，对缓冲块击穿的可能性越小。（    ）

19、无助力装置的转向系中，若角传动比越大，则转向越轻便。（    ）

20、鼓式制动器制动蹄产生的压力沿衬片方向是均匀分布的。（    ）

21、 平头式货车汽车面积利用率低、视野不好。（   ）

22、 发动机排量大的乘用车，装载量或载客量多的货车或客车轴距宜取长。对机动性要求高的汽车轴距宜取短。（    ）

23、 比转矩的大小不能反映汽车的牵引能力。（    ）

24、 汽车总质量越大，后备系数β应选得越小。（   ）

25、 对于一个万向节传动轴，主动轴等速转动，则从动轴不等速转动，且夹角α愈大，转动的不等速性愈大。（    ）

26、 当变速器挂前进挡时，应使主动齿轮的轴向力离开锥顶方向，这样可使主、从动齿轮有分离趋势，防止轮齿卡死而损坏。（    ）

27、 货车通常将后悬架纵置钢板弹簧的前部吊耳位置布置得比后边吊耳高一些。（   ）

28、 空载与满载时簧上质量变化大的货车和客车，为了减少振动频率和车身高度的变化，应当选用刚度不变的非线性悬架。（   ）

29、转向器角传动比变化曲线应选用大致呈中间小两端大些的下凹形曲线。（    ）

30、 制动钳位于车轴后能使制动时轮毂轴承的合成载荷F增大。（   ）

31、 影响选取轴数的因素是汽车的总质量 、道路法规对轴载质量的限制和轮胎的负荷能力等 。（    ）

32、 大客车的布置形式根据发动机的位置不同可分为发动机前置前桥驱动、发动机后置后桥驱动和发动机中置后桥驱动。（    ）

33、 考虑到操纵稳定性的需求，前轮轮胎气压应高于后轮的轮胎气压。（    ）

34、后备系数β是离合器一个重要设计参数，当使用条件恶劣，为提高起步能力、减少离合器滑磨，β应选取大些。（    ）

35、 考虑到货车前、后轴荷的差别和驾驶员的乘坐舒适性，取前悬架的静挠度值小于后悬架的静挠度值。（    ）

36、 转向器传动间隙在转向盘处于中间及其附近位置时要极小，最好无间隙。若传动副存在传动间隙，一旦转向轮受到侧向力作用，车轮将偏离原行驶位置，使汽车失去稳定。（    ）

37、 乘用车簧上质量在使用中虽然变化不大，但为了减少车轴对车架的撞击，减少转弯行驶时的侧倾与制动时的前俯角和加速时的后仰角，也应当采用刚度不变的非线性悬架。（    ）

38、 后悬架采用钢板弹簧结构时，为了避免后轮的过度转向，通常使钢板弹簧的前铰接点比后铰接点高一些。（    ）

39、 鼓式制动器的制动蹄有单自由度和两自由度之分。（    ）

40、 发动机悬置要求悬置元件在低频大振幅工况下提供大的阻尼特性，而在高频低幅振动激励下提供低的动刚度特性，以衰减低频噪声。（    ）

41、 悬架的静挠度直接影响车身振动的偏频。希望汽车前、后悬架的静挠度要接近，但不能相等。（    ）

42、 大客车的布置形式根据发动机的位置不同可分为发动机前置后桥驱动、发动机后置后桥驱动和发动机前置前桥驱动。（    ）

43、 FR乘用车的轴荷分配合理，发动机长度几乎不受限制，适用采用大排量发动机的特点。（    ）

44、长头式货车机动性好，视野好，发动机及其附件接近性差。（   ）

45、 鼓式制动器新蹄片产生的压力沿衬片方向符合正弦规律分布。（    ）

46、 在其他条件不变的情况下，增加传动轴长度对提高传动轴临界转速有利。（    ）

47、 在传动比一定，主动齿轮尺寸相同时，双曲面齿轮主减速器比相应的螺旋锥齿轮主减速器有较小的离地间隙。（    ）

48、 悬架动容量越小，对缓冲块击穿的可能性越大。（    ）

49、 驱动桥的设计在保证足够的强度、刚度条件下，应力求质量小，尤其是簧下质量应尽量小，以改善汽车动力性。（   ）

50、 变速器设计时应力求中间轴上同时工作的两对齿轮产生轴向力平衡，以减少齿轮负荷，提高齿轮寿命。（    ）

四、问答题

1、为什么十字轴万向节连接的两轴夹角不宜过大？(8分)

2、单级主减速器有哪几种结构型式？若主减速比为i0<2，7≥i0>4.5，i0=7~12，i0>12时各应选择什么主减速器？（10分）

3、什么是悬架的弹性特性？设计悬架弹簧的垂直刚度特性时，为什么要选取非线性弹性特性？(9分)

4、计算汽车主减速器锥齿轮强度时，首先要确定计算载荷，问有几种确定方法？其内容是什么并解释如何应用？(10分)

5、简述在平面三轴式变速器中，为什么中间轴上常啮合斜齿轮的螺旋角一律设计成右旋？而第一轴、第二轴上的齿轮为左旋？(8分)

6、简述为什么在车辆传动系中万向传动轴广泛采用空心轴，且当长度大于1.5米时，常将传动轴断开为两根或三根？（10分）

7、试述绘制总布置草图的目的与要求？（6分）

8、万向传动轴计算载荷如何确定？（10分）

9、在进行钢板弹簧设计时，如果总成弧高的核算不符合要求，应如何调整？（4分）

10、 什么是转向器的正逆效率？影响因素有哪些？(8分)

11、试述汽车轴距的确定原则？（8分）

12、钢板弹簧强度验算时，应主要考虑哪些工况？将各片弹簧自由曲率半径做成不等的目的是什么？（10分）

13、影响鼓式制动器效能的因素有哪些？(10分)

14、在进行变速器设计时,采用什么方法调整各常啮合齿轮之间的中心距？(8分)

15、发动机前置前轮驱动的布置形式，如今在乘用车上得到广泛采用，其原因究竟是什么？（10分）

16、 转向器角传动比的变化特性是什么？在不装动力转向的车上采用什么措施来解决轻和灵的矛盾？（10分）

五、应用题

1、分析下图所示的机械变速器，回答该变速器是两轴式还是中间轴式，其挡数、常啮合齿轮对数、采用的换挡方式及轴的支承形式？（12分）

2、两个转向器的传动副传动间隙特性如图a、b两条线所示，试评价其优劣，并说明理由。（12分）

a

b

3、简述作图法确定钢板弹簧长度的方法。(10分)

4、画出任意两种制动分路系统的形式简图。(6分)

5、试判断下图主动齿轮的轴向力的方向？并指出前进档时轴向力方向。（7分）

6、分析下图所示的机械变速器，回答该变速器是两轴式还是中间轴式，其挡数、常啮合齿轮对数、采用的换挡方式？（15分）

7、 新离合器在接合状态时，膜片弹簧工作点取在何处？为什么？。(8分)

8、如图为四档变速器传动方案，在初选中心距A、齿轮模数m和螺旋角b以后，可根据变速器的挡数、传动比和传动方案来分配各挡齿轮的齿数，试说明分配齿数的方法。（15分）

9、分析双万向节传动的附加弯矩及传动轴的弯曲变形？（画简图）。(8分)

10、 分析下图所示的机械变速器，回答该变速器是两轴式还是中间轴式，其挡数、常啮合齿轮对数、采用的换挡方式及轴的支承形式分别是何种形式？（15分）

11、试分析主减速器中，主、从动锥齿轮的齿数应当如何选择才能保证具有合理的传动特性和满足结构布置上的要求？(8分)