课程名称：建筑结构抗震设计

参考教材：建筑结构抗震设计，中国建筑工业出版社，第三版，郭继武，

- 单项选择题

- 在确定高层建筑防震缝最小宽度时，下列说法不正确的是（   ）

A.设防烈度越高，最小缝宽取值越大

B. 结构抗侧移刚度越小，最小缝宽取值越大

C. 相邻结构单元中较高单元屋面高度越高，最小缝宽取值越大

D. 相邻结构单元中较低单元屋面高度越高，最小缝宽取值越大

- 设H1、H2、H3、H4分别为框架、框架—剪力墙、框架—筒体、筒体结构适用的最大高度，若在同一设防烈度下，均采用现浇结构，下式正确的是（　 ）

A．H1<H4<H3<H2				B．H1<H2=H3<H4

C．H1<H2<H3<H4				D．H1<H3<H2<H4

- 有4个单质点弹性体系，其质量与刚度分别为mA=120t, KA =6x103kN/m;  mB=180t,

KB =9x103kN/m. mC =240t,  KC =12x103kN/m；mD =300t, KD=15x103kN/m若它们的自振周期分别为TA，TB，TC，TD，则自振周期之间的关系是（   ）

A.TA<TB<TC<TD                  B. TA>TB>TC>TD

C. TA=TB<TC=TD            　  D. TA=TB=TC=TD

- 关于土的液化说法不正确的是（   ）

A.地质年代愈久，土的抗液化能力愈强；

B.烈度愈高的地区，土层愈容易液化；

C.土质愈软，覆盖层愈厚，建筑物震害愈重；

D.土层埋深越大，土的抗液化能力愈强。

- 高度39m的钢筋混凝土剪力墙结构，其水平地震作用的计算方法，应当选择（   ）

A. 时程分析法

B. 底部剪力法

C. 振型分解反应谱法

D.底部剪力法，时程分析法作补充计算

- 我国抗震规范在结构抗震设计中采用三水准要求，两阶段设计方法。其中第一阶段（   ）

A.是根据小震(众值烈度)进行地震作用计算的

B.是根据中等地震(设防烈度)进行地震作用计算的

C.是根据大震(罕遇烈度)进行地震作用计算的

D.可不必进行地震作用计算，但要考虑相应的抗震构造措施

- 我国抗震规范第二阶段设计的内容是（   ）

A．验算结构大震时的弹塑性变形

B．验算结构大震时的弹性变形

C．验算构件的承载力

D．验算结构小震时的弹性变形

- 计算水平地震作用时，重力荷载代表值GE中对于住宅楼面活荷载的组合值系数为（   ）

A．0.9

B．0.8

C．0.5

D．0.3

- “强柱弱梁”指的是（   ）

A.柱的刚度大于梁的刚度

B.柱的截面尺寸大于梁的截面尺寸

C. 柱的抗剪承载能力大于梁的抗剪承载能力

D. 柱的抗弯承载能力大于梁的抗弯承载能力

- 有地震作用组合时，截面承载力设计表达式为（   ）

A．S≤R

B．S≤R／γRE

C．γ0S≤R／γRE

D．γ0S≤R

- 设计现浇钢筋混凝土框架结构时，为简化计算，对现浇楼盖，取中框架梁的截面惯性矩为（    ）(I0—为矩形截面梁的截面惯性矩)

A. 2.0I0

B. 1.5I0

C. 1.2 I0

D. I0

- 以下说法正确的是（    ）

A.地基土的抗震承载力低于其非抗震承载力；

B.在抗震设计中，应使建筑物的自振周期避开场地的卓越周期。

C.砌体房屋若采用天然地基，则其地基与基础都可以不进行抗震承载力验算，但若采用桩基则需进行抗震承载力验算；

D.以上说法都不正确。

- 20.判别深度为15m，液化指数 IlE为（    ）时，表明测点液化层的液化程度为严重。

A．>23          B.6～18         C.>18

- 24.“强柱弱梁”是指（    ）。

A.柱的截面尺寸大于梁的截面尺寸

B.柱的抗弯承载能力大于梁的抗弯承载能力

C.柱的抗剪承载能力大于梁的抗剪承载能力

- 楼层屈服强度系数ξ沿高度分布比较均匀的结构，薄弱层的位置为（    ）

A.最顶层     B.中间楼层       C. 第二层        D. 底层

- 城市生命线系统的建筑，诸如：医疗、通信、交通等，在抗震规范中列为（    ）

A、甲类建筑        B、乙类建筑         C、丙类建筑        D、丁类建筑

- 7度地震区多层砌体结构承重窗间墙的最小宽度为（    ）

A、1.5m         B、1.2m          C、1.0m          D、0.9m

- 框架结构可以考虑内力重分布，而对梁端负弯矩进行调幅，下列哪种叙述是符合规定的（    ）

A、仅在竖向荷载作用下可进行调幅

B、在竖向荷载和水平地震作用下均可进行调幅

C、在竖向荷载和风载作用下调幅

D、在竖向荷载作用下，只有框架现浇时方可进行调幅

- 为保证结构“大震不倒”，要求结构具有 （    ）

A.较大的初始刚度                   B.较高的截面承载能力

C.较好的延性                       D.较小的自振周期T1

- 我国《抗震规范》规定，只要求对（    ）进行验算。

A.地基变形；    B.地基抗震承载力；    C.地基变形和地基抗震承载力

- 根据建筑使用功能的重要性和地震灾害后果的严重性，我国《抗震规范》将建筑物的抗震设防类别划分成(    ) 类。

A.二类；    B.三类；    C.四类

- 我国《抗震规范》规定，建筑物场地土分为 (    )。

A.2类           B.4类        C.5类

- 地震影响系数α曲线由(    )构成。

A .3 段          B. 4段        C. 5段

- 根据我国主要城镇设计特征周期数值大小将设计地震分为(    )。

A．3组         B.4组         C.5组

- 对于高度不超过40m，以剪切变形为主且质量与刚度沿高度分布比较均匀的结构，其地震作用计算宜采用(    )。

A.时程分析法    B.底部剪力法   C.振型分解反应谱法

- 关于多层砌体房屋设置构造柱的作用，下列哪句话是错误的(    )

A.可增强房屋整体性，避免开裂墙体倒塌

B.可提高砌体抗变形能力

C.可提高砌体的抗剪强度

D.可抵抗由于地基不均匀沉降造成的破坏

- 考虑内力塑性重分布，可对框架结构的梁端负弯矩进行调幅(    )

A．梁端塑性调幅应对水平地震作用产生的负弯矩进行

B．梁端塑性调幅应对竖向荷载作用产生的负弯矩进行

C．梁端塑性调幅应对内力组合后的负弯矩进行

D．梁端塑性调幅应只对竖向恒荷载作用产生的负弯矩进行

- 用底部剪力法计算单质点体系时水平地震作用时，应采用(    )

A、结构总重力荷载代表值             B、结构总重力荷载的80%

C、结构总重力荷载代表值的90%        D、结构等效总重力荷载的85%

- 地震作用的大下与下列哪些因素有关？(    )

- 建筑物的重量  ②场地烈度  ③建筑物本身的动力特性  ④地震持续时间

A、①②             B、①②④          C、①②③         D、①②③④

- 《规范》规定的抗震构造措施是满足(    )水准抗震设防目标。

A、第一            B、第二            C、第三           D、以上全对

31． 《建筑抗震设计规范》的使用范围是（   ）

A 抗震设防烈度为6~9度地区的建筑抗震设计

B 抗震设防烈度为7~9度地区的建筑抗震设计

C 抗震设防震级为6~9级地区的建筑抗震设计

D 抗震设防震级为7~9级地区的建筑抗震设计

32.建筑物共有四个抗震设防类别，下列分类原则中正确的是（   ）

A 甲类建筑属于重要的建筑

B乙类建筑属于较重要的建筑

C丁类建筑属于一般重要的建筑

D丁类建筑属于抗震适度设防类建筑

33.选择建筑场地时，下列（   ）地段是对建筑抗震危险的地段

A液化土

B 高耸孤立的山丘

C古河道

D地震时可能发生地裂的地段

34.下列（   ）属于竖向不规则的条件。

A抗侧力结构的层间受剪承载力小于相邻上一楼层的80%

B该层的侧向刚度小于相邻上一层的80%

C除顶层外，局部收进的水平尺寸大于相邻下一层的20%

D该层的侧向刚度小于其上相邻三个楼层侧向刚度平均值的85%

35.下列高层建筑中，地震作用计算时（   ）宜采用时程分析法进行补充计算。

（Ⅰ）.建筑设防类别为甲类的高层建筑结构

（Ⅱ）.设防烈度为8度，Ⅲ类场地上高度大于60m的高层建筑结构

（Ⅲ）. 设防烈度为7度，高度不大于80m的丙类高层建筑结构

（Ⅳ）.刚度与质量沿竖向分布特别不均匀的高层建筑

A（Ⅰ）、（Ⅳ）             B（Ⅱ）、（Ⅲ）

C（Ⅰ）、（Ⅱ）             D（Ⅲ）、（Ⅳ）

36.关于高层钢筋混凝土框架结构抗震设计的要求中，下列哪一项是正确的（   ）

A应设计成双向梁柱抗测力体系

B主体结构可采用铰接

C可采用单跨框架

D不宜采用部分由砌体墙承重的混合形式

37.下列对柱轴压比描述正确的是（   ）

A柱的组合轴压力标准值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度标准值乘积的比值

B柱的组合轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积的比值

C柱的组合轴压力标准值与柱的核心混凝土面积和混凝土轴心抗压强度标准值乘积的比值

D柱的组合轴压力设计值与柱的核心混凝土面积和混凝土轴心抗压强度标准值乘积的比值

38.抗震设计的砌体承重房屋的层高最大值不应超过（   ）

A 5.0m        B 4.5m        C 4.0m         D 3.6m

39.在抗震设防7度时，建造一幢6层中学教学楼，下列（   ）体系较为合理。

A钢筋混凝土框架结构

B钢筋混凝土框架-剪力墙结构

C普通砖砌体结构

D多孔砖砌体结构

40.限制房屋高宽比的目的是（   ）

A避免房屋产生剪切破坏       B避免房屋产生弯矩破坏

C防止房屋产生不均匀沉降     D 增大房屋整体刚度

41.按《建筑抗震设计规范》基本抗震设防目标设计的建筑，当遭受本地区设防烈度影响时，建筑物应处于下列何种状态（   ）

A 不受损坏

B 一般不受损坏或不需修理仍可继续使用

C 可能损坏，经一般修理或不需修理仍可继续使用

D 严重损坏，需大修后方可继续使用

42.建筑抗震设防为（   ）类建筑时，抗震措施应允许比本地区抗震设防烈度的要求适当降低。

A 甲、乙

B 丙、丁

C 丙

D 丁

43.选择建筑场地时，下列对建筑抗震不利的是（   ）

A地震时可能发生滑坡的地段

B 地震时可能发生崩塌的地段

C地震时可能发生地裂的地段

D断层破碎带地段

44.在一栋有抗震设防要求的建筑中，防震缝的设置正确的是（   ）

A防震缝应将其两侧房屋的上部结构完全分开

B防震缝应将其两侧房屋的上部结构连同基础完全分开

C只有在设地下室的情况下，防震缝才可以将其两侧房屋的上部结构分开

D只有在不设地下室的情况下，防震缝才可以将其两侧房屋的上部结构分开

45.下面所列构件，除（   ）外均为非结构构件

A女儿墙、雨篷                  B贴面、装饰柱、顶棚

C围护墙、隔墙                  D砌体结构中的承重墙、构造柱

46.地震作用大小的确定取决于地震影响系数曲线，地震影响系数曲线与（   ）无关。

A建筑结构的阻尼比

B结构自重

C特征周期值

D水平地震影响系数最大值

47.在下列建筑中进行地震作用计算时，宜采用时程分析法进行补充计算的是（   ）

①特别不规则的建筑

②甲类建筑

③ 7度设防烈度，高度120m的高层建筑

④8度设防烈度，Ⅱ类场地，高度85m的高层建筑

A①②     B①③       C①②④    D ①②③

48.地震区砌体结构房屋的总高度限值与下列（   ）因素有关。

Ⅰ.砌体类型    Ⅱ.砌体强度     Ⅲ.砌块强度    Ⅳ.结构类型及横墙的多少

A Ⅰ、Ⅱ      BⅠ、Ⅳ      CⅠ、Ⅱ 、Ⅲ    DⅠ、Ⅱ 、Ⅲ 、Ⅳ

49.抗震设计时，限制多层砌体房屋抗震横墙的间距是（   ）。

A满足抗震横墙的承载力要求

B满足楼板传递水平地震力时的刚度要求

C保证纵墙出平面的稳定

D保证房屋的整体稳定

50.地震区，在多层砌体房屋中设置构造柱，并与圈梁连接共同工作，与最主要的作用是（   ）

A提高墙体的水平受剪承载力

B提高房屋的抗倾覆力矩

C提高房屋整体抗弯承载力

D增加房屋延性，防止房屋突然倒塌

- 判断题

- （   ）«抗震规范»规定,7度及7度以上的建筑物要考虑竖向地震作用.

- （   ）在抗震设计中，应使建筑物的自振周期避开场地的卓越周期。

- （   ）在同等设防烈度和房屋高度的情况下，对于不同的结构类型，其次要抗侧力构件抗震要求可低于主要抗侧力构件。

- （   ）钢筋混凝土构造柱可以先浇柱，后砌墙。

- （   ）振型分解反应谱法只能适用于弹性体系

- （   ）受压构件的位移延性将随轴压比的增加而减小

- （   ）地震区的框架结构，应设计成延性框架，遵守强柱弱梁、强剪弱弯、强节点、强锚固等设计原则。

- （   ）地震动振幅越大，地震反应谱值越大。

- （   ）当结构的自振周期与场地的特征周期相同或接近时，结构的地震反应最大。

- （   ）一般来讲，震害随场地覆盖层厚度的增加而减轻。

- （    ）一个地区的基本烈度是指该地区在今后50年期限内,在一定场地条件下可能遭遇超越概率为10%的地震烈度.

- （    ）我国抗震规范第二阶段设计的内容是验算结构大震时的弹性变形。

- （    ）构造地震分布最广，危害最大。

- （    ）问答震害表明，坚硬地基上，柔性结构一般表现较好，而刚性结构有的表现较差。

- （    ）限制梁柱的剪压比，主要是为了防止梁柱混凝土过早发生斜压破坏.

- （    ）非结构构件的存在，不会影响主体结构的动力特性。

- （    ）排架结构按底部剪力法计算，单质点体系取全部重力荷载代表值。

- （    ）6 度地震区的建筑以加强构造措施为主。

- （    ）多层砌体结构房屋在横向水平地震作用下，各道墙的地震剪力的分配，不仅与屋盖刚度有关而且与墙体侧移刚度有关。

- （    ）计算水平地震作用时，重力荷载代表值GE中对于住宅楼面活荷载的组合值系数为0.5。

- (    )大震对应的是多遇地震烈度 。

- (    )液化层的厚度愈厚，埋藏愈浅，它对建筑物的危害愈大。

- (    )砌体结构，纵向地震作用，纵墙地震作用剪力，按纵墙从属面积上重力荷载代表值的比例分配。

- (    )横波向外传播时，其介质质点的振动方向与波的前进方向相垂直。

- (    )地震烈度是表示地震本身大小的尺度。

- (    )任何结构都要进行两个阶段的抗震设计。

- (    )在抗震设计中，对烈度为8度和9度的大跨、长悬臂结构，才考虑竖向地震作用。

- (    )为防止地基失效，提高安全度，地基土的抗震承载力应在地基土静承载力的基础上乘以小于1的调整系数

- (    )设防烈度为7 度区的两相邻建筑物，其中一幢为45m 高的框架结构，另一幢为35m 高抗震墙结构，两建筑物之间设置防震缝，则该缝最小宽度应为220mm。

- (    )对刚度和楼层屈服承载力系数ξy 沿高度分布均匀的结构，其薄弱层可取最上层。

- （   ）地面加速度愈大，则地震烈度愈小。

- （   ）在设计框架时，可对梁进行弯矩调幅，其原则是在内力组合之前，对竖向荷载作用的梁端弯矩适当调小

- （   ）结构的自振周期随其质量的增加而减小，随刚度的增加而加大。

- （   ）一般而言，房屋愈高，所受到的地震力和倾覆力矩愈大，破坏的可能性也愈大。（正确）

- （   ）防震缝两侧结构类型不同时，宜按需要较宽防震缝的结构类型和较低房屋高度确定缝宽

- （   ）一次地震只有一个震级，从而也只有一个烈度。

- （   ）地震现象表明，纵波使建筑物产生上下颠簸，剪切波使建筑物产生水平方向摇晃，而面波使建筑物既产生上下颠簸又产生左右摇晃。

- （   ）地基的抗震承载力是指其承受水平力的能力。

- （   ）软弱地基对上部结构的影响有增长周期，改变振型和增大阻尼等作用。

- （   ）弯曲构件的延性远远小于剪切构件的延性。

- （   ）一般来说，离震中愈近，地震影响愈大，地震烈度愈小。

- （   ）地震作用对软土的承载力影响较小，土越软，在地震作用下的变形就越小。

- （   ）地基土的抗震承载力小于地基土的静承载力。

- （   ）建筑物的高宽比越大，地震作用下的侧移越大，地震引起的倾覆作用越严重。

- （   ）一般而言，在结构抗震设计中，对结构中重要构件的延性要求，低于对结构总体的延性要求；对构件中关键杆件或部位的延性要求，又低于对整个结构的延性要求。

- （   ）地震时内框架房屋的震害要比全框架结构房屋严重，比多层砖房要轻。

- （   ）震级是反映某一地区的地面和各类建筑物遭到一次地震影响的强弱程度。

- （   ）建筑场地类别主要是根据场地土的等效剪切波速和覆盖厚度来确定的。

- （   ）砌体房屋中，满足一定高宽比要求的构造柱可不单独设置基础。

- （   ）当结构周期较长时，结构的高阶振型地震作用影响不能忽略。

- 问答题

- 地震震级与地震烈度的区别是什么？

- 计算地震作用的“底部剪力法”与振型分解法“的主要区别有哪些？

- 各类现浇钢筋混凝土房屋的抗震等级主要根据什么原则划分的？划分结构的抗震等级的意义是什么？

- 建筑结构抗震设计的设防目标是什么？

- 什么是震级？什么是地震烈度？

- 哪些建筑可不进行地基及基础的抗震承载力验算？

- “延性框架”的抗震性能是否优于非延性框架？设计延性框架的主要措施有哪些？

- 简述现行抗震规范计算地震作用所采用的三种计算方法及其适用范围。

- 什么是“强剪弱弯”的设计原则？在框架梁柱设计中怎样体现？

- 抗震等级为二级和三级的框架结构，其节点的抗震计算要求有何不同？

- 什么是鞭端效应，设计时如何考虑这种效应？

- 简述构造柱．圈梁的作用？

- 为什么要限制多层砌体房屋抗震横墙间距？

- 在框架结构抗震构造措施中，对梁端、柱端为什么要加密箍筋？

- 简述底部剪力法的适用范围，计算中如何鞭稍效应。

- 什么是动力系数、地震系数和水平地震影响系数？三者之间有何关系？

- 什么是楼层屈服强度系数？怎样判别结构薄弱层位置？

- 抗震设计中为什么要限制各类结构体系的最大高度和高宽比？

- 底部剪力法的适用条件是什么？

- 框架—抗震墙体系中抗震墙过厚对结构抗震不利的原因是什么？

- 计算题

- 如图1所示二层框架，横梁刚度为无穷大，位于设防烈度为7度的II类场地上，该地区地震动参数区划的特征周期分区为第二组, 设计基本地震加速度为0.15g，结构的阻尼比为。各质点的质量分别为m1=50×103kg, m2=40×103kg,,结构的自振频率分别为 ω1=16.35rad/s, ω2=41.02rad/s,各振型分别为

求：用振型分解反应谱法计算结构在多遇地震作用时，X21X11=1.5541  ,X22X12=−0.8041

图（1）

各层的层间地震剪力。

- 某7层钢筋混凝土框架结构房屋，抗震设防烈度7度，地震加速度0.10g（第一组），混凝土等级C30，柱截面500×500，横向框架梁截面300×600，纵向框架梁截面250×500.重力荷载与横向地震组合后，梁端弯矩如图（2）所示，对下图节点进行剪压比验算及承载力计算，判断节点区柱配Φ8@100的4×4箍筋是否足够。箍筋级别为HPB300，fyv=270N/mm2，C30混凝土ft=1.43N/mm2，fc=14.3N/mm2，梁as=as’=40mm，框架抗震等级二级。柱轴力设计值N=2000kN。柱计算高度Hc=3600mm。

图（2）

提示：

T1=0.1s～Tg时，α=αmax；

T1=Tg～5Tg时，α=TgT10.9αmax

T1>1.4Tg且ｓ时，

δn=0.08T1+0.07;

ｓ时,

附表:

（1）水平地震影响系数最大值

| 地震影响 | 烈度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| 多遇地震 | 0.04 | 0.08（0.12） | 0.16（0.24） | 0.32 |
| 罕遇地震 | 0.28 | 0.5（0.72） | 0.90（0.120） | 1.4 |
| 表中括号内数值分别用于设计基本地震加速度0.15g和0.30g地区的建筑 |  |  |  |  |

（2）特征周期(s)

| 特征周期分区 | 场地类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ0 | Ⅰ1 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 一区 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.65 |
| 二区 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.75 |
| 三区 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0.90 |

- 某三层钢筋混凝土框架，底层层高4.0m,二、三层层高均为3.0m，集中于楼盖和屋盖处的重力荷载代表值分别为G1=G2=2000kN, G3=1500kN,抗震设防烈度为8度，Ⅰ1类场地，该地区地震动参数区划的特征周期分区为第二组, 设计基本地震加速度为0.20g，场地土特征周期Tg=0.30秒。结构基本自振周期T1=0.40s。试用底部剪力法计算多遇水平地震作用下各层质点的水平地震作用标准值，并画出其沿高度分布的示意图。

- 某抗震等级为二级的高层框架，其中一梁柱节点如图（1）所示，横向左侧梁截面尺寸为300×700mm，右侧梁截面尺寸为300×700mm，纵向梁截面尺寸为300×700mm，柱截面尺寸500×500mm，梁柱混凝土强度为C40，fc=19.1Mpa  ，ft =1.71Mpa。节点左侧梁设计弯矩值为Mlb＝365kN.m，右侧梁设计弯矩值为Mrb＝250.5 kN.m ，上柱考虑地震作用组合的轴向压力设计值N=2238 kN，该节点上下层反弯点之间的距离Hc =3.80m .节点箍筋为双向四肢井字复合箍φ10@l00，fyv= 210Mpa,as’= as=60 mm。要求：验算节点的受剪承载力是否满足要求。

图（1）

提示：

T1=0.1s～Tg时，α=αmax；

T1=Tg～5Tg时，α=TgT10.9αmax

T1>1.4Tg且ｓ时，

δn=0.08T1+0.07;

ｓ时,

附表:

（1）水平地震影响系数最大值

| 地震影响 | 烈度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| 多遇地震 | 0.04 | 0.08（0.12） | 0.16（0.24） | 0.32 |
| 罕遇地震 | 0.28 | 0.5（0.72） | 0.90（0.120） | 1.4 |
| 表中括号内数值分别用于设计基本地震加速度0.15g和0.30g地区的建筑 |  |  |  |  |

（2）特征周期(s)

| 特征周期分区 | 场地类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ0 | Ⅰ1 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 一区 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.65 |
| 二区 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.75 |
| 三区 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0.90 |

- 某钢筋混凝土框架，主体结构为三层，局部为四层如图1所示。集中于楼盖和屋盖处的重力荷载代表值分别为G1=G2=G3=1100KN，G4=500KN；结构自振周期T1=0.8s，抗震设防烈度为8度，场地地震加速度0.15g，阻尼比ζ=0.05，建筑场地III类，设计地震分组为第一组。要求：

⑴ 用底部剪力法计算在多遇地震作用下框架各层的水平地震作用标准值；

⑵ 计算各层的层间剪力。

图 （1）

- 某框架梁截面尺寸b×h=250mm×550mm，h0=515mm，抗震等级为二级。梁左右两端截面考虑地震作用组合的最不利弯矩设计值：

（1） 逆时钟方向： =175km， =420kmMNMN，

（2） 顺时针方向：= -360km， = - 210kmMNMN， 梁净跨ln=7.0m，重力荷载代表值产生的剪力设计值VGb=135.2kN，采用C30混凝土，纵向受力钢筋采用HRB335级，箍筋采用HPB235级。试计算梁端截面组合的剪力设计值。

提示：

T1=0.1s～Tg时，α=αmax；

T1=Tg～5Tg时，α=TgT10.9αmax

T1>1.4Tg且ｓ时，

δn=0.08T1+0.07;

ｓ时,

附表:

（1）水平地震影响系数最大值

| 地震影响 | 烈度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| 多遇地震 | 0.04 | 0.08（0.12） | 0.16（0.24） | 0.32 |
| 罕遇地震 | 0.28 | 0.5（0.72） | 0.90（0.120） | 1.4 |
| 表中括号内数值分别用于设计基本地震加速度0.15g和0.30g地区的建筑 |  |  |  |  |

（2）特征周期(s)

| 特征周期分区 | 场地类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ0 | Ⅰ1 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 一区 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.65 |
| 二区 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.75 |
| 三区 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0.90 |

- 某两层钢筋混凝土框架，集中于楼盖和屋盖处的重力荷载代表值相等，每层层高皆为4.0m，各层的层间刚度相同；Ⅱ类场地，设防烈度为7度，设计基本地震加速度为0.10g，该地区地震动参数区划的特征周期分区为第二组，结构的阻尼比为。

试用振型分解反应谱法计算框架的楼层地震剪力

结构的自振频率分别为ω1=5.24rad/s,ω2=27.2rad/s, ω3=13.72ad/s各振型分别为

求：.用振型分解反应谱法计算结构在多遇地震作用时各层的层间地震剪力。

- 某4层钢筋混凝土框架，第1层到第4层的屈服强度系数分别为ξy(1)=0.25，ξy(2)=0.29，ξy(3)=0.30，ξy(4)=0.43。试判断该框架结构哪一层为薄弱层。

提示：

T1=0.1s～Tg时，α=αmax；

T1=Tg～5Tg时，α=TgT10.9αmax

T1>1.4Tg且ｓ时，

δn=0.08T1+0.07;

ｓ时,

附表:

（1）水平地震影响系数最大值

| 地震影响 | 烈度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| 多遇地震 | 0.04 | 0.08（0.12） | 0.16（0.24） | 0.32 |
| 罕遇地震 | 0.28 | 0.5（0.72） | 0.90（0.120） | 1.4 |
| 表中括号内数值分别用于设计基本地震加速度0.15g和0.30g地区的建筑 |  |  |  |  |

（2）特征周期(s)

| 特征周期分区 | 场地类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ0 | Ⅰ1 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 一区 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.65 |
| 二区 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.75 |
| 三区 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0.90 |

- 二质点体系如图（1）所示，各质点的重力荷载代表值分别为m1=60t， m2=50t，层高如图所示。该结构建造在设防烈度为8度、场地土特征周期Tg=0.25s的场地上，其水平地震影响系数最大值分别为αmax =0.16（多遇地震）和αmax =0.90（罕遇地震），结构的阻尼比为。已知结构的主振型和自振周期分别为

X11X12=0.4881.000              X21X22=−1.7101.000

T1=0.358s                 T2= 0.156s

要求：用底部剪力法计算结构在多遇地震作用下各层的层间地震剪力。

- 某3跨框架结构，抗震等级为二级，边跨跨度为5.7m，框架梁截面b×h=250mm×600mm，柱b×h=500mm×500mm，纵筋采用HRB335钢筋，箍筋采用HPB235钢筋，混凝土强度等级为C30，重力荷载引起的剪力VGb=153.2 kN。 在重力荷载和地震作用组合下作用于边跨一层梁上的弯矩为：（1） 逆时钟方向： =175km， =420kmMNMN， （2） 顺时针方向：= -360km，   = - 210kmMNMN，试算该框架梁的剪力设计值Vb(kN)？

提示：结构的阻尼比为时，

k2

k1

m2

m1

4m

4m

T1=0.1s～Tg时，α=αmax；

T1=Tg～5Tg时，α=TgT10.9αmax；

T1>1.4Tg且ｓ时，

δn=0.08T1+0.07;

图（1）

ｓ时,

附表:

（1）水平地震影响系数最大值

| 地震影响 | 烈度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6度 | 7度 | 8度 | 9度 |
| 多遇地震 | 0.04 | 0.08（0.12） | 0.16（0.24） | 0.32 |
| 罕遇地震 | 0.28 | 0.5（0.72） | 0.90（0.120） | 1.4 |
| 表中括号内数值分别用于设计基本地震加速度0.15g和0.30g地区的建筑 |  |  |  |  |

（2）特征周期(s)

| 特征周期分区 | 场地类别 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ0 | Ⅰ1 | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ |
| 一区 | 0.20 | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 0.65 |
| 二区 | 0.25 | 0.30 | 0.40 | 0.55 | 0.75 |
| 三区 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.65 | 0.90 |