课程名称：    通信原理

- 单项选择题

- 区别模拟信号与数字信号的准绳是（   ）。

A、时间是否连续 					B、取值是否连续

C、时间和取值是否均连续			D、是否为二进制

- 消息中所含信息量的多少与（   ）有关。

A、消息的重要程度      		   B、消息发生的概率

C、消息的种类                 D、消息的内容

- 以下特点中，（   ）不是数字通信的优点。

A．可以消除噪声积累

B．采用差错控制技术大大提高系统的抗干扰性

C、便于加密

D．占用的频带窄

- 已知某模拟基带信号，它对频率为10MHz的载波进行相位调制，最大调制相移为10rad，则已调信号的近似带宽为（  ）。

A．4kHz         B．22kHz			C．44kHz         D．88kHz

- 在ΔM中，二进制代码所携带的信息是（   ）。

A．输入信号的瞬时抽样值的大小

B．输入信号的瞬时抽样值的量化值大小

C．输入信号的前后两个抽样值差值的大小

D．输入信号的前后两个抽样值变化趋势

- 对于非均匀量化，为了保证不同的信号强度具有恒定的量噪比，理论上要求压缩曲线为（  ）特征。

A.  线性			B. 余弦     	  	C. 指数	  	 	D. 对数

- 某模拟基带信号的频谱范围为0~2kHz。对其按奈奎斯特速率进行取样，再进行A律十三折线编码，则此信号的取样速率和编码后的数据速率分别为（     ）。

A. 2kHz、20kbit/s				B. 2kHz、16kbit/s

C. 4kHz、40kbit/s				D. 4kHz、32kbit/s

- 对于2ASK、2PSK、2FSK三种调制方式，在相同的条件下其误码性能（为误码率）好坏的依次排序是（  ）。

A．          B．

C．          D．

- 四种最基本的数字基带码波形中，能提取同步信息是（   ）。

A. 单极性不归零					B. 双极性不归零

C. 单极性归零					D. 双极性归零

- 设信息速率为2Mbit/s，则2PSK信号的带宽为（   ）。

- 1MHz 		 B. 2MHz   		C. 4MHz 		D. 8 MHz

- 频率约为（   ）的电磁波趋于沿弯曲的地球表面传播，有一定的绕射能力，称为地波传播。

A．2MHz以下                  B．2~30MHz之间

C．高于30MHz                 D．1~300GHz

- 关于广义平稳随机过程，以下描述不正确的是（  ）。

A、数学期望值为常数          B、方差为常数

C、自相关函数为常数          D、自相关函数与时间起点无关

- 设有一信号，按照信号强度来分，它应属于（  ）。

A．功率信号                  B．随机信号

C．能量信号                  D．确定信号

- 关于FM和PM的说法不正确的是（  ）。

A．二者都属于非线性调制

B．FM中瞬时频率随调制信号线性变化

C．PM中瞬时频率随调制信号的导函数线性变化

D．从已调信号波形可以分辨出采用了FM还是PM

- 一个二进制数字信号码元时间长度为0.1μs，在传输过程中平均每隔2.5s产生一个错码，则其平均误码率近似为（  ）。

A．510-6           B．210-8                C．210-7      D．410-8

- 以下模拟调制方式中，（   ）的有效性最高。

A．AM              B．DSB   	C．SSB        D．VSB

- 增量调制（DM）的取样频率取决于（   ）。

A．信号幅度     B．取样定理    C．PCM取样频率  D．斜率不过载条件

- 设将模拟信号的抽样值均匀量化成256个级别，则每一个采样点需要用（   ）位二进制码元表示。

- 7	  	    	B. 8			C. 9				D. 10

- 设信息速率是10kbit/s，则2PSK、QPSK的带宽分别为（    ）。

A. 20kHz、20kHz	  	    	B. 20kHz、40kHz

C. 20kHz、10kHz				D. 10kHz、10kHz

- 设基带系统的发送滤波器、信道及接收滤波器组成的总特性为H(f)，若要求以波特的速率进行数据传输，以下（   ）能满足抽样点上无码间串扰的条件。

- 数字通信系统中有效性不能用（   ）来衡量。

A．信息速率             		B．码元速率

C．误码率         		       D．消息速率

- 计算信息量I时，I的单位与对数的底a有关，若a=2，信息量的单位为（  ）。

A．比特         B．奈特  		C．波特         D．哈特莱

- 按照信号强度来分，应属于（   ）。

A．功率信号                  B．随机信号

C．能量信号                  D．确定信号

- 设有一个二进制信号，“1”和“0”出现的概率分别为和，若用电平+V表示“1”，电平-V表示“0”，则该信号的直流分量为（   ）。

A．0				B．+ 		C．-				D．不确定

- 一个二进制数字信号码元时间长度为0.25μs，在传输过程中平均每隔2s产生一个错码，则其平均误码率近似为（   ）。

A．2.510-5           B．1.2510-7                C．510-6      D．410-6

- 以下模拟调制方式中，（   ）的可靠性最高。

A．AM              B．DSB   	C．SSB        D．FM

- 某2FSK系统，码元传输速率为3200Baud，则已调信号最小带宽为（   ）。

A．3200Hz  		   B．6400Hz  	  C．8000Hz 	  D．9600Hz

- 关于眼图，以下说法中（    ）是不正确的。

A．眼图是用示波器实际观察接收信号质量的方法

B．眼图“眼睛”睁开的程度代表干扰的强弱

C．通过眼图可以去除系统噪声

D．通过眼图可以得到最佳抽样时刻和最佳判决电平

- 设信息速率为8kbit/s，则2DPSK信号的带宽为（   ）。

A. 8kHz 		 B. 16kHz   		C. 32kHz 		D. 64kHz

- 在信噪比相同的情况下，2ASK、2PSK、2FSK三种数字键控方式的误码性能（为误码率）按由好到坏排序，依次为（  ）。

A．          B．

C．          D．

- 填空题

- 衡量一个通信系统性能优劣的主要指标是        和        。

- 按信号确定性可分为      信号和      信号。

- 设有一平稳随机过程，已知其自相关函数为常数，则的总功率为     ，的直流分量的总功率为     。

- 各态历经性是大多数平稳随机过程具有的重要性质，其意义在于：计算数字特征时可用     平均取代     平均。

- 在AM、DSB、SSB、FM中，     的有效性最好，     的可靠性最好。

- 国际上关于语音对数压缩的两个标准是         和         ，我们国家采用前者。

- 在增量调制中，由于产生的原因不同而存在两种量化噪声，第一种是编解码时用阶梯波形去近似表示模拟信号波形产生的，称为         ；第二种发生在输入信号斜率的绝对值过大时，称为         。

- 2ASK信号的解调方法有两种：          和           。

- 2PSK是用码元载波的     来传输信息；DPSK是用前后码元载波的     来传输信息，它可克服2PSK系统中存在相位不确定性的缺点。

- 数字通信系统中的同步包括载波同步、       、       和网同步。

- 数字通信系统的有效性用     衡量，可靠性用     衡量。

- 按照不同的媒介，信道可分为两大类：        和        。

- 信道编码的目的是     信息冗余度，提高传输      性。

- 按取值是否连续，信号可分为      信号和      信号。

- 非均匀量化的目的是提高      的信号量噪比，其代价是减少了      的信号量噪比。

- A/D变换包括抽样、     、     三个步骤。

- 某模拟基带信号的频谱范围为0~2kHz，对其进行AM和DSB模拟调制，则已调信号带宽分别为    kHz和    kHz。

- 四种最基本的数字基带码波形中，只有     码波形存在fs离散分量，可用于提取     信息。

- 某2FSK系统，码元传输速率为400Baud，若采用非相干解调，载波的最小频率间隔为     ；若采用相干解调，载波的最小频率间隔为     。

- 平方法和科斯塔斯环法生成载波同步的过程中，都有可能发生        ，对于2PSK信号来说，可以造成码元“0”和“1”的对调，解决的办法是                         。

- 按传输媒介区分，信道可分为两大类，其中，由电缆、光纤等构成的信道是

____信道，由电离层反射、对流层散射等构成的信道是     信道。

- 按取值是否连续，信号可分为      信号和      信号。

- 设某窄带高斯噪声的均值为0，方差为，则它的同相分量的均值为     ，方差为     。

- 大多数通信系统中，信号与噪声之和可以近似地看作是正弦波加窄带高斯过程，该随机过程的包络的概率密度称为        分布，又称       分布。

- 在AM、DSB、SSB三种模拟调制中，     的有效性最好，     的功率利用率最低。

- 对于非均匀量化，为了保证不同的信号强度具有恒定的量噪比，理论上要求压缩曲线为     特征。针对此压缩特性，国际电信联盟制定了两种建议，我们国家采用的是       。

- 已知一模拟信号最高频率为4kHz，以奈奎斯特抽样速率对其进行取样，抽样频率为     Hz，若再进行A律13折线PCM编码，则所得信号的信息传输速率为     b/s。

- 2FSK信号的解调方法有两种：          和           。

- 设某通信系统的信息传输速率为5Mbit/s，若采用2PSK、QPSK进行调制，则已调信号带宽分别为       、       。

- 二进制随机信号的功率谱密度包括连续谱和离散谱两部分，连续谱可用于决定     ，离散谱用于看出是否存在     分量。

- 信源编码的目的是     信息冗余度，提高传输        。

- 按信号强度可分为      信号和      信号。

- 若一个随机过程具有各态历经性，则它的     平均值就等于     平均值。

- 设有一平稳随机过程，已知其自相关函数，则的总功率为     ，的直流分量的总功率为     。

- 已知一模拟信号最高频率为4kHz，对其进行DSB、SSB调制，则已调信号带宽分别为     kHz和     kHz。

- 增量调制存在两种量化噪声：基本量化噪声和         。对信号进行增量调制编码，若量化间隔，则不产生第二种量化噪声的抽样频率至少为       Hz。

- 对于2ASK、2FSK、2PSK数字通信系统，在相同信噪比的情况下，误码率最小的是______系统，已调信号占用带宽最大的是________系统。

- 2FSK信号的产生方法有两种：          和           。

- 设某通信系统的信息传输速率为5Mbit/s，若采用2PSK、QPSK进行调制，则已调信号带宽分别为       Hz、       Hz。

- 数字通信系统中的同步包括        、       、群同步和网同步。

- 判断题（本大题共10小题，每小题2分，共 20 分）对的打“√”，错的打“×”。

- 白噪声的特征是指频带受限的热噪声。                      （   ）

- 一个随机过程若具有各态历经性，则它必定是宽平稳随机过程，但不一定是严格平稳随机过程。                                    （   ）

- 模拟调制可分为线性调制和非线性调制两类，其中AM、DSB和SSB属于线性调制，而FM与PM属于非线性调制。                      （   ）

- 增量调制中有两类噪声：基本量化噪声和过载量化噪声，它们都可以通过增大采样频率消除。                                      （   ）

- 部分响应技术中对输入序列采用预编码的目的是防止差错传播。 （   ）

- 2PSK可以采用相干解调和非相干解调两种解调方式。             （   ）

- 国际上关于语音对数压缩的两个标准是A压缩律和μ压缩律，我们国家采用A压缩律。                                             （   ）

- 同步问题是数字通信中特有的，模拟通信中不存在同步问题。   （   ）

- 信息是消息中包含的有效内容。                               （   ）

进行基带传输时，只要将传输函数H(f)设计为在f=W处奇对称的频谱形状，就可以消除码间干扰。                                            （   ）

- 简答题

- 请画出数字通信系统的模型框图，并简要说明每个模块的功能。

- 简述无失真传输条件。

- 简述眼图的概念，并说明眼图各部分的含义。

- 若消息码序列为1100001000001，试写出AMI码和HDB3码的相应序列。

- 简述模拟调制中线性调制和非线性调制的异同，并各举一例。

- 简述消息、信息和信号三者之间的关系。

- 简述调制的目的，并说明基带调制和带通调制的区别。

- 简述数字通信系统中的几种同步方式。

- 请简要描述PCM、DPCM和增量调制三者之间的区别。

- 试画出数字序列100101的2ASK、2FSK和2PSK波形（载波频率可自行设置）。

- 什么是各态历经性随机过程，请简述它的特点。

- 简述DPCM和增量调制的异同。

- 简述信源编码与信道编码的区别。

- 何谓码间串扰？它产生的原因是什么？是否只在相邻的两个码元之间才有码间串扰？

- 什么是载波同步、位同步和群同步？

- 简述数字通信的优点。

- 什么是平稳随机过程？

- 残留边带调制的滤波器需满足什么条件？它适合什么情况？

- 何谓奈奎斯特抽样速率和奈奎斯特抽样间隔？

- 何谓部分响应系统？它有什么优缺点。

- 什么是有效性和可靠性？试说明二者的关系。

- 简述AM和DSB两种模拟调制方式的异同。

- 何谓信号量噪比？有无办法消除它？

- 若消息码序列为1000011000001，试写出AMI码和HDB3码的相应序列。

- 简述2PSK和2DPSK的区别。

- 计算题

1、某信源的符号集由A、B、C、D、E五个相互独立的符号所组成。若各符号的出现概率分别为1/4、1/8、1/8、3/16、5/16，信源发送的符号速率为1000Baud，试求：

  - 信源发送一个符号的平均信息量；

  - 信息传输速率；

  - 若传输1小时后共检测出36个错误符号，求误码（符号）率Pe。

2、设采用13折线A律编码（段内为自然码），归一化值1划分为2048个最小量化单位D，若抽样值分别为+37D，试求：

（1）编码器输出码组；

（2）除符号位外，均匀量化对应的11位码。

3、设一个2FSK传输系统，其传输带宽等于。2FSK的两个载频分别为和，码元传输速率为。接受端输入的信噪比等于6dB。试求：

（1）此2FSK信号的带宽；

（2）该系统的输出信噪比。

4、对一最高频率分量为4kHz的模拟信号以奈奎斯特速率抽样，已知抽样结果是一个独立平稳随机序列。现将每个抽样值量化为五个离散电平之一，已知这五个电平构成的符号集的概率特性为：

求这个离散信源每秒传送的平均信息量。

5、设随机过程，式中，θ是一个均匀分布的随机变量，且(0≤ θ ≤ 2 π)。试求：

- 数学期望E[s(t)]；

- 方差D[s(t)]；

- 自相关函数R[s(t)]。

- 采用13折线A律编码，归一化1分为2048个量化单位，设输入信号   样值为＋250，求编码码组及量化误差。（设量化电平为量化区间的中点）

7、设有一采用相干解调的2ASK数字传输系统，其数字基带信号为m(t)，载波为：

- 写出下图所示的相干解调框图中关键点处的波形表达式；

- 若的码元传输率，载波频率，试画出该2ASK信号的功率谱密度示意图；

- 若系统的信噪比，试求该2ASK系统的误码率。

8、设载波频率为2400Hz，码元速率为1200Baud，已知码元序列为1100010111，试分别画出2PSK和2DPSK信号波形（相位偏移可自行假设）。

- 已知信息代码为10000 011 0000 1 0001，写出对应的AMI码和HDB3码（设AMI码和HDB3码的第一个非零码元为-1）。

- 采用13折线A律编码，归一化1分为2048个量化单位，设输入信号样值为＋778，求编码码组。

11、设某四进制数字传输系统的每个码元的持续时间（宽度）为833×10-6s，连续工作1小时后，接收端收到6个错码，且错误码元中仅发生1比特的错误。求

- 该系统的码元速率和信息速率；

- 该系统的误码率和误信率。

12、已知是一调幅信号，其中为常数，是零均值平稳基带信号，的自相关函数和功率谱密度分别为和；相位为在区间服从均匀分布的随机变量，与相互独立。

- 证明是广义平稳随机过程；

- 求的功率谱密度和总功率。

13、设一个2FSK系统的两个载频分别为和，码元传输速率为，接收端解调器输入信号的峰值振幅为，加性高斯白噪声的单边带功率谱密度等于。试求：

（1）求此2FSK信号的带宽；

（2）求接收端输入的信噪比；

（3）求该系统的信噪比。

- 试画出数字通信系统模型框图，并简要说明各模块的功能。

- 设载波频率为1800Hz，码元速率为1800Baud，已知码元序列为1100010111，试分别画出2ASK、2PSK和2DPSK信号波形（2ASK规则为：“1”――有载波，“0”――无载波。2PSK相位规则为“1”――0，“0”――。差分编码规则为“1变0不变”，且设相对参考码元为“0”）。

- 设某信源由A、B、C、D、E五个信息符号组成，发送A和B符号的概率均为1/8，发送其余符号的概率相同，且每一符号的出现是相互独立的，试求每一符号的平均信息量。

17、已知一调制信号，它所产生的调角波具有形式。试求，当调制指数时：

（1）若为FM波，最大频偏、带宽B；

（2）若为PM波，最大相移、带宽B。

18、在A律13折线PCM语音通信系统中，当归一化输入信号抽样值等于-0.3时，试求：输出的二进制码组；设量化电平为量化区间的中值，则量化误差为多少？

19、为了传输码元速率RB=103Baud的数字基带信号，试分析系统采用图1中哪一种传输特性较好？并说明理由。

图1

20、已知一个信号的双边功率谱密度为：

，

该信号通过一个通信系统，如下图所示：

该通信系统的频率特性为：

，

试求系统输出信号的平均功率。

- 已知载波信号为：，基带调制信号为：，试求振幅调制时，已调信号的频谱，并画出频谱图。

22 、对10路带宽均为300~3400Hz的模拟信号进行PCM时分复用。抽样速率为8000Hz，抽样后进行16级量化，并编为自然二进制码。复用信号先通过α=0.5的升余弦滚降滤波器处理，再对载波进行调制。

(1)求此时分复用PCM信号的信息传输速率；

(2)若采用2PSK调制，求占用的信道带宽和频带利用率；

将调制方式改为8PSK，求占用的信道带宽和频带利用率。