课程名称：机械原理

参考教材：《机械原理》，廖汉元、孔建益主编，机械工业出版社，第三版

试卷题型及分值

| 序号 | 题型 | 每套题数 | 每题分值 | 分值小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单项选择题 | 10 | 2 | 20 |
| 2 | 判断题 | 5 | 2 | 10 |
| 3 | 填空题 | 5 | 2 | 10 |
| 4 | 分析与作图题 | 2 | 10 | 20 |
| 5 | 计算题 | 4 | 10 | 40 |
|  | 总计 | 26 |  | 100 |

…………………………………………………………………………………………………

一、单项选择题（每题分数： 2分，约占试卷套题分数 20 %）

- 内燃机中的连杆是     ，它是独立的     的单元体。

A、构件；运动          B、构件；制造

C、零件；运动          D、零件；制造

- 对于机构，下面说法错误的是______。

A、由一系列人为的运动单元组成		B、各单元之间有确定的相对运动

C、是由构件组成的系统		      D、可以完成机械功或机械能转换

- 机构中只有一个			。

A、闭式运动链		B、原动件		C、从动件		D、机架

- 关于运动副，下面说法错误的是        。

A、由两构件组成     					B、可间接接触

C、必须有相对运动            		D、必须直接接触

- 组成运动副的两构件间的相对运动是移动，则称这种运动副为       。

A、转动副 　　B、移动副  　 C、球面副 　 D、螺旋副

- 平面运动副的最大约束数为		，最小约束数为		。

A、3；0       B、3；1      C、2；1      D、2；2

- 平面连杆机构中，同一位置的传动角与压力角的关系为______。

A、互余        B、互补     C、相等      D、没关系

- 速度瞬心是两刚体上		为零的重合点。

A、瞬时角速度	B、瞬时加速度	C、瞬时相对速度  D、瞬时绝对速

- 在平面四杆机构中，瞬心数目为______。

A、2           B、4          C、6           D、8

- 平面机构出现止点的原因是______。

A、极位夹角为零   					B、传动角为零

C、压力角为零            			D、摆角为零

- 由公式θ=180∘k−1k+1计算出的角是平面四杆机构的           。

A、压力角     	B、极位夹角    	C、传动角     D、摆角

- 在机构中，某些不影响机构运动传递的重复部分所带入的约束为			。

A、虚约束			B、局部自由度		C、复合铰链

- 平面机构中，“基本杆组”是指        。

A、生产中最小的制造单元              	B、最小的运动单元

C、不能再拆的自由度为零的运动链      	D、运动规律已知的构件

- 以下说法中正确的是：

A、自由度为零的运动链称为基本杆组。

B、机构的级别是以其中含有的杆组的最高级别来确定的。

C、机构拆分杆组时，从原动件开始拆分，先拆低级别杆组，再拆高级别杆组。

D、一个四杆六副的Ⅳ级杆组是由2个两杆三副的Ⅱ级杆组所组成的。

- 对于对心直动尖顶盘形凸轮机构，为了减小推程压力角，可采用的措施为        。

A、增大基圆半径             			B、改为滚子推杆

C、改变凸轮转向             			D、减小基圆半径

- 根据机构的传力性能，       凸轮机构最好。

A、平底从动件   B、尖顶从动件  	C、偏置从动件 	D、滚子从动件

- 滚子从动件凸轮机构要正常工作，实现预期的运动规律，滚子半径rT应保证       凸轮轮廓的最小曲率半径min。

A、大于     		B、等于   		C、小于    		D、大于等于

- 为了减小凸轮机构的冲击和振动，从动件运动规律最好采用         的运动规律。

A、等速运动                     B、等加速等减速运动

C、余弦加速度运动规律           D、正弦加速度运动规律

- 渐开线上某点的压力角是指该点所受的正压力的方向与该点       方向间所夹的锐角，渐开线上离基圆越远的点，其压力角也越       。

A、法线；大   B、切线；小   C、相对速度；小  D、绝对速度；大

- 渐开线齿轮传动的轴承磨损后，中心距略微变大，这时传动比将       。

A、增大         B、不变         C、减小         D、不确定

- 渐开线齿轮的齿廓曲线形状取决于       。

A、分度圆 			B、齿顶圆     C、齿根圆     	D、基圆

- 渐开线齿轮齿廓上任意一点的法线与齿轮的       相切

A、分度圆     	B、基圆     	C、齿根圆     	D、齿顶圆

- 单个渐开线直齿圆柱齿轮上的节圆       。

A、1个   			B、 2个     	C、没有    		D、无穷多

- 展成法齿轮加工时，根切现象发生在       的场合。

A、模数较大     	B、模数较小   C、齿数较大     D、齿数较小

- 正变位齿轮与标准齿轮相比，其分度圆半径         ；其齿顶圆半径        。

A、相等；增大        				B、相等；减小

C、相等；相等       					D、增大；增大

- 零变位齿轮是      标准齿轮，标准齿轮      是零变位齿轮

A、一定；一定           			B、不一定；不一定

C、一定；不一定         			D、不一定；一定

- 如下叙述中，      不是斜齿圆柱齿轮相比于直齿圆柱齿轮传动的优点。

A、逐渐进入和退出啮合，传动平稳

B、轴向力较大

C、不根切最少齿数小于直齿轮

D、重合度大，承载能力高，适于高速传动

- 一对齿轮啮合过程中，下面关于节圆的说法错误的是       。

A、始终相切     						B、始终通过节点

C、始终和分度圆重合     			D、随中心距增大而增大

- 斜齿圆柱齿轮规定       面上的参数为标准参数；直齿圆锥齿轮以       位置的模数为标准模数。

A、端面；小端                       B、法面；中间面

C、法面；轴面                       D、法面；大端

- 螺旋角β=21°的标准斜齿圆柱齿轮，不发生根切的最少齿数是       。

A、13				B、14				C、17				D、21

- 蜗杆传动中，若知轴交角90∘，蜗轮螺旋角β2=8∘右旋，那么蜗杆的升角1是       。

A、82∘右旋   		B、82∘左旋  		C、8∘右旋     	D、8∘左旋

- 在蜗杆传动中，引进蜗杆直径系数q的目的是为了       。

A、便于蜗杆尺寸参数的计算 	B、容易实现蜗杆传动中心距的标准化

C、提高蜗杆传动的效率  	D、减少蜗轮滚刀数量，有利于刀具标准化

- 从机械效率的观点看，机构发生自锁是由于          。

A、生产阻力太大   B、驱动力太小   C、效率小于零	D、摩擦力太大

- 在由若干机器并联构成的机组中，若这些机器中单机效率相等均为η0，则机组的总效率η必有如下关系：　　　　。

A、η>η0     B、η<η0    C、η=η0    D、η=η0n(n为单机台数)

- 在曲柄摇杆机构中，最小传动角有可能出现在       。

A、曲柄与连杆拉伸共线时     	B、曲柄与机架外共线时

C、曲柄与连杆折叠共线时			D、曲柄与机架成90°时

- 平面高副机构中，高副低代前后       。

A、活动构件数增多			    	B、活动构件数减少

C、活动构件数不变   				D、运动副数量不变

- 刚性转子的静平衡只需在      平面上进行平衡。

A、一个          B、两个         C、三个         D、四个

- 一个大型发电机转子，为使运转时的惯性力平衡，需要在       平面上进行平衡。

A、一个     	 B、两个      	C、三个     	  D、四个

- 机械在周期变速稳定运转阶段，一个循环内的驱动功Wd        阻抗功Wr。

A、大于        B、小于      C、大于等于      D、等于

- 机械中的飞轮一般安装在     轴上，安装飞轮后     使机器的运转不均匀系数为零。

A、高速；不能  B、低速；可以  C、高速；可以  D、低速；不能

- 对于构件，下面说法错误的是______。

A、是组成机构的基本单元			B、构件间可以自由运动

C、可以由1个或多个零件组成  D、是独立的运动单元

- 平面运动副按其接触特性，可分成        。

A、移动副与高副      			B、低副与高副

C、转动副与高副      			D、转动副与移动副

- 滚子凸轮机构是一种        杆高副机构？

A、2      		B、3     		C、4      	D、5

- 盘形凸轮机构的压力角始终不变。

A、尖顶直动从动件      		B、滚子直动从动件

C、滚子摆动从动件      		D、平底直动从动件

- 作平面运动的三个构件有被此相关的三个瞬心。这三个瞬心        。

A、重合      					B、在一条直线上

C、呈等边三角形      		D、位置不确定

- 渐开线标准齿轮在标准安装情况下，两齿轮分度圆的相对位置应该是        。

A、相切     	B、相交  	C、相离   	D、重合

- Ⅲ级杆组的构件数和运动副数分别为        和        。

A、2；3     	B、3；4  	C、4；6   	D、5；7

- 重合度为1.3的一对直齿圆柱齿轮传动，表示一对齿啮合的时间占转过一个基圆齿距的时间的        。

A、30%     	B、70%  	C、60%   	D、42.8%

- 速度瞬心是        为零的重合点。

A、绝对速度     B、相对速度  	C、绝对加速度   	D、相对加速度

- 为使机构具有急回运动，要求行程速比系数K        。

A、K<0     B、K=1  		C、K>1   	D、K<1

二、判断题（每题分数：2 分，约占试卷套题分数 10 %）

- 在平面连杆机构中，曲柄都是连架杆，并且只能有一个曲柄。	(   )

- 运动链不包含机架和原动件。 (   )

- 各级杆组的自由度都为零。 (   )

- 四杆铰链机构中最短杆与最长杆之和<(或=)其它两杆之和时，一定有曲柄。  (   )

- 变位系数为零的齿轮是标准齿轮。 (   )

- 滚子从动件盘形凸轮机构的基圆半径是指凸轮理论轮廓曲线的最小半径。   	(   )

- 凸轮机构中，从动件的运动规律是由凸轮的轮廓决定的。 (   )

- 机构运动中的摩擦力总是做负功的。	(   )

- 机构的级别是由机构中包含最多的杆组的级别决定的。 (   )

- 斜齿圆柱齿轮传动的重合度可以大于2。 (   )

- 直齿圆柱齿轮传动中节圆与分度圆永远相等。 (   )

- 正传动中的一对齿轮必定都是正变位齿轮。 (   )

- 不论刚性转子上有多少个不平衡质量，也不论它们如何分布，只需要在任意选定的两个平衡面内，分别适当地加一平衡质量，即可达到动平衡。 (   )

- 当曲柄滑块的曲柄与机架处于互相垂直的两个位置之一时，出现最小传动角。  (   )

- 连杆机构中只存在Ⅱ级杆组，该机构为Ⅱ级机构。 (   )

- 蜗杆的直径系数q越大越好，但其直径应为标准值。 (   )

- 用等功率法进行机构的力分析时，是将整个机构作为研究对象，此时可以求得平衡力，而无法求出运动副反力。 (   )

- 一个移动副代换一个转动副机构的自由度不变。 (   )

- 根据渐开线的性质，基圆之内没有渐开线，所以渐开线齿轮的齿根圆必须设计得比基圆大。(   )

- 斜齿圆柱齿轮的法面压力角大于端面压力角。 (   )

- 一对相啮合的标准齿轮，小轮的齿厚比大轮的齿厚大。 (   )

- 极位夹角大于零的平面连杆机构有急回特性。 (   )

- 为使滚子凸轮的轮廓不失真，凸轮的理论轮廓线最小曲率半径应比滚子的半径小。(   )

- 同一批机组，串联总比并联的效率低。(   )

- 从动力学角度分析，基本杆组都是静定的。(   )

三、填空题  （每题分数：2 分，约占试卷套题分数 10 %）

1. 机构具有确定运动的条件是         。

2. 一对外啮合的斜齿圆柱齿轮要正确啮合，则两齿轮的____和______必须分别相等。

3. 曲柄摇杆机构有死点的条件是当         为主动件时，其死点位置在      与连杆拉直或重叠共线处。

4. 已知某一构件组中共有n个构件，l个低副和h个高副，则该构件组的静定条件应为         。

5. 在凸轮机构中，刚性冲击是指       有突变，柔性冲击是指       有突变。

6. 切削法加工齿轮的原理概括起来可分为       法和       法两类。

7. 当加在机械上的驱动力无论如何大，都无法使机械运动的现象叫做         。

8. 绘制凸轮轮廓曲线时，常采用       法，其原理是，假设给整个凸轮机构加上一个与凸轮转动角速度ω       的公共角速度，使凸轮相对固定。

9. 一螺旋千斤顶，螺旋升角为λ，当量摩擦角为ϕv，则其反行程自锁的条件是          。

10. 渐开线上离基圆越远的点，其压力角越			，基圆上的压力角为		。

11. 两渐开线标准直齿圆柱齿轮传动时，当          时其中心距为标准中心距，其大小为        。

12. 在周转轮系中，根据其自由度的数目进行分类：若其自由度为2，则称为         ，若其自由度为1，则称其为         。

13. 由于三角螺纹的当量摩擦系数比矩形螺纹的        ，三角螺纹的传动效率比矩形螺纹的传动效率         。

14. 在平面机构中，任意三个构件有    个瞬心？它们的关系是       。

15. 考虑摩擦的转动副，不论轴颈在加速、等速、减速不同状态下运转，其总反力的作用线与摩擦圆的关系始终是      。

16. 加工负变位齿轮时，刀具应由分度圆相切的位置沿半径    运动。

17. 若直齿轮传动实际啮合线长度B2B1小于基圆齿距Pb，则该齿轮传动的重合度    1。

18. 要使曲柄摇杆的极位夹角为锐角，那么急回特性系数K的取值范围为      。

19. 由N个连杆形成的一个同轴的复合铰链，在计算自由度时按       个转动副计算。

20. 平面机构的压力角是从动件上作用点处      和      之间所夹的锐角。

21. 机械是      和      的总称。

22. 渐开线齿轮的齿廓形状与      的大小有关系。

23. 高副的瞬心在      上。

24. 正变位齿轮的分度圆齿厚      （大于、小于、等于）标准齿轮的分度圆齿厚。

25. 平面定轴轮系传动比的公式中，m的含义是      。

四、分析与作图题  （每题分数：10 分，约占试卷套题分数 20 %）

1. 作图题：求出如图四杆机构在图示位置时的全部瞬心（在答题册上画图并标出全部瞬心）。

2. 作图题：求出图示四杆机构在图示位置时的全部瞬心（在答题卷上画图并标出全部瞬心）。

3. 运动链代号N31−111,N32−111,N4−1111，请画出运动链的结构图，有几个二、三、四元连杆。

4．代号为N31−002,N32−013,N4−0123的运动链。请画出其运动链的结构图。问有几个二、三、四元连杆。变换机构后其自由度F=?。

5. 运动链代号：N31—012, N32—002，N41—0122，画出该运动链的结构图。变换出一个机构，要求以四元连杆为机架，且机构的执行构件为一个在固定导路上运动的滑块。

6. 判断下列机构是曲柄摇杆机构？双曲柄机构？或双摇杆机构？为什么？

7、如图所示：已知LAB=30mm，LBC=110mm，LCD=80mm，LAD=120mm 构件1为原动件。

1）判断构件1能否成为曲柄；                  （2分）

2）当分别固定1、2、3、4时，各获得何种机构？ （8分）

8. 如图所示曲柄滑块机构，AB为主动件。

（1）画出在图示位置时机构的压力角和传动角；

（2）用作图法表示机构的极位夹角。

9. 如图所示凸轮机构，试：

（1）在图中画出凸轮的基圆、偏距圆及图示位置的压力角；

（2）为了使凸轮机构的推程压力角较小，试在图中标出凸轮的转动方向，并简要说明理由。

10. 如图所示曲柄滑块机构，曲柄AB等速整周回转，设曲柄为主动件，试：（1）作图画出极位夹角;（5分）（2）作图画出最小传动角出现的位置。（5分）

五、计算题  （每题分数：10 分，约占试卷套题分数40 %）

1. 计算如图所示机构的自由度。如有复合铰链、局部自由度和虚约束，应指出。

2. 计算下面图所示机构的自由度F，说明有无确定的运动。在图上指出机构中出现的复合铰链、局部自由度和虚约束。

3. 计算如图所示机构的自由度。如有复合铰链、局部自由度和虚约束，应指出。

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

4. 如图所示机构，计算其自由度，若含有局部自由度、复合铰链及虚约束需指出。

5. 计算如图所示机构的自由度，若有复合铰链、局部自由度、虚约束须明确指出位置。并判断该机构是否有确定运动。（10分）

6．如图所示机构中，试：（1）计算该机构自由度（若有复合铰链、局部自由度、虚约束须明确指出）（2）说明该机构有无确定运动。

7. 图示的平面四杆机构简图中，各杆长度为a = 30mm，b = 60mm，c = 75mm，d = 80mm，试求

（1）机构的最大压力角；（2）若机构的极位夹角为17.6°，求行程速比系数。

8．已知一正常齿渐开线标准外啮合圆柱齿轮传动，其模数m=5mm，压力角 α=20°，中心距a=350mm，传动比i12=95，试求两轮的齿数z1和z2；分度圆直径d1和d2；齿根圆直径df1和df2；分度圆齿厚s和齿槽宽e。

9. 一对外啮合标准斜齿圆柱齿轮传动（正常齿），已知：mn＝4mm，z1＝20，z2＝60，a＝165 mm，试求：

1）螺旋角β；（5分）

2）若改用m＝4mm，α＝20的直齿圆柱齿轮外啮合传动，中心距a与齿数z1、z2均不变，应采用何种类型的齿轮传动？为什么？（5分）

10. 图示轮系中，已知各轮齿数为：z1=20，z2=34，z3=18，z4=36，z5=78，z6=z7=26，（1）试分析轮系类型，划分基本轮系，（2）求轮系传动比i1H。

11. 图示的平面四杆机构简图中，各杆长度为a = 20mm，b = 40mm，c = 50mm，d = 60mm，试求机构的最大传动角和最小传动角，最大压力角与最小压力角。（用解析法求解）

12. 图示轮系中，已知各轮齿数为：z1=z2'=25，z2=z3=z5=20，z4=100，试：（1）分析轮系类型，划分基本轮系，（2）求轮系传动比i15。

13. 在图所示导杆滑块机构运动简图中，已知：L＝100mm，ϕ1＝30º，原动件1以等角速度ω1＝2rad/s转动，用瞬心法求构件3的速度v3。

14. 如图所示，什么情况下该机构分别为双曲柄机构、曲柄摇杆机构和双摇杆机构？

15. 如图所示为起重卷扬装置，电动机带动齿轮1。n1=750(r/min),  各轮齿数z1=20，z2=55, z3=130,求卷筒H的转速nH=？并标出其旋转方向。

16. 需要传动比i=3的一对标准渐开线直齿圆柱齿轮传动，现在有三个压力角相等的渐开线标准直齿圆柱齿轮，其齿数分别是z1=20，z2=z3=60，齿顶圆直径分别是da1=44mm，da2=124mm，da3=155mm，正常齿制，外啮合。问哪两个齿轮能用，中心距a等于多少？

17. 图所示的轮系是各轮模数相同的标准齿轮传动。设已知各轮的齿数z1=15,z2=30,z2'=20,z3=60,又n1=40r/min，n3=20r/min，当n1和n3转向相反时，试求：（1）试分析该轮系的类型；（2）试求系杆H转速nH的大小和方向。

18. 在图5所示凸轮机构，已知凸轮1以角速度ω1＝2rad/s逆时针转动，OA=100mm，（1）画出图示位置时凸轮1与从动件推杆2的速度瞬心，画出并说明图示位置的压力角为多少；（5分）（2）求在图示位置时从动件推杆的速度v2。 （5分）

19. 用齿条刀具加工一直齿圆柱齿轮。m=4mm，α=200，ha=1，c=0.25，刀具的移动速度为V刀=60mms。被加工齿轮轮坯的角速度为ω=1rads，齿条刀具分度线与被加工齿轮中心的距离L=58mm，试求：

1）被加工齿轮的齿数z；

2）变位系数x=？

3）如果该齿轮和另一个变位系数x=0.4的齿轮2配对使用，是什么传动类型？

20. 图示轮系，已知Z1= Z2 =25， Z3 =75，求：若已知构件H的转速nH=100r/min，方向如图所示，求n1。

H

1

2

3

nH

__End__