《汽车与发动机理论》习题

一、名词解释

1、发动机机械效率

2、机内净化技术

3、汽车动力因数

4、汽车比功率

5、发动机压缩比

6、发动机速度特性

7、汽车驱动力图

8、制动器制动力

9、发动机残余废气系数

10、挤气涡流

11、附着力

12、同步附着系数

13、分隔式燃烧室

14、发动机负荷特性

15、循环工况

16、制动时车轮滑动率

17、汽油机着火延迟期

18、汽油机爆震燃烧

19、空气阻力

20、动力装置参数

二、单项选择题

1、当发动机压缩比增加时（          ）。

A、汽油机爆震倾向增加，柴油机工作粗暴倾向增加。

B、汽油机爆震倾向减小，柴油机工作粗暴倾向增加。

C、汽油机爆震倾向增加，柴油机工作粗暴倾向减小。

D、汽油机爆震倾向减小，柴油机工作粗暴倾向减小。

2、电控柴油机喷油系统通常由三部分组成，三部分不包含（        ）。

A、传感器     B、电控单元     C、执行器     D、喷油嘴

3、汽油机选择汽油的辛烷值主要取决于（        ）。

A、转速       B、压缩比       C、冲程       D、环境温度

4、当发动机油门位置固定，转速增加时（        ）

A、平均机械损失压力增加，机械效率减小。

B、平均机械损失压力减小，机械效率增加。

C、平均机械损失压力减小，机械效率减小。

D、平均机械损失压力增加，机械效率增加。

5、下述（       ）机械损失的测定不适合于单缸发动机。

A、倒拖法          B、油耗线法         C、灭缸法         D、示功图法

6、空气阻力与（             ）。

A、汽车相对于空气速度成正比     B、汽车相对于空气速度平方成正比              C、整车长度成正比                       D、整车质量成正比

7、货车一般具有明显的经济车速，经济车速通常位于（             ）。

A、高速区间       B、低速区间        C、中低速区间        D、中高速区间

8、传动系各挡传动比通常按（       ）来分配。

A、等比级数       B、等差级数         C、近似等比级数      D、近似等差级数

9、在水平方向，人体最敏感的频率范围是（         ）。

A、1-2Hz             B、3-5Hz             C、4-8Hz            D、10-20Hz

10、当方向盘转角一定时，与无侧偏角相比，汽车有侧偏角时的转向半径（       ）。

A、变大            B、变小              C、不变          D、变化不确定

11、四冲程内燃机进气门提前开启和推迟关闭的主要目的是（       ）。

A、扫气                     B、增加气缸的新鲜充量

C、加强进气流动             D、减小进气管和气缸内压差

12、我国规定的内燃机功率标定之中，对同一种发动机，功率数值最低的是（      ）。

A、15min功率        B、1h功率         C、12h功率            D、持续功率

13、与直喷式发动机比较，涡流室柴油机的涡流室散热损失较大，因此（      ）困难。

A、夏季启动         B、热启动          C、冷启动             D、上坡启动

14、比较汽油机与柴油机的转矩特性，汽油机的转矩适应性系数较柴油机（       ）。

A、大               B、小              C、相同               D、不一定

15、发动机排气门早开晚关的目的是（        ）。

A、利于进气         B、利于排气        C、减少进气           D、减少排气

16、采用百公里行驶里程的耗油量作为汽车燃油经济性评价指标的国家和地区是（       ）。

A、中国和美国       B、欧洲和日本     C、中国和欧洲          D、中国和日本

17、不同货车比功率随总质量的增大而（       ）。

A、增大           B、减小            C、保持不变         D、变化不确定

18、同步附着系数为0.6的汽车，在附着系数为0.8的路面制动时，所有车轮都抱死后的   制动减速度为（       ）。

34g132A、0.6g           B、0.8g            C、         D、

19、操纵稳定性好的汽车应具有（         ）转向特性。

A、过多             B、不足             C、适度过多           D、适度不足

20、比较货车与轿车悬架系统的固有频率高低，（         ）。

A、轿车固有频率低      B、轿车固有频率高     C、两者差不多    D、不确定

21、在柴油机中，如果（     ）过大，则产生强烈的震音，我们称这种现象为柴油机的敲缸。

A、混和气浓度         B、压缩比         C、压力升高比          D、膨胀比

22、比较汽油机与柴油机的转矩特性，汽油机的转矩适应性系数较柴油机（       ）。

A、大                 B、小             C、相同                D、不一定

23、对于汽油机来说，最佳点火提前角如下变化（        ）。

A、油门位置一定，转速增加时，最佳点火提前角不变。

B、油门位置一定，转速增加时，最佳点火提前角减小。

C、转速一定，负荷增加时，最佳点火提前角增大。

D、转速一定，负荷增加时，最佳点火提前角减小。

24、一般情况下，汽油机与柴油机相比，其有效燃油消耗率（         ）。

A、汽油机的大     B、汽油机小于柴油机      C、两者相当      D、两者相同

25、柴油机进气行程中，吸入的气体是（        ）。

A、可燃气         B、纯空气            C、柴油气             D、混合气

26、计算汽车驱动力时要采用发动机的（             ）。

A、速度特性曲线     B、负荷特性曲线    C、外特性曲线   D、使用外特性曲线

27、在下列不同结构型式的制动器中，抗热衰退性能最好的是（       ）。

A、领、从蹄制动器     B、双领蹄制动器     C、双从蹄制动器    D、盘式制动器

28、汽车转弯时侧向极限稳定条件是（       ）。

A、132      B、34g       C、pe          D、413

29、汽车平顺性评价指标常用（         ）。

A、振动速度均方根值    B、振动加速度均方根值   C、振动速度    D、振动加速度30、评价汽车通过性的支承与牵引参数的影响因素是（         ）。

A、轮胎气压       B、横向通过半径      C、接近角        D、最小离地间隙

31、随负荷增大，汽油机的机械效率（        ）。

A、增加           B、减小           C、不变         D、不一定

32、内燃机有三种基本理论循环，其中汽油机循环近似于（       ）。

A、混合加热循环   B、绝热加热循环  C、定压加热循环  D、定容加热循环

33、可用于汽车、摩托车发动机功率标定的为（       ）。

A、持续功率      B、15分钟功率    C、1小时功率     D、12小时功率

34、汽车发动机的工况是（          ）。

A、发动机转速几乎不变，发出的功率可以在很大范围变化。

B、发动机转速和功率在很大范围独立变化。

C、发动机功率与转速之间按一定的函数关系变化。

D、发动机转矩与转速之间按一定的函数关系变化。

35、汽油机的燃烧室形状很多，但其共同的要求是（       ）。

A、升温快          B、湍流          C、速燃         D、能产生高压

36、汽车的驱动力与（             ）。

A、变速器传动比成反比     B、发动机转矩成正比    C、主减速器传动比成反比         D、车轮半径成正比

37、前轮驱动汽车上坡时的纵向极限稳定条件是（       ）。

A、132         B、34g           C、pe            D、413

38、在垂直方向，人体最敏感的频率范围是（         ）。

A、1-2Hz             B、3-5Hz             C、4-8Hz            D、10-20Hz

39、用于评价汽车通过性的支承与牵引参数是（         ）。

A、驱动轮附着重量   B、最小转弯半径    C、纵向通过半径    D、轮胎气压

40、按等比级数分配传动比有利于（       ）。

A、简化变速器结构    B、提高燃油经济性     C、提高可靠性      D、提高动力性

41、柴油机电控（共轨）喷油系统解决了传统喷油系统中的（     ）固有缺陷。

A、系统刚度大   B、喷油压力过大   C、低速扭矩和低速烟度差  D、热效率低

42、汽油机燃烧室壁面的熄火作用是（      ）排放物的主要来源。

A、 NOx             B、 碳烟           C、 HC              D、 SO2

43、对四冲程内燃机而言，换气过程是指从（      ）的整个过程。

A、 排气门开启到排气门关闭            B、进气门开启到进气门关闭

C、 进气门开启到排气门关闭            D、排气门开启到进气门关闭

44、下列技术中，（         ）最适宜用来提高在高原使用的内燃机的功率。

A、增压技术        B、电喷技术        C、多气门技术        D、水冷技术

45、汽油在汽油机上的重要使用指标是（        ）。

A、雾化性          B、抗爆性          C、压缩性            D、可燃性

46、变速器设置超速挡的作用是（       ）。

A、减少油耗       B、提高动力性          C、便于换挡       D、提高驾驶性能

47、对汽车直线行驶稳定性影响较大的是（         ）。

A、转向轮外倾       B、转向轮前束       C、主销后倾         D、转向器类型

48、1/3倍频带上、下限频率的比值为（         ）。

132A、34g        B、pe          C、             D、413

49、附着系数与车轮滑动率有关，峰值附着系数对应的滑动率为（       ）。

A、10-15%           B、15-20%            C、20-25%         D、25-30%

50、用于评价汽车通过性的结构参数是（         ）。

A、发动机功率    B、驱动轮数量      C、最大动力因数    D、最小离地间隙

三、判断题（正确的打√，错误的打×）

1、内燃机的工作指标主要有动力性能指标、经济性能指标、运转性能指标和耐久可靠性指标等。                                                        （     ）

2、在点燃式发动机中，依靠电火花点火引起混合气的燃烧现象称为表面点火。（     ）

3、内燃机采用4气门和5气门方案可以增加进排气流动面积，减少流动阻力损失。对于汽油机，还可以中置火化塞，缩短火焰传播距离，提高发动机的抗爆性。（     ）

4、要实现理想的化油器特性，化油器必须有怠速加浓和满负荷加浓装置。  （     ）

5、柴油机只要加装涡轮增压器，就能节能，且降低污染和噪音。          （     ）

6、旋转质量换算系数主要考虑车轮的转动惯量。                        （     ）

7、汽车尺寸和质量增加，燃油经济性变差。                            （     ）

8、利用燃油经济性—加速时间曲线，可以优化动力装置参数。            （     ）

9、为了提高汽车操纵轻便性，可减小轮胎侧偏刚度。                    （     ）

10、汽车车身振动的固有频率与车身质量成正比。                       （     ）

11、对于四冲程内燃机而言，过大的进气门迟闭角，会使得在低速时发生缸内气流倒流入进气管的现象。                                                 (     )

12、负荷通常指内燃机所遇到的阻力矩的大小，可用有效功率Pe、扭矩Ttq或平均有效压力pe来表示。                                                    (      )

13、一般来说，汽油机的压缩比比柴油机的压缩比大。                     （      ）

14、柴油机喷油定时的延迟是减少NOx排放的有效措施。                  （      ）

15、采用废气再循环能有效降低汽油发动机的NOx排放，因此EGR率越大越好。（     ）

16、汽车行驶的必要条件又称为驱动条件。                              （      ）

17、选择大的主减速器传动比，有利于提高汽车的燃油经济性。            （      ）

18、制动防抱死系统不仅可以提高汽车的制动效能，而且可以提高汽车制动时的方向稳定性。                                                      （     ）

19、汽车正常行驶时，轮胎的侧偏力与侧偏角成非线性关系。              （      ）

20、乘坐舒适性不仅与振动的强度有关，还与振动的频率有关。           （      ）

21、当汽车沿阻力变化的道路行驶，若油门位置不变，内燃机是沿速度特性工作。(     )

22、在四冲程内燃机的自由排气阶段，气缸内压力小于排气管内的排气背压。  （     ）

23、提高汽油机怠速转速对于改善怠速排放是有利的。                   （     ）

24、碳烟排放是汽油机的主要问题。                                      （    ）

25、发动机的万有特性曲线可同时反映出发动机的动力性和经济性。          （    ）

26、柴油轿车比汽油轿车的燃油经济性好是因为柴油机的压速比高。          （    ）

27、适当增大转向轮的侧偏刚度，可提高汽车直线行驶的稳定性。            （     ）

28、汽车减振器可以吸收车身的振动能量，使车身的振动迅速衰减。          （     ）

29、坡度阻力与滚动阻力合称道路阻力。                                  （    ）

30、与手动挡汽车相比，自动挡汽车在坏路面上行驶的通过性差。             （    ）

31、采用可变气门正时技术可以改善发动机的低速转矩特性。              (      )

32、柴油机过量空气系数越低，CO排放越少。                           （     ）

33、后处理净化被公认为是治理车用汽油机排气污染的治本措施。         （      ）

34、适当减小点火提前角可降低汽油机氮氧化物的排放。                 （      ）

35、将喷油延迟，颗粒的排放量在各种工况下都会增加。                  （     ）

36、轿车可以根据相同总质量与同类型车辆的比功率的统计数据，初步选择发动机功率。                    （     ）

37、货车满载时的同步附着系数比空载时的要大。                       （      ）

38、为提高汽车转向时的操纵稳定性，汽车前轮的充气压力一般比后轮低。 （      ）

39、汽车行驶平顺性与悬架系统的结构有关，与行驶车速无关。           （      ）

40、评价汽车通过性的最小转弯半径指汽车转弯时，方向盘转到极限位置，后桥中点到转向中心的距离。                                                  （      ）

41、内燃机进气门座是进气流道中截面积最小，流速最高的地方，因而该处的局部阻力最小。                                                              （      ）

42、为了提高柴油机循环热效率，应尽量增加喷油持续角，并使放热中心接近上止点。（    ）

43、汽油机的怠速转速越低将导致CO和HC排放越高。                    （     ）

44、汽油机的稀燃技术虽能提高指示热效率，但会引起氮氧化物排放的增加。  （     ）

45、尾气三效（元）催化净化装置中催化剂化学中毒主要有铅中毒、硫中毒和磷中毒。（    ）

46、等速百公里油耗与行驶阻力成正比。                                  （     ）

47、汽车的同步附着系数越高，出现后轴侧滑的可能性越大。                （     ）

48、四轮驱动汽车与后轮驱动汽车上坡时的纵向极限稳定性条件相同。         （     ）

49、汽车车身振动的固有频率与悬架刚度成反比。                          （     ）

50、在坏路面上行驶时用较高的车速均速行驶，可提高汽车的通过性。       （     ）

四、问答题

1、汽油爆燃和柴油机工作粗暴有何异同，汽油机的爆燃可采用哪些措施予以克服？

2、为什么发动机进气门迟后关闭，排气门提前开启？提前与迟后的角度与哪些因素有关？

3、如何合理使用挡位才能提高汽车的燃油经济性？

4、比较制动器制动力、地面制动力及地面附着力三者之间的关系，并指出在什么情况下出现车轮抱死拖滑。

5、试从工作过程分析柴油机与汽油机在负荷特性上的主要差异。为什么柴油机的排气温度明显地低于汽油机？

6、试述汽油辛烷值和柴油十六烷值的意义。

7、确定传动系的最大传动比要考虑哪些方面的问题？

8、根据滚动阻力产生的原因，比较子午线轮胎与斜交轮胎滚动阻力的大小。

9、增压对发动机的性能参数有何影响？

10、什么是发动机的有效指标？主要有哪些？

11、什么是汽车的功率平衡图，有何作用？

12、汽车紧急制动分哪几个时间段，制动距离是如何定义的？

13、何谓汽油机表面点火？防止表面点火有哪些主要措施？

14、对比分析汽油机和柴油机速度特性的特点。

15、什么是驱动力—行驶阻力平衡图，有何作用？

16、如何评价汽车的制动性能？

17、什么是柴油机合理的喷油规律？

18、汽油机正常燃烧过程分为哪几个阶段？

19、比较驱动力—行驶阻力平衡图与动力特性图的作用的异同点。

20、为什么汽车制动时后轴侧滑比前轴侧滑更危险？