课程名称：钢筋砼基本原理

- 单项选择题

1．下列各项中___ __达到正常使用极限状态。

A、轴心受压柱因达到临界荷载而丧失稳定性。

B、梁受弯钢筋屈服。

C、扭转构件受扭开裂。

D、梁受弯开裂，缝宽达到0.35mm

2．受弯构件设计时，当梁超筋时可采用下列哪种措施：

A、增加截面高度            B、增加钢筋用量

C、降低混凝土等级          D、增加箍筋用量

3．哪些措施不能减小裂缝宽度_   _

A、增加保护层厚度          B、选用直径较细的钢筋

C、提高配筋率              D、提高混凝土等级

4．在受剪计算中，承载力计算公式是根据哪种破坏模式建立的？

A、剪压破坏

B、剪切破坏

C、斜拉破坏

D、斜压破坏

5．相同条件下，采用螺旋箍筋与采用普通箍筋的轴心受压柱承载力相比：

A、普通箍筋承载力高

B、螺旋箍筋承载力高

C、一样高

D、不能确定

6．对于偏心受压构件承载力，下列说法哪个是正确的：

A、大、小偏压均为，N越大，M越小

B、大、小偏压均为，N越大，M越大

C、大偏压构件为，N越大，M越小

D、小偏压构件为，N越大，M越小

7．下列哪种情况可以判断为大偏心受拉：

A、混凝土受压区高度超过ξbh0

B、拉力偏心距超过0.3h0

C、拉力位于两侧钢筋之外

D、钢筋是否全部为受拉

8．混凝土受弯、剪、扭构件中，纵筋的作用应该包括：

A、仅抗弯

B、仅抗扭

C、抗弯、抗扭

D、抗扭、抗剪

9．后张法中，第一批预应力损失包括：

A、σl1,σl2,σl3

B、σl1,σl2,σl3,σl4,σl5

C、σl1,σl2

D、σl1,σl2,σl3,σl4

10．下列哪种破坏属于延性破坏：

A、受弯构件少筋破坏

B、受剪构件斜压破坏

C、受剪构件剪压破坏

D、大偏压破坏

11．在受剪计算中，验算截面尺寸、配箍率分别是为了防止截面发生__   __：

A、剪压破坏、斜压破坏

B、斜压破坏、剪切破坏

C、斜拉破坏、剪压破坏

D、斜压破坏、斜拉破坏

12．混凝土受弯构件不满足裂缝宽度时，下列哪种措施对减小缝宽没有作用：

A、提高配筋率

B、提高配箍率

C、减小钢筋直径

D、施加预应力

13．下列正确的是__  __

A、受拉纵筋越多，受弯构件的开裂弯矩越大

B、混凝土强度等级越高，受弯构件的开裂弯矩越大

C、截面相同时，“┬”形比“┴”形截面的开裂弯矩大

D、肋宽相同时，“┴”形比“□”形截面的开裂弯矩小

14. 混凝土强度等级C30是表示      为30N/mm2。

A、轴心抗压强度标准值

B、立方体抗压强度设计值

C、立方体抗压强度标准值

D、轴心抗压强度设计值

15. 下面哪项不属于钢筋与混凝土的粘结力：

A、胶结力       C、机械咬合力

B、摩阻力       D、竖向压力

16. 下面哪项不属于混凝土保护层的作用：

A、防止纵向钢筋锈蚀

B、火灾时，使钢筋温度上升缓慢

C、抵御大风侵蚀

D、使纵向钢筋与混凝土有较好的粘结

17. 受弯构件界限状态是

A、钢筋屈服的同时，混凝土达到极限压应变

B、钢筋屈服的同时，混凝土尚未达到极限压应变

C、钢筋尚未屈服，混凝土达到极限压应变

D、钢筋尚未屈服，混凝土尚未达到极限压应变

18. 下列哪项不属于直接作用：

A、构件自重          C、风荷载

B、地震作用          D、楼面活荷载

19. 混凝土保护层是自

A、受力钢筋外边缘算起

B、箍筋外表面算起

C、受力钢筋形心算起

D、受力钢筋合力点算起

20. 构件的延性是指：

A、从加载开始至钢筋屈服时的变形能力

B、从钢筋屈服至构件破坏时的变形能力

C、进入破坏阶段后，在承载力没有显著下降的情况下承受变形的能力

D、进入破坏阶段后承受变形的能力

21. 条件相同的无腹筋梁，由于剪跨比不同发生剪压、斜压、斜拉破坏，其承载力：

A、剪压＞斜压＞斜拉    C、剪压＝斜压＞斜拉

B、斜压＞剪压＞斜拉    D、斜压＞剪压＝斜拉

22. 受扭纵筋，箍筋的配筋强度比在0.6～1.7之间时，

A、均布纵筋、箍筋部分屈服

B、均布纵筋、箍筋均屈服

C、仅箍筋屈服

D、不对称纵筋、箍筋均屈服

23. 下列各项中___ __达到承载力使用极限状态

A、轴心受压柱因达到临界荷载而丧失稳定性。

B、影响外观的变形。

C、令人不适的振动。

D、影响耐久性能的局部损坏。

24．受弯构件设计时，当ξ>ξb时应_ __

A、提高钢筋级别            B、增加钢筋用量

C、增设受压钢筋            D、增加箍筋用量

25．减小构件挠度的最有效的措施是_   _

A、增加梁截面宽度          B、选用直径较粗的钢筋

C、提高混凝土的强度等级    D、增加梁的截面高度

26．当钢筋强度充分利用时，下列正确的是__ __

A、钢筋强度等级高则钢筋锚固长度短

B、混凝土强度等级高则钢筋锚固长度短

C、受压钢筋的锚固长度比受拉钢筋的锚固长度长

D、受剪钢筋的锚固长度比受拉钢筋的锚固长度长

27．偏心受压柱发生材料破坏时，大小偏压界限状态为：

A、受拉钢筋As达屈服

B、As屈服后受压混凝土破坏

C、As屈服同时混凝土压碎

D、As，A's均屈服

28．计算等截面受弯构件挠度时，应采用_  __

A、取同号弯矩区段内最大刚度

B、取同号弯矩区段内最大弯矩截面的刚度

C、平均刚度

D、构件各截面的实际刚度

29．螺旋箍筋约束混凝土抗压强度提高的原因是____

A、螺旋箍筋直径受压

B、螺旋箍筋使混凝土密实

C、螺旋箍筋约束了混凝土的横向变形

D、螺旋箍筋是混凝土中不出现微裂缝

30．一两端固定对称配筋的钢筋混凝土构件，其支座距离不变（如图），设混凝土未开裂，由于混凝土收缩产生结果是___  __

A、混凝土和钢筋均不产生应力

B、钢筋受拉，混凝土受压

C、钢筋受压，混凝土受拉

D、混凝土和钢筋受拉

31.钢筋混凝土梁在正常使用情况下____

A、通常是带裂缝工作的

B、一旦出现裂缝，裂缝贯通全截面

C、一旦出现裂缝，沿全长混凝土与钢筋间的粘结力丧尽

D、通常都是无裂缝的

32.钢筋与混凝土能共同工作的主要原因是____

A、防火

B、混凝土对钢筋的握裹及保护

C、混凝土与钢筋有足够的粘结力,两者的线膨胀系数接近

D、钢筋抗拉而混凝土抗压

33.规范规定的受拉钢筋锚固长度la为____

A、随混凝土强度等级的提高而增大

B、随钢筋等级提高而降低

C、随混凝土等级提高而减少，随钢筋等级提高而增大

D、随混凝土及钢筋等级提高而减小

34. 钢筋混凝土轴心受压构件，稳定系数是考虑了____

A、初始偏心距的影响

B、荷载长期作用的影响

C、两端约束情况的影响

D、附加弯矩的影响

35. 一对称配筋的大偏心受压构件，承受的四组内力中，最不利的一组内力为：____

A、M=500 kN·m  N=200 kN        B、M=491 kN·m  N=304 kN

C、M=503 kN·m  N=398 kN        D、M=-512 kN·m  N=506 kN

36. 偏压构件的抗弯承载力____

A、随着轴向力的增加而增加

B、随着轴向力的减少而增加

C、小偏压时随着轴向力的增加而增加

D、大偏压时随着轴向力的增加而增加。

37. 混凝土保护层厚度是指____

A、纵向钢筋内表面到混凝土表面的距离

B、纵向钢筋外表面到混凝土表面的距离

C、箍筋外表面到混凝土表面的距离

D、纵向钢筋重心到混凝土表面的距离

38. 在进行钢筋混凝土矩形截面双筋梁正截面承载力计算中，若,则说明____

A、受压钢筋配置过多

B、受压钢筋配置过少

C、梁发生破坏时受压钢筋早已屈服

D、截面尺寸过大

39. 抵抗弯矩MR图必须包住M图，才能保证梁的____

A、正截面抗弯承载力

B、斜截面抗弯承载力

C、斜截面抗剪承载力

D、正、斜截面抗弯承载力

40. 《混凝土结构设计规范》对于剪扭构件承载力计算采用的计算模式是：____

A、混凝土和钢筋均考虑相关关系

B、混凝土和钢筋均不考虑相关关系

C、混凝土不考虑相关关系，钢筋考虑相关关系

D、混凝土考虑相关关系，钢筋不考虑相关关系

41. 偏心受压构件计算中，通过哪个因素来考虑二阶偏心矩的影响____

A、e0       B、ea       C、ei       D、 ƞ

42.对长细比大于12的柱不宜采用螺旋箍筋，其原因是____

A、这种柱的承载力较高

B、施工难度大

C、抗震性能不好

D、这种柱的强度将由于纵向弯曲而降低，螺旋箍筋作用不能发挥

43.配有普通箍筋的钢筋混凝土轴心受压构件中，箍筋的作用主要是____

A、抵抗剪力

B、约束核心混凝土

C、形成钢筋骨架，约束纵筋，防止纵筋压曲外凸

D、以上三项作用均有

44. 下面的关于钢筋混凝土受弯构件截面弯曲刚度的说明中，错误的是____

A、截面弯曲刚度随着荷载增大而减小

B、 截面弯曲刚度随着时间的增加而减小

C、截面弯曲刚度随着裂缝的发展而减小

D、截面弯曲刚度不变

45. 混凝土结构设计规范》定义的裂缝宽度是指：____

A、受拉钢筋重心水平处构件底面上混凝土的裂缝宽度

B、受拉钢筋重心水平处构件侧表面上混凝土的裂缝宽度

C、构件底面上混凝土的裂缝宽度

D、构件侧表面上混凝土的裂缝宽度

46. 下面关于短期刚度的影响因素说法错误的是____

A、ρ增加，Bs略有增加

B、提高混凝土强度等级对于提高Bs的作用不大

C、截面高度对于提高Bs的作用最大

D、截面配筋率如果满足承载力要求，基本上也可以满足变形的限值

47. 《混凝土结构设计规范》规定，当采用钢绞线、钢丝、热处理钢筋做预应力钢筋时，混凝土强度等级不应低于____

A、C20     B、C30     C、C35     D、C40

48. 对于钢筋混凝土偏心受拉构件，下面说法错误的是____

A、如果ζ>ζb，说明是小偏心受拉破坏

B、小偏心受拉构件破坏时，混凝土完全退出工作，全部拉力由钢筋承担

C、大偏心构件存在混凝土受压区；

D、大、小偏心受拉构件的判断是依据纵向拉力N的作用点的位置

49. 钢筋混凝土构件变形和裂缝验算中关于荷载、材料强度取值说法正确的是____

A、荷载、材料强度都取设计值

B、荷载、材料强度都取标准值

C、荷载取设计值，材料强度都取标准值

D、荷载取标准值，材料强度都取设计值

50. 在T形截面梁的正截面承载力计算中，假定在受压区翼缘计算宽度范围内混凝土的压应力分布是____

A、均匀分布

B、按抛物线形分布

C、按三角形分布

D、部分均匀，部分不均匀分布

- 判断题

1、(   )混凝土等级为C30表示其轴心抗压强度标准值为30N/mm2 。

2、(   )通常取残余应变为0.2%所对应的应力作为软钢的强度限值。

3、(   )结构失效概率越大，可靠性指标越小。

4、(   )受弯构件的界限相对受压区高度与材料性能、截面尺寸有关。

5、(   )为保证双筋受弯构件中，受压钢筋强度能充分利用，应满足混凝土受压区高度x≥2a’。

6、(   )梁斜截面计算时，限值截面尺寸是为了防止发生斜压破坏并限制使用阶段斜裂缝宽度。

7、(   )对于偏心受压构件，当M/N+e0>0.3h0时为大偏压构件。

8、(   )承载力计算时，轴心受拉构件只考虑钢筋作用，偏心受拉构件要考虑钢筋和混凝土共同作用。

9、(   )计算剪扭构件时，若βt<0.5，则不考虑剪力对混凝土受扭承载力的影响。

10、(   )预应力钢筋张拉时，应尽可能提高张拉控制应力，充分发挥预应力钢筋的高强度。

11、(   ) 钢筋混凝土小偏心受压构件破坏时为延性破坏。

12、(   ) 钢筋混凝土受扭构件主要依靠混凝土和箍筋抵抗扭矩，纵筋没有抗扭作用。

13、(   ) 所谓软钢、硬钢的区别，主要是在受力破坏过程中有无明显屈服点。

14、(   ) 混凝土抗压强度设计值一般大于标准值。

15、(   ) 房屋设计时的设计使用年限和设计基准期实际上是一个概念。

16、(   ) 相同截面、相同材料时，一般混凝土长柱抗压承载力会高于短柱。

17、(   ) 混凝土受弯构件开裂时，裂缝间距实际上是不相等的。

18、(   ) 长期荷载作用下，混凝土受弯构件的变形会逐渐减小。

19、(   ) 钢筋和混凝土能够共同工作的原因是两者温度变形相似并且两者可以很好的粘结在一起。

20、(   ) 先张法和后张法的区别主要在于张拉预应力钢筋是在混凝土凝固之前还是之后。

21、(   ) 混凝土立方体试块的尺寸越大，强度越高。

22、(   ) 混凝土在三向压力作用下的强度可以提高。

23、(   ) 轴心受压构件的长细比越大，稳定系数值越高。

24、(   ) 板中的分布钢筋布置在受力钢筋的下面。

25、(   ) 在截面的受压区配置一定数量的钢筋对于改善梁截面的延性是有作用的。

26、(   ) 梁截面两侧边缘的纵向受拉钢筋是不可以弯起的。

27、(   ) 钢筋混凝土梁中纵筋的截断位置，在钢筋的理论不需要点处截断。

28、(   ) 在钢筋混凝土受扭构件设计时，《混凝土结构设计规范》要求，受扭纵筋和箍筋的配筋强度比应不受限制。

29、(   ) 小偏心受压破坏的特点是，混凝土先被压碎，远端钢筋没有受拉屈服。30、(   ) 界限破坏时，正截面受弯承载力达到最大值。

31、(   ) 轴心压力的存在对于偏心受压构件的斜截面抗剪能力是有提高的，但是不是无限制的。

32、(   ) 裂缝的开展是由于混凝土的回缩，钢筋的伸长，导致混凝土与钢筋之间产生相对滑移的结果。

33、(   ) 当计算最大裂缝宽度超过允许值不大时，可以通过增加保护层的方式来解决。

34、(   ) 受弯构件截面弯曲刚度随着时间的增加而减小。

35、(   ) 钢筋混凝土构件变形和裂缝验算中荷载、材料强度都取设计值。

36、(   ) 受弯构件的裂缝会一直发展，直到构件的破坏。

37、(   ) 《混凝土结构设计规范》定义的裂缝宽度是指构件外表面上混凝土的裂缝宽度。

38、(   ) 预应力混凝土结构可以避免构件裂缝的过早出现。

39、(   ) 预应力混凝土构件制作后可以取下重复使用的称为锚具。

40、(   ) 在浇灌混凝土之前张拉钢筋的方法称为先张法。

41、(   ) 普通热轧钢筋受压时的屈服强度与受拉时基本相同。

42、(   ) 冷拉钢筋不宜用作受压钢筋。

43、(   ) 混凝土强度等级越高，胶结力也越大。

44、(   ) 轴心受压构件纵向受压钢筋配置越多越好。

45、(   ) 轴心受压构件中的箍筋应做成封闭式的。

46、(   ) 在集中荷载作用下，连续梁的抗剪承载力略高于相同条件下简支梁的抗剪承载力。

47、(   ) 钢筋混凝土大偏压构件的破坏特征是远侧钢筋受拉屈服，随后近侧钢筋受压屈服，混凝土也压碎。

48、(   ) 小偏心受拉构件破坏时，混凝土完全退出工作，全部拉力由钢筋承担。

49、(   ) 大、小偏心受拉构件的判断是依据纵向拉力N的作用点的位置。

50、(   ) 张拉控制应力的确定是越大越好。

- 填空题

1．钢筋和混凝土之间粘结力包括化学胶着力、         和机械咬合力。

2．混凝土等级为C30表示其_                为30Nmm2。

3．取残余应变为0.2%所对应的应力作为无明显流幅钢筋的强度限值，通常称为

强度。

4．建筑结构应满足       性、        性、        性三个方面的功能要求。

5．普通房屋和构筑物的设计使用年限为        年。

6．钢筋混凝土偏心受压构件是大偏压的判断依据为        。

7．梁的斜截面破坏模式有斜压破坏、           、斜拉破坏。

8．受压区混凝土被压溃，纵筋向外鼓出，横向挠度迅速发展，构件失去平衡，最后将凸边的混凝土拉断，长柱的这种破坏被称为         。

9．轴心受拉构件承载力极限状态时，拉力由           承担。

10．在受弯矩、剪力、扭矩构件中，箍筋作用主要是抵抗              。

11．反映裂缝间受拉混凝土对纵向受拉钢筋应变的影响程度的系数叫做                。

12. 钢筋冷拉后，经过一段时间钢筋的屈服点比原屈服点有所提高的现象称为     。

13. 结构或材料承受的应力不变，而应变随时间增长的现象称为         。

14. 轴心受压柱破坏形式有材料破坏和失稳破坏两种，其中短柱属       破坏，细长柱属     破坏。

15. 偏心受压长柱受力时，长细比越大，产生的      弯矩越大。

16. 受剪构件中的弯起钢筋和箍筋统称为      。

17. 在钢筋混凝土构件中，通常采用     钢筋和      筋组成空间骨架来提高构件的抗扭刚度。

18. 在长期荷载作用下，钢筋混凝土梁的挠度随时间增加而        ，刚度随时间增加而     。

19. 先张法预应力构件是靠                传递预应力的，后张法预应力构件是靠                保持预应力的。

20. 预应力钢筋在进行张拉时所控制达到的最大应力值称为      。

21. 影响混凝土结构耐久性的主要因素有        和       。

22．钢筋和混凝土共同工作的基础是两者具有可靠的_    _和相近的线性系数。

23．钢筋混凝土中常用的HRB400级钢筋代号中数字400表示__              。

24．有明显屈服点钢筋设计强度取值依据为钢筋的___ ___强度。

25．衡量钢筋塑性性能好坏的指标有__    _和钢筋的冷弯性能。

26．结构的极限状态包括承载力极限状态和__         __两种。

27．钢筋混凝土轴心受压构件承载力计算公式为N≤ϕ(fcA+fy'As')，其中主要与构件的        _有关。

28．梁的斜截面抗剪承载力计算公式的建立是以__      _破坏模式为依据的。

29．受弯构件中，当钢筋的屈服与压区混凝土的压坏同时发生时的配筋率称为               。

30．张拉终止后，预应力钢筋预应力随时间增长而降低的现象称为          。

31．连续梁按塑性设计要求ξ≤0.35是为了                       。

32．衡量钢材力学性能的四大指标是        、        、        、        。

33．预应力混凝土构件与钢筋混凝土构件相比，前者正截面的          明显高于后者。

34.钢筋在高应力作用下，长度保持不变而应力随时间的增长而逐渐减低的现象称为钢筋的应力松弛。减小预应力钢筋的松弛损失可采用          工艺。

35．有腹筋梁的斜截面破坏，当配置的箍筋太多或剪跨比λ较小时，发生斜压破坏，其破坏特征是混凝土压碎，箍筋          。

36.偏心受压构件按破坏特征分为          受压构件和          受压构件。

37.弯扭构件可能出现的破坏形式有        、        、        、        。

38.当梁、柱中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度大于          mm时，应对保护层采取有效的防裂缝构造措施。

39.在混凝土受弯构件挠度计算时，构件的刚度不是常量，需要考虑刚度随__      _          的变化，即确定短期刚度的计算；还要考虑刚度随          的变化，即确定长期刚度的计算

40.最小刚度原则是指，同号弯矩区段，按弯矩          截面确定的刚度值作为该区段的抗弯刚度。

41.纵筋伸入支座的锚固长度，如在梁底的直线段长度不够时，则可以         ，使其满足锚固长度的要求。

42.钢筋混凝土梁的腹筋是          和          的总称。

43.钢筋经过冷拉加工后，其强度会_          ，而塑性会          。

44.当采用边长为200mm的立方体混凝土试件时，须将其抗压强度实测值乘以换算系数          ，转换成标准试件（边长为150mm）的立方体抗压强度值。

45.变形钢筋的粘结力由三个方面组成：混凝土握住钢筋的摩擦力；水泥胶凝体与钢筋间的胶合力；钢筋表面凹凸不平与混凝土之间的          。

46.结构的可靠性是指结构在正常设计、正常施工和正常使用条件下，在预定的使用年限内完成预期的安全性、适用性和          功能的能力。

47.适筋梁从开始加载到破坏要经过三个阶段。构件的变形验算和裂缝宽度验算是建立在第          阶段受力状态的基础上。

48.轴心受压柱的箍筋是由          确定的。

49.第一批预应力损失是指混凝土预压          的损失；第二批预应力损失是指混凝土预压          的损失。

50.张拉控制应力是指张拉钢筋时，总张拉力除以          得出的应力值。

- 简答题

1. 钢筋和混凝土粘结力由哪几部分组成？哪一种为主要作用？

2. 试说明超筋梁、少筋梁的破坏特点。如何在设计中避免构件发生超筋、少筋破坏？

3. 简要说明先张法、后张法的概念？

4. 试说明受弯构件的三种破坏模式及特征？

5. 试说明受剪构件中箍筋的作用。

6. 什么是最小刚度原则。

7. 当前结构设计中考虑的有哪几种极限状态？试举例说明。

8. 有腹筋梁的斜截面受剪破坏形态有哪几种？在工程设计时分别应该采用何种方式避免？

9. 试说明轴心受压构件中纵筋和箍筋的作用。

10. 试解释预应力损失的概念并列举出预应力损失的种类？

11. 试述剪跨比的概念及对梁受剪破坏形态的影响？

12. 纯扭构件有哪些破坏形态？在什么条件下，纯扭构件破坏时，纵向钢筋和箍筋都会先达到抗拉屈服强度，然后混凝土才压坏？

13. 试说明在抗剪能力计算时，下列条件的作用是什么？

1）V≤0.25bh0fc ；  2） ρsv>0.02fcfyv

14. 简要回答混凝土构件正截面的裂缝控制等级如何划分？

15. 说明超筋梁的破坏特征，为什么在设计中不允许出现超筋梁？

- 应用题

计算题：

1已知单筋矩形截面梁b×h=250×500mm，环境类别为一类，由荷载设计值产生的弯矩M=200kN·m。混凝土强度等级C30，钢筋为HRB400级，求所需受拉钢筋面积。（）

计算题：

2． 钢筋混凝土矩形截面简支梁，如图1 所示，截面尺寸200mm×400mm，环境类别为一类，受均布荷载作用q=60kN/m（包括梁自重)，混凝土强度等级C30，箍筋为HPB300级，当仅配置箍筋抵抗剪力时，设计所需箍筋。()

计算题：

3. 已知钢筋混凝土柱，b=300mm，h=400mm，承受轴力设计值N=550kN，弯矩设计值M1=220KN.m,，M2=275KN.m，混凝土强度等级为C40，纵向钢筋为HRB400，构件计算长度l。=4.8m，a=a'=40mm。

按对称配筋，求纵向受力钢筋的数量。（）

计算题：

4． 已知矩形截面梁b×h=200×500mm，as=45mm，受均布荷载作用，支座边缘的剪力设计值V=170kNm。混凝土强度等级C30，箍筋为HPB300级，求仅配置箍筋抵抗剪力时，所需箍筋的Asv1S。（）

(βc=1.0,fc=14.3Nmm2,ft=1.43Nmm2，fyv=270Nmm2，ρsv,min=0.24ftfyv

V≤0.25βcfcbh0,V≤0.7ftbh0+fyvnAsv1Sh0)

计算题：

5. 已知钢筋混凝土柱，承受设计轴力N=550kN，设计弯矩M1= M2=275KN.m,计算长度Lc/h=4.5m,b=300mm,h=400mm, as=as＇=45mm,用C40混凝土,HRB400钢筋,求:按对称配筋求As和As'。 ()（α1=1.0,fc=19.1Nmm2,fy=fy'=360Nmm2,ξb=0.518，ea=20mm,M=CmηnsM2，ei=MN+ea，N=α1fcbx+fy'As'−fyAs,

Ne=α1fcbx(h0−0.5x)+fy'As'(h0−as'),单侧最小配筋率0.2%，全截面最小配筋率0.55%)