《汽车构造》习题库

- 单项选择题（在每小题列出4个备选项中只有1个是符合题目要求的。错选、多选或未选均无分。）

1．轿车的主参数代号为（    ）

A．总质量      	B．总长度        	C．发动机排量     D． 座位数

2．发动机前置后轮驱动的布置形式多用于（    ）

A．货车        	B．轿车        	C．客车        	D．越野车

3．曲轴上的主轴承采用的润滑方式是（    ）

A．飞溅润滑      	B．压力润滑      C．润滑脂润滑     D．浇注润滑

4．对气缸垫的主要要求是（     ）

A．导热性       	B．隔热性        	C． 密封性       	D．足够的强度

5．四冲程直列4缸发动机曲轴相邻工作两缸的曲拐之间的夹角是（    ）

A．60°           B．90°  	       C．120° 	       D．180°

6．自动变速器选档杆上的字母“D”表示（    ）

A．空挡        	B．前进挡        	C．低挡        	D．停车挡

7．越野汽车的前桥属于（    ）

A．转向桥    	    B．驱动桥    	    C．转向驱动桥    D．支撑桥

8． 离合器中将动力通过输出轴传给变速器的是（    ）

A．飞轮     	    B．离合器壳     	C．压盘       	D．从动盘

9．发动机在冷启动时需要供给的混合气是（    ）

A．功率混合气	    B．经济混合气    C．极浓       	D．极稀

10．驱动风扇的V带轮装在曲轴的（    ）

A．前端        	B．后端        	C．上端        	D．下端

11．车轮定位参数中能减轻轮毂外轴承负荷的参数是 （    ）

A．主销后倾	    B．车轮外倾  	    C．前轮前束      D．主销内倾

12．汽车用减振器广泛采用的是（    ）

A．摆臂式  	 B．单向作用筒式     C．双向作用筒式    	D．阻力可调式

13．连接轮盘和半轴凸缘的零件是（    ）

A.轮毂          B.轮辋             C.轮辐               D.轮胎

14．飞轮的主要作用是（    ）

A．起动发动机   B．储存能量     	C．产生动力  	       D．增大阻力

15．子午线轮胎的帘布层与胎冠中心线交角为（    ）

A．30°    	  B．60°      	    C．90°      	       D．120°

16．电控汽油喷射系统中电动汽油泵的作用是将汽油送至（    ）

A．进气管       B．压力调节器       C．气缸        	    D．喷油器

17．将电源的低压电转变成点火所需的高压电的基本元件是（    ）

A．分电器	      B．火花塞       	 C．点火线圈	       D．执行器

18．防抱死制动系统的理想滑移率为（    ）

A．10%          B．20%        	     C．30%        	    D．40%

19．规定车辆右侧通行的国家的汽车转向盘安置在驾驶室（    ）

A．左侧  	      B．右侧    	        C．前侧    	       D．后侧

20．等速行驶百公里燃油消耗量是汽车的（    ）

A．制动性指标    B．动力性指标    	 C．经济性指标  	   D．通过性指标

21．客车的主参数代号为

A．总质量      	B．总长度        	C．座位数      	D．发动机排量

22．发动机中置后轮驱动的布置形式多用于

A．货车       	B．轿车        	C．赛车        	D．越野车

23．凸轮与挺柱采用的润滑方式是

A．飞溅润滑      	B．压力润滑      C．自润滑        	D．润滑脂润滑

24．散热器百叶窗的主要功用是

A．改变空气流速   B．控制空气流量  C．增加冷却水压力	D．降低冷却水温度

25．安装飞轮用的凸缘装在曲轴的

A．上端   	       B．下端  	       C．前端	       D．后端

26．自动变速器选档杆上的字母“L”表示

A．倒挡        	B．高挡        	C．低挡        	D．停车挡

27．一般轿车的后桥属于

A．驱动桥    	   B．支撑桥    	   C．转向驱动桥     D．转向桥

28．十字轴万向节是

A．等速万向节  	  B．准等速万向节   C．不等速万向节   	D．柔性万向节

29．从进气门开始开启到上止点所对应的曲轴转角称为

A．进气提前角	  B．进气迟后角     C．排气提前角     D．排气迟后角

30．点火提前角过早会使发动机

Ａ. 功率下降　  Ｂ. 过热　　      Ｃ.油耗下降　     Ｄ.排气管冒黑烟

31．防止较大的机械杂质进入润滑油路的滤网式装置是

A．粗滤器	      B．细滤器        C．复合式滤清器    D．集滤器

32．消除车轮外倾造成的车轮滚动时的横向滑磨问题的是

A．主销外倾      	B．前轮前束       C．主销内倾        	D．不确定

33．缓和汽车行驶受到冲击的零件是

A.轮毂            B.轮辋            C.轮辐              D.轮胎

34．机油滤清器上的旁通阀的作用是

A．限制机油压力  	B．保证正常润滑   C．确保机油回流    	D．流向机油散热器

35．普通斜交轮胎的帘布层与胎冠中心线交角为

A．15～20°    	B．25～30°      	 C．35～40°      	D．45～50°

36．曲轴正时齿轮和凸轮轴正时齿轮的传动比是

A．1∶1  	       B．2∶1   	        C．1∶2    	       D．以上都不对

37．消声器的作用是

A．降低排气温度	B．减少排气污染物   C．降低排气压力	D．消除排气脉动

38．防抱死制动系统的滑移率为100%时，横向附着系数为

A．接近于零	    B．0.2~0.4  	     C．0.5~0.6  	       D．0.7~0.8

39．规定车辆左侧通行的国家的汽车转向盘安置在驾驶室

A．左侧        	B．右侧      	     C．前侧        	    D．后侧

40．乘坐的舒适度是汽车的

A．操纵稳定性  	B．通过性    	     C．行驶平顺性    	D．制动性

41．货车的主参数代号为

A．总质量      	B．总长度        	C．发动机排量     D． 座位数

42．发动机后置后轮驱动的布置形式多用于

A．货车        	B．轿车        	C．客车        	D．越野车

43．连杆轴承采用的润滑方式是

A．飞溅润滑      	B．压力润滑      C．润滑脂润滑     D．浇注润滑

44．对气环的主要要求是

A．导热性       	B．隔热性        	C．足够的强度    	D．密封性

45．四冲程直列6缸发动机，各同名凸轮之间的相对位置夹角是

A．60°           B．90°  	       C．120° 	       D．180°

46．自动变速器选档杆上的字母“N”表示

A．空挡        	B．高挡        	C．低挡        	D．停车挡

47．一般汽车的前桥属于

A．驱动桥    	    B．转向桥    	    C．转向驱动桥    D．支撑桥

48．离合器中支撑压紧弹簧和分离杠杆的是

A．飞轮     	    B．离合器壳     	C．压盘       	D．从动盘

49．发动机在怠速时需要供给的混合气是

A．功率混合气	    B．经济混合气    C．极浓       	D．极稀

50．防止轴向窜动的止推片装在曲轴的

A．前端        	B．后端        	C．上端        	D．下端

51．车轮定位参数中能形成回正的稳定力矩的参数是

A．车轮外倾	    B．主销内倾	    C．前轮前束      D．主销后倾

52．汽车用主减速器广泛采用的是

A．单级主减速器  	B．双级主减速器   C．双速主减速器 	D．准双曲面齿轮式

53．保护车轮轮圈的零件是

A.轮毂            B.轮辋            C.轮辐              D.轮胎

54．活塞的主要作用是

A．起动发动机   B．储存能量     	C．传递动力  	       D．增大阻力

55．转向盘自由行程一般不超过

A．10°～15°   B．25°～30°      C．35°～40°        D．45°～50°

56．膜片式汽油泵实际泵油量的大小决定于

A．泵油压力     B．泵膜的实际行程  C．泵膜弹簧的弹力   D．外摇臂

57．防止触电间放电的基本元件是

A．分电器	      B．火花塞       	 C．电容器	          D． 点火线圈

58．汽车发动机各零件最理想的摩擦形式是

A．干摩擦       B．半干摩擦       	 C．液体摩擦        	D．半液体摩擦

59．在汽车制动过程中，如果只是前轮制动到抱死滑移而后轮还在滚动，则汽车可能

A．不能转向     B．正常转向         C．甩尾　 　　      D．调头

60．汽车的爬坡能力是汽车的

A．制动性指标    B．动力性指标    	 C．经济性指标  	   D．通过性指标

61．越野汽车的主参数代号为

A．总质量      	B．总长度        	C．座位数      	D．发动机排量

62．发动机前置前轮驱动的布置形式多用于

A．货车       	B．轿车        	C．赛车        	D．越野车

63．水泵轴承采用的润滑方式是

A．飞溅润滑      	B．压力润滑      C．自润滑        	D．润滑脂润滑

64．风扇离合器的主要功用是

A．减小风扇噪声  B．控制空气流量  C．控制冷却水温度	D．增加冷却水压力

65．扭转减振器装在曲轴的

A．上端   	       B．下端  	       C．前端	       D．后端

66．自动变速器选档杆上的字母“P”表示

A．倒挡        	B．低挡        	C．前进挡        	D．停车挡

67．一般商用车的后桥属于

A．驱动桥    	   B．支撑桥    	   C．转向驱动桥     D．转向桥

68．双联式万向节是

A．等速万向节  	  B．准等速万向节   C．不等速万向节   	D．柔性万向节

69．从排气门开始开启到下止点所对应的曲轴转角称为

A．进气提前角	  B．进气迟后角     C．排气提前角     D．排气迟后角

70．控制电控点火系统初级电流通断的装置是

A．传感器       B．分电器         C．点火器         D．点火线圈

71．滤去机油中粒度较大的杂质的全流式滤清器是

A．粗滤器	      B．细滤器        C．复合式滤清器    D．集滤器

72．减轻轮毂外轴承负荷，使轮胎磨损均匀的是

A．主销外倾      	B．前轮前束       C．主销内倾        	D．前轮外倾

73．安装和支撑轮胎的零件是

A.轮毂            B. 轮辐           C.轮辋              D.轮盘

74．机油滤清器上的限压阀的作用是

A．限制机油压力  	B．保证正常润滑   C．确保机油回流    	D．流向机油散热器

75．球叉式万向节允许最大交角为

A．17～18°    	B．25～26°      	 C．32～33°      	D．45～46°

76．V形发动机曲轴的曲拐个数与气缸数之比是

A．1∶1  	       B．2∶1   	        C．1∶2    	       D．以上都不对

77．可变进气歧管的作用是

A．降低进气温度	B．增强气流强度   C．增大进气阻力	   D．消除进气脉动

78．一般中型载货汽车转向器的传动比为

A. ＝14～16      B.＝28～42       C.＝20～24         D. ＝30～35

79．子午线轮胎的帘布层数一般比普通斜交胎约可减少

A．10～20%       	B．20～30%   	     C．30～40%     	    D．40～50%

80．克服各种障碍的能力是汽车的

A．操纵稳定性  	B．通过性    	     C．行驶平顺性    	D．制动性

81．自卸汽车的主参数代号为

A．总质量      	B．总长度        	C．座位数      	D．发动机排量

82．发动机全轮驱动的布置形式多用于

A．货车       	B．轿车        	C．赛车        	D．越野车

83．发电机轴承采用的润滑方式是

A．飞溅润滑      	B．压力润滑      C．润滑脂润滑        D． 自润滑

84．风扇离合器的主要功用是

A．减小风扇噪声  B．控制冷却水温度  C．增加冷却水压力	D．控制空气流量

85．扭转减振器装在曲轴的

A．上端   	       B．下端  	       C．前端	       D．后端

86．自动变速器选档杆上的字母“R”表示

A．倒挡        	B．低挡        	C．前进挡        	D．停车挡

87．一般独立悬架常采用

A．钢板弹簧  	   B．扭杆弹簧   	   C．螺旋弹簧       D．气体弹簧

88．鼓式车轮制动器的旋转元件是

A．制动蹄   	   B．制动鼓         C．摩擦片     	D．制动轮缸

89．从上止点到排气门开始关闭所对应的曲轴转角称为

A．进气提前角	   B．进气迟后角     C．排气提前角     D．排气迟后角

90．断电器凸轮的凸棱数与发动机气缸数的关系一般应为

A．1:1           B．1:2            C．1:6            D．不一定

91．滤去机油中粒度较小的杂质的分流式滤清器是

A．粗滤器	       B．细滤器        C．复合式滤清器    D．集滤器

92．顶置式气门的气门间隙的调整部位是在

A．挺杆上        B．推杆上          C．摇臂上           D．凸轮上

93．东风EQ1090E型汽车的车架类型属于

A. 边梁式        B. 周边式          C. 中梁式           D. 综合式

94．冷却系统中能提高冷却液沸点的装置是

A．水箱盖  	   B．散热器          C．水泵    	       D． 水套

95．三销轴式万向节允许最大交角为

A．15°    	   B．25°      	     C．35°      	    D．45°

96．获最低耗油率的混合气过量空气系数应是

A．1.2～1.4 	   B．1.05～1.15      C．1    	           D．0.85～0.95

97．谐振进气系统的作用是

A．增强进气流量  B．降低进气温度    C．增大进气阻力	    D．消除进气脉动

98．外胎结构中，起承受负荷作用的是

A. 胎面          B. 胎圈            C. 帘布层            D. 缓冲层

99．曲轴轴向定位点采用的是

A．一点定位     	B．二点定位  	     C．三点定位    	    D．四点定位

100．汽车在行驶中能减速停车是汽车的

A．操纵稳定性  	B．通过性    	     C．行驶平顺性    	D．制动性

二、多项选择题（在每小题列出的5个备选项中至少有2个是符合题目要求的。错选、多选、少选或未选均无分。）

1．发动机增压的方式主要有（      ）

A．气波增压	  B．脉动增压    C．涡轮增压   D．凸轮增压   E．泵轮增压

2．配气机构按凸轮轴位置分为（      ）

A．上置式	      B．中置式      C．下置式     D．侧置式    	E．顶置式

3．强制循环式水冷却系的主要组成部件有（      ）

A．散热器	      B．水泵      	C．导热罩  	D．分流板    	E．冷却水套

4．变矩器的基本组成零件是（      ）

A．凸轮	      B．泵轮      	C．飞轮    	D．导轮    	E．涡轮

5．下列部件中属于转向操纵机构的是（      ）

A．转向盘	      B．传动轴      C．转向摇臂	D．转向轴    	E．转向横拉杆

6．汽车动力性主要评定指标有

A．最高车速	B．加速时间     C．行驶平顺	  D．爬坡能力    	E．稳态转向

7．按照多缸机气缸排列形式的不同，气缸体可分为

A．单列式	   B．隧道式       C．龙门式     D．对置式    	E．V形式

8．发动机压力润滑系统的主要组成部件有

A．主轴颈	   B．机油泵     	  C．集滤器	  D．压力表    	E．温度表

9．按制动系统的作用可分为

A．行车制动   B．人力制动      C．驻车制动   D．综合制动    E．辅助制动

10．下列部件中属于转向传动机构的是

A．转向盘	  B．转向摇臂    C．传动轴    	  D．转向横拉杆   E．转向节臂

11．汽车经济性主要评定指标有

A．最高车速	  B．百公里油耗  C．行驶平顺   D．爬坡能力   E．单位燃料里程

12．按照多缸机曲轴箱结构形式的不同，气缸体可分为

A．单列式	      B．隧道式      C．龙门式     D．对置式     E．V形式

13．曲柄连杆机构的主要组成部件有

A．凸轮	      B．活塞      	C．曲轴  	   D．飞轮    	E．冷却水套

14．液力耦合器的基本组成零件是

A．泵轮	      B．凸轮      	C．导轮    	D．外壳    	E．涡轮

15．下列部件中属于万向传动装置的是

A．传动轴	      B．转向器      C．中间支撑	D．转向轴    	E．万向节

16．转向器按传动副的结构型式分，目前有

A．蜗杆滚轮式	B．齿条齿扇式  C．齿轮齿条式  D．曲柄指销式  	E．蜗杆指销式

17．柴油机燃烧室可分为

A．分开式	   B．平顶式       C．预燃室式   D．涡流室式    	E．统一式

18．发动机配气机构的主要组成部件有

A．气门	   B．凸轮轴     	  C．滤清器	  D．挺柱    	   E．齿形带

19．按传动比变化方式，汽车自动变速器可分为

A．有级式    B．自动式       C．无级式      D．综合式      E．辅助式

20．下列部件中属于液压助力转向系统的是

A．转向油泵   B．转向电机    C．转向控制阀  D．机械转向器   E．转向动力缸

21．变速器锁止装置有

A．自锁装置	B．换挡锁装置   C．倒挡锁装置 D．互锁装置    	E．空挡锁装置

22．活塞表面处理的方式主要有

A．顶部渗碳   B．表面淬火     C．镀锡处理   D．裙部磷化    	E．涂石墨

23．发动机过渡工况的主要有

A．怠速工况   B．冷起动工况   C．加速工况	  D．全负荷工况   E．暖机工况

24．驱动桥主减速器的作用有

A．改变方向   B．降低转速    C．产生减速比  D．增大扭矩    E．产生离地间隙

25．下列部件中属于等速万向节的是

A．球叉式     B．三销轴式     C．十字轴式   D．双联式       E．球笼式

三、名词解释

1. 汽车的前悬

2. 气缸工作容积

3. 可燃混合气

4. 转向梯形

5. 独立悬架

6. 全支承曲轴

7. 燃烧室容积

8. 配气相位

9. 车轮转角

10. 非独立悬架

11. 承载式车身

12. 扭曲环

13. 压缩比

14. 转向驱动桥

15. 制动距离

16. 全支承曲轴

17. 活塞行程

18. 气门间隙

19. 转向半径

20. 主销后倾

21. 充气系数

22. 柴油机“飞车”

23. 活塞销偏置

24. 承载式车身

25. 可逆式转向器

四、简答题

1. 简述曲轴曲拐的布置原则。

2. 简述机械挺柱的配气机构中要留有气门间隙的原因及不良后果。

3. 简述发动机润滑系的作用及主要组成机件。

4. 简述摩擦离合器的功用。

5. 简述制动系统的组成及作用。

6. 简述气门弹簧的作用及在装配要预先压缩的原因。

7. 简述活塞头部气环的作用。

8. 简述蜡式节温器的工作原理。

9. 简述万向节不等速传动的危害及实现等速传动的条件。

10. 简述轮胎的组成及子午线轮胎的特点。

11. 简述柴油机喷油器的作用及要求。

12. 简述常用活塞环气环的断面形状，解释为什么很少做成矩形的？

13. 简述配气机构中采用两个套装的气门弹簧的理由。

14. 简述变速器的功用。

15. 简述液力减振器的工作原理。

16. 简述调速器的作用。

17. 简述四冲程汽油机工作过程。

18. 简述发动机扭转减振器的作用。

19. 简述普通十字轴刚性万向节实现等角速度传动的条件。

20. 简述同步器的作用及特点。

21. 简述汽车底盘的基本作用。

22. 简述四冲程柴油机工作过程。

23. 简述起动机电磁开关的组成和作用。

24. 简述膜片弹簧离合器的结构特点。

25. 简述对转向系的要求。

五、论述题

1. 试述四冲程汽油机和柴油机在总体结构、工作原理和使用特点上的相同和不同点。

2. 分析齿轮齿条式转向器和循环球-齿条齿扇式转向器的组成、工作原理及特点。

3. 试述为什么进、排气门早开晚关有利于进、排气？

4. 试述防抱死制动系统的组成、工作原理及作用。

5. 试述四冲程汽油机和柴油机燃油供给系的工作原理和使用特点上的相同和不同点。

6. 分析驱动桥的组成、工作原理及断开式驱动桥的特点。

7. 分析电控汽油喷射系统的组成、工作原理及实际喷油量的确定过程。

8. 试述主减速器的功用、基本形式及基本组成。

9. 试述柱塞式喷油泵的组成及各部分的作用。

10. 试述自动变速器的功用、基本组成及工作原理。