课程名称： 电力系统继电保护

- 单项选择题

| 1、 | 高压输电线路的故障， 绝大部分是( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | 单相接地短路 | B. |  | 两相接地短路 |  |  |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 三相短路 |  | D. |  |  |  | 两相相间短路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、 | 反应测量阻抗变化而动作的保护称为( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 低电压保护 | B. |  | 过电流保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 距离保护 |  | D. |  |  |  | 纵差保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、 | 系统发生不正常运行状态时， 继电保护装置的基本任务是( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 切除所有元件 | B. |  | 切电源 |  |  |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 切负荷 |  | D. |  |  |  | 给出信号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、 | 利用故障时， 测量阻抗减小可以构成反应于短路点到保护安装地点之间的距离减小而动作的( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 过负荷保护 | B. |  | 过电压保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 瓦斯保护 |  | D. |  |  |  | 距离保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、 | 不属于继电保护的四性原则是( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 选择性 | B. |  | 可靠性 |  |  |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 灵敏性 |  | D. |  |  |  | 协调性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、 | 下面属于非电气量保护的是( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 瓦斯保护 | B. |  | 电流保护 |  |  |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 电压保护 |  | D. |  |  |  | 距离保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、 | 回路接线越简单， 保护的可靠性越( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 低 | B. |  | 高 |  |  |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 无影响 |  | D. |  |  |  | 不清楚 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、 | 双绕组变压器内部故障时，保护跳变压器( )的变压器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 低压侧 | B. |  | 高压侧 |  |  |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 双侧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、 | 无时限电流速断保护( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 能保护线路全长 |  |  | B. | 有时能保护线路全长， 且至下一线路的一部分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | 不能保护线路全长 |  |  | D. | 能保护线路全长并延伸至下一段线路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、 | 电力系统中继电保护的时间阶梯一般取( )秒。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 0.1 | B. |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 0.5 |  | D. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11、 | 电力系统最严重的短路故障是( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 单相接地短路 | B. |  | 两相接地短路 |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 三相短路 |  |  | D. |  |  |  | 两相相间短路 |  |  |  |  |  |  |
| 12、 | 反应变压器油箱内部气体变化而动作的保护称为( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 瓦斯保护 | B. |  | 过电流保护 |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 距离保护 |  |  | D. |  |  |  | 纵差保护 |  |  |  |  |  |  |
| 13、 | 系统发生故障时， 继电保护装置的基本任务是( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 切除故障元件 | B. |  | 切电源 |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 切负荷 |  |  | D. |  |  |  | 给出信号 |  |  |  |  |  |  |
| 14、 | ( )是指在保护装置规定的保护范围内发生了它应该动作的故障时不应拒动，而在任何该保护不应该动作的情况下不应该误动作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 可靠性 | B. |  | 选择性 |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 灵敏性 |  |  | D. |  |  |  | 速动性 |  |  |  |  |  |  |
| 15、 | 电力系统发生短路故障时， 电流( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 不变 | B. |  | 增大 |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 减小 |  |  | D. |  |  |  | 不确定 |  |  |  |  |  |  |
| 16、 | 对电力系统继电保护性能的最根本要求的性质是( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 选择性 | B. |  | 可靠性 |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 灵敏性 |  |  | D. |  |  |  | 速动性 |  |  |  |  |  |  |
| 17、 | 继电保护的灵敏性越高， 则安全性越( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 低 | B. |  | 高 |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 无影响 |  |  | D. |  |  |  | 不清楚 |  |  |  |  |  |  |
| 18、 | 系统正常运行的功率因数角一般小于( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 0° | B. |  | 30° |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 40° |  |  | D. |  |  |  | 70° |  |  |  |  |  |  |
| 19、 | CPU 属于微机保护的( )单元。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 数据采集单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B. |  |  |  |  | 数据处理单元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | 开关量输入输出接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D. |  |  |  |  | 通信接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20、 | 在很短线路的后备保护中， 宜选用的保护是( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 三段式保护 | B. |  | Ⅱ和Ⅲ段保护 |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | Ⅰ段保护 |  |  | D. |  |  |  | Ⅱ段保护 |  |  |  |  |  |  |
| 21、 | 反应电流增大而动作的保护称为( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 低电压保护 | B. |  | 过电流保护 |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 过电压保护 |  |  |  |  | D. |  |  |  | 纵差保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22、 | 反应电力元件两端电流相量和变化而动作的保护称为( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 瓦斯保护 | B. |  | 过电流保护 |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 距离保护 |  |  |  |  | D. |  |  |  | 纵差保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23、 | ( )对电力系统稳定运行的影响最小。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 两相短路 | B. |  | 三相短路 |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 单相接地 |  |  |  |  | D. |  |  |  | 两相接地短路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24、 | 一般的快速保护的动作时间为( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 0.01s~0.04s | B. |  | 0.02s~0.06s |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 0.04s~0.08s |  |  |  |  | D. |  |  |  | 0.06s~0.15s |  |  |  |  |  |  |  |
| 25、 | 电力系统发生短路故障时， 电压( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 不变 | B. |  | 增大 |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 减小 |  |  |  |  | D. |  |  |  | 不确定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26、 | 不误动是保护的( )性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 选择性 | B. |  | 安全性 |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 信赖性 |  |  |  |  | D. |  |  |  | 灵敏性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27、 | 转子接地保护是配置给( )的保护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 发电机 | B. |  | 变压器 |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 母线 |  |  |  |  | D. |  |  |  | 输电线路 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28、 | 线路的过电流保护的起动电流是按( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 该线路的负荷电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B. |  |  |  |  | 最大的故障电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | 大于允许的过负荷电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D. |  |  |  |  | 最大短路电流 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29、 | 电流保护( )段是一种常用的后备保护， 实际中使用非常广泛。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 1 | B. |  | 2 |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | D. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30、 | 电流保护进行灵敏度校验时， 一般用( )短路的计算值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 三相 | B. |  | 两相 |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 两相接地 |  |  |  |  | D. |  |  |  | 单相接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31、 | 反应电压增大而动作的保护称为( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 低电压保护 | B. |  | 过电流保护 |  |  |  | C. |  |  |  |  |  | 过电压保护 |  |  |  |  |  |  |  | D. |  |  |  | 纵差保护 |  |  |
| 32、 | 高频保护常用的通信通道是( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 导引线 | B. |  | 电力线 |  |  |  | C. |  |  |  |  |  | 微波 |  |  |  |  |  |  |  | D. |  |  |  | 光纤 |  |  |
| 33、 | 短路电流一般为额定电流的( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 几倍到几十倍 | B. |  | 一倍 |  |  |  | C. |  |  |  |  |  | 两倍 |  |  |  |  |  |  |  | D. |  |  |  | 五倍 |  |  |
| 34、 | 保护装置的灵敏性通常用( )来衡量。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 动作时限 | B. |  | 灵敏系数 |  |  |  | C. |  |  |  |  |  | 是否拒动 |  |  |  |  |  |  |  | D. |  |  |  | 是否动作 |  |  |
| 35、 | 过负荷属于变压器的( )运行状态。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 正常 | B. |  | 故障 |  |  |  | C. |  |  |  |  |  | 不正常 |  |  |  |  |  |  |  | D. |  |  |  | 事故 |  |  |
| 36、 | 高压电网中拒动的影响更( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 大 | B. |  | 小 |  |  |  | C. |  |  |  |  |  | 无影响 |  |  |  |  |  |  |  | D. |  |  |  | 不清楚 |  |  |
| 37、 | 性能最好的继电保护装置是( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 机电式保护装置 |  |  |  |  |  |  | B. |  |  |  |  |  | 晶体管式继电保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | 集成电路保护装置 |  |  |  |  |  |  | D. |  |  |  |  |  | 微机保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38、 | 100%定子接地保护保护发电机的( )的故障。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 转子绕组 | B. |  | 中性点 |  |  |  | C. |  |  |  |  |  | 定子绕组 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39、 | 当限时电流速断保护的灵敏度不满足要求时， 可考虑( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 采用过电流保护 |  |  |  |  | B. |  | 与下一级过电流保护相配合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | 与下一级电流速断保护相配合 |  |  |  |  | D. |  | 与下一级限时电流速断保护相配合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40、 | 过电流保护在最大负荷时， 保护( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 启动 | B. |  | 动作 |  |  |  |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 跳闸 |  |  |  |  | D. |  |  |  | 不动作 |  |  |
| 41、 | 纵联保护需要( )端电气量进行信息交换 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 单 |  | B. |  | 双 |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 三 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D. | 多 |  |  |
| 42、 | 下面是发电机和变压器共有的保护是( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 瓦斯保护 |  | B. |  | 距离保护 |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 失磁保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D. | 纵差保护 |  |  |
| 43、 | 电力系统中电气元件的正常工作遭到破坏， 但没有发生故障， 这种情况属于电力系统的( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 过电压状态 |  | B. |  | 过负荷状态 |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 不正常运行状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D. | 振荡状态 |  |  |
| 44、 | ( )具有巨大的计算、 分析和逻辑判断能力，有存储记忆功能，可用以实现任何性能完善且复杂的保护原理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 微机保护 |  |  |  |  |  | B. |  | 机电式继电保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | 晶体管式继电保护 |  |  |  |  |  | D. |  | 集成电路式继电保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45、 | 下面不属于电力系统不正常运行状态的是( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 过负荷 |  | B. |  | 过电压 |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 低频率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D. | 短路 |  |  |
| 46、 | 低压电网中拒动的影响更( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 大 |  | B. |  | 小 |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 无影响 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D. | 不清楚 |  |  |
| 47、 | 在三段式电流保护中各段之间的灵敏度大小的关系为( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 瞬时速断最高， 过流保护最低 |  |  |  |  |  | B. |  | 限时电流速断最高， 瞬时速断最低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | 过流保护最高， 瞬时速断最低 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48、 | 过电流保护在被保护线路输送最大负荷时，其动作行为是( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 不应动作于跳闸 |  |  |  |  |  | B. |  | 动作于跳闸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | 发出信号 |  |  |  |  |  | D. |  | 不发出信号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49、 | 电流 I 段保护的灵敏系数通常用保护范围来衡量，其保护范围越长表明保护越( ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 可靠 |  | B. |  | 不可靠 |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 灵敏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D. | 不灵敏 |  |  |
| 50、 | 微机保护中输入信号为( )的电压信号。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A. | 1V |  | B. |  | 2V |  |  |  |  | C. |  |  |  |  | 5V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D. | 5或10V |  |  |

- 判断题

| 1、 |  | 过负荷属于电力系统的故障运行状态。( ) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2、 |  | 三相短路故障属于不对称短路故障。( ) |  |
| 3、 |  | 短路电流最小的短路故障类型是两相短路。( ) |  |
| 4、 |  | 继电保护装置是保证电力元件安全运行的基本装备，任何电力元件都不得在无保护的状态下运行。( ) |  |
| 5、 |  | 从故障开始到线路跳闸这一段时间是继电保护装置动作时间和断路器全开断时间之和。( ) |  |
| 6、 |  | 瞬时电流速断保护可以无时限跳闸。( ) |  |
| 7、 |  | 过电流保护是一种常用的后备保护，实际中使用非常广泛。( ) |  |
| 8、 |  | 电力系统继电保护装置是电力系统的二次设备。( ) |  |
| 9、 |  | 避雷器是电力系统的一次设备。( ) |  |
| 10、 |  | 电流互感器并接在电力系统中。( ) |  |
| 11、 |  | 电力系统的运行状态有正常、不正常与故障三种。( ) |  |
| 12、 |  | 单相接地故障属于对称短路故障。( ) |  |
| 13、 |  | 瓦斯保护是非电气量保护。( ) |  |
| 14、 |  | 不重要的电力设备可以在短时间内无保护状态下运行。( ) |  |
| 15、 |  | 可靠性是电力系统对继电保护性能的最根本要求。( ) |  |
| 16、 |  | 限时电流速断保护可以快速切除故障。( ) |  |
| 17、 |  | 电流速断保护可以单独作为三段式电流保护的主保护。( ) |  |
| 18、 |  | 互感器是电力系统的二次设备。( ) |  |
| 19、 |  | 继电器是电力系统的一次设备。( ) |  |
| 20、 |  | 电压互感器不允许开路。( ) |  |
| 21、 |  | 系统振荡是电力系统的正常运行状态。( ) |
| 22、 |  | 短路电流一般为额定电流的几倍到几十倍。( ) |
| 23、 |  | 保护装置由测量比较元件、逻辑判断元件、执行输出元件构成。( ) |
| 24、 |  | 不履行现场继电保护工作安全措施票，是现场继电保护习惯性违章的表现。( ) |
| 25、 |  | 电力系统继电保护性能的可靠性包含安全性与信赖性。( ) |
| 26、 |  | 瞬时电流速断保护可以保护线路全长。( ) |
| 27、 |  | 三段式电流保护的主保护是由电流速断保护和限时电流速断保护一起实现的。( ) |
| 28、 |  | 发电机是电力系统的一次设备。( ) |
| 29、 |  | 电力系统发生短路故障后电压升高。( ) |
| 30、 |  | 电流互感器不允许开路。( ) |
| 31、 |  | 过电压是电力系统的不正常运行状态。( ) |
| 32、 |  | 短路是电力系统的不正常运行状态。( ) |
| 33、 |  | 电力系统的设备状态一般划分为运行、热备用、冷备用和检修四种状态。( ) |
| 34、 |  | 继电保护专业的“三误”是指误碰、误整定、误接线。( ) |
| 35、 |  | 最小保护范围为在系统最大运行方式下两相短路时出现。( ) |
| 36、 |  | 过电流保护作为本条线路主保护拒动的近后备保护。( ) |
| 37、 |  | 三段式电流保护主要应用于35KV及以下的电网中。( ) |
| 38、 |  | 变压器是电力系统的二次设备。( ) |
| 39、 |  | 电磁型继电器主要应用于35KV以下的电力系统中。( ) |
| 40、 |  | 阻抗继电器是过量继电器。( ) |
| 41、 |  | 快速切除线路和母线的短路故障是提高电力系统静态稳定的重要手段。( ) |  |  |
| 42、 |  | 电力系统对继电保护最基本的要求是它的可靠性、选择性、快速性和灵敏性。( ) |  |  |
| 43、 |  | 最大运行方式下三相短路具有最大短路电流。( ) |  |  |
| 44、 |  | 过电流保护不可以保护本线路的全长，但可以保护相邻下一级线路的全长。( ) |  |  |
| 45、 |  | 三段式电流保护主要针对相间短路故障。( ) |  |  |
| 46、 |  | 电容器是电力系统的一次设备。( ) |  |  |
| 47、 |  | 电流互感器串接在电力系统中。( ) |  |  |
| 48、 |  | 瓦斯继电器是电气量继电器。( ) |  |  |
| 49、 |  | 微机保护中要求输入的信号是5V或10V电压信号。( ) |  |  |
| 50、 |  | 微机保护所采集的信息通常分为模拟量和开关量。( ) |  |  |

- 填空题

| 1、 | 继电保护的可靠性要求保护装置在该动作时( )，在不该动作时不误动。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、 | 灵敏性通常用( )来衡量。 |  |  |  |  |
| 3、 | 电力系统正常运行流通的电流是负荷电流，故障时是( )。 |  |  |  |  |
| 4、 | 使继电器动作的( )电流称为动作电流。 |  |  |  |  |
| 5、 | ( )是实现距离保护的基本元件。 |  |  |  |  |
| 6、 | 短路电流大小与短路类型( )【有/无】关。 |  |  |  |  |
| 7、 | 过电流保护分为( )过电流保护和反时限过电流保护。 |  |  |  |  |
| 8、 | ( )电流保护是一种常用的后备保护， 实际中使用非常广泛。 |  |  |  |  |
| 9、 | 微机保护的基本结构由硬件和( )两部分构成。 |  |  |  |  |
| 10、 | 输电线路纵联保护需要采集( )端量电气信息以构成保护。 |  |  |  |  |
| 11、 |  | 保护装置的组成元件质量越高、 回路接线越简单， 保护装置的的可靠性就越( )。 |  |  |  |
| 12、 |  | 当保护装置的选择性与快速性矛盾时，应首先保证保护装置的( )前提下尽量作到快速性。 |  |  |  |
| 13、 |  | 利用线路短路故障时电流增大的特点，可以构成电网故障的( )保护。 |  |  |  |
| 14、 |  | 使继电器返回的( )电流称为返回电流。 |  |  |  |
| 15、 |  | 一切过量动作的继电器的返回系数恒( )1。 |  |  |  |
| 16、 |  | 三段式电流保护由( )保护、限时电流速断保护、过电流保护构成。 |  |  |  |
| 17、 |  | 最大运行方式下( )短路具有最大短路电流。 |  |  |  |
| 18、 |  | 变压器的瓦斯保护是( )量保护。 |  |  |  |
| 19、 |  | 微机保护装置硬件系统由( )、数据处理单元、开关量输入输出接口、通信接口、电源五个单元构成。 |  |  |  |
| 20、 |  | 高频保护常用的通信通道是( )。 |  |  |  |
| 21、 | 正确地凋试、整定，良好地运行维护以及丰富的运行经验，可以提高保护的( )。 |  |  |  |
| 22、 | 电力系统发生故障时的基本特征有电流增大、电压( )。 |  |  |  |
| 23、 | ( )继电器的作用是测量电流的大小。 |  |  |  |
| 24、 | ( )是电力系统中最易发生故障的电力元件。 |  |  |  |
| 25、 | 继电保护装置是电力系统的( )次设备。 |  |  |  |
| 26、 | 电流速断保护是通过( )来保证选择性的。 |  |  |  |
| 27、 | 电流保护的接线方式是指保护中电流继电器与( )之间的连接方式。 |  |  |  |
| 28、 | 变压器的过负荷保护是( )运行状态。 |  |
| 29、 | 为了保证采样的真实性，采样频率必须大于( )倍的采样信号频率。 |  |
| 30、 | 要实现全球通信，最少需要( )个微波中继站。 |  |
| 31、 |  | 对220kV及以上电压的超高压电网，继电保护装置发生( )的危害更大。 |  |  |  |
| 32、 |  | 电气元件配置两套保护，一套保护不动作时另一套保护动作于跳闸，称为( )保护。 |  |  |  |
| 33、 |  | 电流继电器( )接在电流互感器的二次侧。 |  |  |  |
| 34、 |  | 对继电器的基本要求是工作可靠， 动作过程具有( )。 |  |  |  |
| 35、 |  | 电力系统一次与二次的分界设备是( )。 |  |  |  |
| 36、 |  | 保护的范围随( )、故障类型的变化而变化。 |  |  |  |
| 37、 |  | 过电流保护作为本条线路主保护拒动的( )后备保护，也作为下一条线路保护和断路器拒动的远后备保护。 |  |  |  |
| 38、 |  | 发电机的主保护是( )保护。 |  |  |  |
| 39、 |  | 微机保护里处理的信息都是( )量。 |  |  |  |
| 40、 |  | 电力阻波器属于电力系统( )次设备。 |  |  |  |
| 41、 |  | 电力系统继电保护必须有严格的( )性。 |  |
| 42、 |  | 后备保护分为( )保护和近后备保护。 |  |
| 43、 |  | 电压继电器( )接在电压互感器的二次侧。 |  |
| 44、 |  | 距离继电器是一种( )【过/欠】量继电器。 |  |
| 45、 |  | 短路点距离保护安装点越远时， 阻抗越大， 短路电流越( )【大/小】。 |  |
| 46、 |  | 最小保护范围为在系统最小运行方式下( )短路时出现。 |  |
| 47、 |  | 过电流保护在最大负荷时，保护( )【可以/不可以】动作。 |  |
| 48、 |  | 发电机的励磁回路接地需要配置( )保护。 |  |
| 49、 |  | 微机保护所采集的信息通常分为模拟量和( )量。 |  |
| 50、 |  | 电力系统一次回路与二次回路的连接设备是( )。 |  |

- 简答题（本大题共3小题，每小题6分，共18分）。

| 1、 | 什么是电力系统继电保护？ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、 | 根据被保护的对象分类，继电保护可以分为哪些类型？ |  |  |  |
| 3、 | 变压器瓦斯保护的原理是什么？ |  |  |  |
| 4、 |  | 保护范围划分的基本原则是什么？ |  |  |
| 5、 |  | 流过保护安装处短路电流的大小与什么因素相关？ |  |  |
| 6、 |  | 变压器接地保护有哪些？ |  |  |
| 7、 |  | 影响继电保护装置可靠性的因素有哪些？ |  |
| 8、 |  | 什么是距离保护？ |  |
| 9、 |  | 发电机常见的保护有哪些？ |  |
| 1) | 构成保护的继电器有哪些？（至少6种） |  |  |
| 2) | 纵联保护的保护通信方式有哪些？ |  |  |
| 3) | 微机保护装置的特点有哪些？ |  |  |
| 10、 | 常见的继电保护原理有哪些？ |  |  |
| 11、 |  | 输电线路纵联差动保护的原理是什么？ |
| 12、 |  | 微机保护数据采集系统的作用是什么？ |

- 读图分析题

| 1、 |  | 下图为电力系统某保护的接线框图， 请写出该保护的名称并完成下图中数字1至5所代表的元件名称。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2、 |  | 请绘制下图方向电流保护的交流电流与交流电压回路展开图。 |  |  |
| 3、 |  | 如下图所示系统中，若发电机、变压器各装有图示的保护，若k点发生两相短路时，发电机和变压器各有哪些保护会起动？应由哪个保护最先动作？跳开哪些断路器？ |  |  |  |
| 4、 |  | 下图为某保护的展开图，其中KV为低电压继电器。请读图并回答问题。 |  |  |  |  |
|  |  | 问题1：该保护为（ ）保护。 |  |  |  |  |
|  |  | 问题2：该保护展开图中存在问题，请指出并改正。 |  |  |  |  |
|  |  | 问题3：请说明该保护的工作原理。 |  |  |  |  |
| 5、 |  | 下图为某保护的原理接线图。请读图并回答问题。 |
|  |  | 问题1：该保护中KA为( )元件，KVN为( )元件，KV为( )元件，KM为( )元件，KT为( )元件，KS为( )元件。 |
|  |  | 问题2：该保护为变压器的为( )保护。 |
|  |  | 问题3：请说明该保护的工作原理。 |

- 计算题

| 1、 | 下图所示网络装设三段式电流保护，其中 KIrel=1.25，z1=0.4Ω/km。请对保护1的第I段进行整定。 |
| --- | --- |

| 2、 | 如下图所示系统，线路L1，L2上均配置有三段式电流保护。已知Zs.min =6.3Ω，Zs.max =9.4Ω，L1，L2的长度分别为25km，62km。X1=0.4Ω/km，t2III=2.5s。 线路L1的最大负荷电流为150A，电机的自起动系数Kss=1.3，继电器的返回系数Kre= 0.85。试对线路L1上配置的三段式电流保护第I段进行整定计算。 KIrel=1.2，KIIrel=1.1，KIIIrel=1.15 |
| --- | --- |

| 3、 | 下图所示网络装设三段式电流保护，其中 KIrel=1.25，KIIrel=1.1，z1=0.4Ω/km。请对保护1的第II段进行整定。△t=0.5s |  |
| --- | --- | --- |
| 4、 | 如下图所示系统，线路L1，L2上均配置有三段式电流保护。已知Zs.min =6.3Ω，Zs.max =9.4Ω，L1，L2的长度分别为25km，62km。X1=0.4Ω/km，t2III=2.5s。 线路L1的最大负荷电流为150A，电机的自起动系数Kss=1.3，继电器的返回系数Kre= 0.85。试对线路L1上配置的三段式电流保护第II段进行整定计算。 KIrel=1.2，KIIrel=1.1，KIIIrel=1.15 |  |
| 5、 | 下图所示网络装设三段式电流保护，其中 KIrel=1.25，KIIrel=1.1，KIIIrel=1.2，tIII3=0.5s，Kre=0.85，Kss=2.0，z1=0.4Ω/km，IL.max=150A，请对保护1的第III段进行整定。△t=0.5s |
| 近后备校验、 远后备校验、 |  |