课程名称：__自动控制原理___

一、单项选择题

1.二阶系统的传递函数，则该系统是（  ）

A.临界阻尼系统   B.欠阻尼系统     C.过阻尼系统      D.零阻尼系统

2.若系统的开环传 递函数为，则它的开环增益为（  ）

A.1               B.2             C.5               D.10

3.引出点前移越过一个方块图单元时，应在引出线支路上（  ）

A.并联越过的方块图单元           B.并联越过的方块图单元的倒数

C.串联越过的方块图单元           D.串联越过的方块图单元的倒数

4.一般为使系统有较好的稳定性,希望相位裕量g为（  ）

A.0～15°        B.15°～30°         C.30°～60°         D.60°～90°

5.系统的开环传递函数为，则实轴上的根轨迹为（  ）

A.(-2，-1)和（0，∞）                 B.(-∞，-2)和(-1，0)

C.(0，1)和(2，∞)                  	D.(-∞，0)和(1，2)

6.采用负反馈形式连接后，则 (    )

A.一定能使闭环系统稳定；               B.系统动态性能一定会提高；

C.一定能使干扰引起的误差逐渐减小，最后完全消除；

D.需要调整系统的结构参数，才能改善系统性能。

7.关于传递函数，错误的说法是 (    )

A.传递函数只适用于线性定常系统；

B.传递函数不仅取决于系统的结构参数，给定输入和扰动对传递函数也有影响；

C.传递函数一般是为复变量s的真分式；

D.闭环传递函数的极点决定了系统的稳定性。

8.为了保证系统稳定，则闭环极点都必须在（  ）上。

A.s左半平面                    B.s右半平面

C.s上半平面                 D.s下半平面

9.二阶欠阻尼系统的性能指标中只与阻尼比有关的是 （  ）

A.上升时间                      B.峰值时间

C.调整时间                      D.最大超调量

10.关于系统频域校正，下列观点错误的是(    )

A. 一个设计良好的系统，相角裕度应为45度左右；

B.开环频率特性，在中频段对数幅频特性斜率应为；

C.低频段，系统的开环增益主要由系统动态性能要求决定；

D.利用超前网络进行串联校正，是利用超前网络的相角超前特性。

11.当忽略电动机的电枢电感后，以电动机的转速为输出变量，电枢电压为输入变量时，电动机可看作一个（  ）

A.比例环节        B.微分环节      C.积分环节       D.惯性环节

12.开环传递函数为G(s)H(s)=,则实轴上的根轨迹为（  ）

A.(-3，∞)        B.(0，∞)         C.(-∞，-3)      D.(-3，0)

13.某典型环节的传递函数是，则该环节是（  ）

A.比例环节       B.积分环节       C.惯性环节        D.微分环节

14.已知系统的微分方程为，则系统的传递函数是（  ）

A.                   B.

C.                   D.

15.梅逊公式主要用来（  ）

A.判断稳定性                     B.计算输入误差

C.求系统的传递函数               D.求系统的根轨迹

16.直接对控制对象进行操作的元件称为（  ）

A.给定元件        B.放大元件    C.比较元件        D.执行元件

17.某典型环节的传递函数是，则该环节是（  ）

A.比例环节        B.惯性环节    C.积分环节        D.微分环节

18.设积分环节的传递函数为，则其频率特性幅值A()=（  ）

A.           B.            C.             D.

19.系统稳定的充分必要条件是其特征方程式的所有根均在根平面的（  ）

A.右半部分      B.左半部分        C.实轴上          D.虚轴上

20.若保持二阶系统的ζ不变，提高ωn，则可以（  ）

A.提高上升时间和峰值时间             B.减少上升时间和峰值时间

C.提高上升时间和调整时间             D.减少上升时间和超调量

21.采用负反馈形式连接后，则 (    )

A.一定能使闭环系统稳定；               B.系统动态性能一定会提高；

C.一定能使干扰引起的误差逐渐减小，最后完全消除；

D.需要调整系统的结构参数，才能改善系统性能。

22.关于传递函数，错误的说法是 (    )

A.传递函数只适用于线性定常系统；

B.传递函数不仅取决于系统的结构参数，给定输入和扰动对传递函数也有影响；

C.传递函数一般是为复变量s的真分式；

D.闭环传递函数的极点决定了系统的稳定性。

23.梅逊公式主要用来（  ）

A.判断稳定性                     B.计算输入误差

C.求系统的传递函数               D.求系统的根轨迹

24. 某系统的传递函数是，则该可看成由（  ）环节串联而成。

A.比例、延时     B.惯性、导前     C.惯性、延时     D.惯性、比例

25.确定根轨迹大致走向，一般需要用（  ）条件就够了。

A.特征方程       B.幅角条件     C.幅值条件    D.幅值条件+幅角条件

二、简答题

1.简述自动控制系统最基本的控制方式和基本原理。

2.简述对自动控制系统的基本性能要求。什么是系统正常工作的首要条件？

3.简述开环控制与闭环控制的优缺点。

4．简述线性系统稳定的充要条件。

5．列写出线性系统典型环节及其传递函数。

6.简述对于一个理想的控制系统，其开环对数频率特性的低频段、中频段和高频段分别应具有的特点。

7.简述非线性特性描述函数的定义。

8.简述传递函数的定义。

9.简述闭环采样系统稳定的充要条件。

10.众所周知，蝙蝠没有视觉，人们常常蝙蝠在房屋内飞行时不会撞到墙壁上，请你用自动控制理论分析这一现象。

11.请你应用自动控制原理分析下述炉温度控制系统的工作过程，并说出系统的给定量、被控对象和被控量，测量环节和执行环节分别由哪些装置起作用，最后根据分析画出系统原理方块图。

12、请你应用自动控制原理分析下述炉温度控制系统的工作过程，并说出系统的给定量、被控对象和被控量，测量环节和执行环节分别由哪些装置起作用，最后根据分析画出系统原理方块图。

13.一个设计合理的系统，其开环对数频率特性的三段频具有什么特点？

14.从时域和频域的角度分别简述相对稳定性和稳定裕度的概念。

三、填空题

# 1.控制系统中的控制器，常常采用比例、积分、微分等控制率，或用这些基本控制率的组合，如         ，           ，和         等复合控制率，以达到对被控对象的有效控制。

# 2.要能从采样信号中大体复现原有连续信号，采样频率必须满足           ，这就是香农采样定理。

3.闭环采样系统稳定的充要条件                       。

# 4.PID调节中的“P”指的是              控制器。

# 5.对控制系统的首要要求是系统具有               。

6.传递函数反映了系统内在的固有特性，与                  无关。

7.反馈控制又称偏差控制，其控制作用是通过            与反馈量的差值进行的。

# 8.对于最小相位系统一般只要知道系统的                就可以判断其稳定性。

9.线性系统的特点是信号具有          性和            性。

10.传递函数只与                  有关，与输出量、输入量          。

11.最佳二阶工程阻尼系数ξ＝          。

12.讨论系统的动态性能时，通常选用的典型输入信号为               。

13.根据系统开环传递函数中包含       环节的数目，确定系统的型次。

14.控制系统中的控制器，常常采用比例、积分、微分等控制率，或用这些基本控制率的组合，如        ，          ，和         等复合控制率，以达到对被控对象的有效控制。

15.自动控制系统有两种基本控制方式，当控制装置与受控对象之间只有顺向作用而无反向联系时，称为               ；当控制装置与受控对象之间不但有顺向作用而且还有反向联系时，称为               ；含有测速发电机的电动机速度控制系统，属于             。

# 16.根轨迹起始于                     ，终止于                     。

17.稳定是对控制系统最基本的要求，若一个控制系统的响应曲线为衰减振荡，则该系统            。判断一个闭环线性控制系统是否稳定，在时域分析中采用           ；在频域分析中采用               。

18.对自动控制系统的基本要求可以概括为三个方面，即：       、快速性和            。

19.某线性定常系统的单位脉冲响应为，则该系统闭环传递函数为         。

# 20.PID调节中的“D”指的是              控制器。

# 21.某典型环节的传递函数是，则系统的时间常数是        。

# 22.输入相同时，系统型别越高，稳态误差越        。

23.对控制系统的首要要求是系统具有               。

四、判断题稳定性

1.已知系统闭环特征方程为，试用劳斯判据确定该系统的稳定性，并说出系统特征根在s右半平面的个数。

2. 已知系统开环幅相频率特性如图1所示，试根据奈氏判据判别系统的稳定性,并说明闭环右半平面的极点个数。其中为开环传递函数在s右半平面极点数，为开环积分环节的个数。

图1

3.已知系统闭环特征方程为，试用劳斯判据确定该系统的稳定性，并说出系统特征根在s右半平面的个数。

4. 已知系统开环幅相频率特性如图1所示，试根据奈氏判据判别系统的稳定性,并说明闭环右半平面的极点个数。其中为开环传递函数在s右半平面极点数，为开环积分环节的个数。

图1

5.已知系统闭环特征方程为，试用劳斯判据确定该系统的稳定性，并说出系统特征根在s右半平面的个数。

6. 已知系统开环幅相频率特性如图1所示，试根据奈氏判据判别系统的稳定性,并说明闭环右半平面的极点个数。其中为开环传递函数在s右半平面极点数，为开环积分环节的个数。

图1

7.已知系统闭环特征方程为，试用劳斯判据确定该系统的稳定性，并说出系统特征根在s右半平面的个数。

8. 已知系统开环幅相频率特性如图1所示，试根据奈氏判据判别系统的稳定性,并说明闭环右半平面的极点个数。其中为开环传递函数在s右半平面极点数，为开环积分环节的个数。

9.已知系统闭环特征方程为，试用劳斯判据确定该系统的稳定性，并说出系统特征根在s右半平面的个数。

10. 已知系统开环幅相频率特性如图1所示，试根据奈氏判据判别系统的稳定性,并说明闭环右半平面的极点个数。其中为开环传递函数在s右半平面极点数，为开环积分环节的个数。

图1

五、计算题

1.某系统结构图如图2所示，

图2

当扰动信号为零时，

（1）求出系统的开环传递函数；

（2）求出系统的闭环传递函数；

（3）求出系统的阻尼比和自然谐振频率；

（4）求出系统的单位阶跃响应；

（5）求出系统的超调量。

2.已知系统结构如图3所示，

图3

（1）当，写出给定误差传递函数，计算作用下的稳态误差；

（2）当，写出扰动误差传递函数，计算作用下的稳态误差；

（3）当和同时作用下，计算系统总的稳态误差。

3.某位置随动系统结构图如图2所示，

图2

（1）（3分）求出系统的闭环传递函数；

（2）（6分）求出系统的阻尼比和自然谐振频率；

（3）（6分）求出系统的超调量，系统的调节时间。

4.已知系统结构如图3所示，

图3

（1）（6分）当，写出给定误差传递函数，计算作用下的稳态误差；

（2）（6分）当，写出扰动误差传递函数，计算作用下的稳态误差；

（3）（3分）当和同时作用下，计算系统总的稳态误差；

5.若某系统，当零初始条件下的单位阶跃响应为试求系统的传递函数和脉冲响应。

6.单位负反馈系统的开环传递函数，试求：峰值时间、调节时间和超调量。

7.已知系统的结构图如图2所示，分别求该系统的静态位置误差系数、速度误差系数和加速度误差系数。当系统的输入分别为（1），（2），（3）时，求每种情况下系统的稳态误差。

图2

8.某系统结构图如图2所示，

图2

（1）写出该系统的开环传递函数（1分）；

（2）写出该系统的闭环传递函数（2分）；

（3）求出系统的阻尼比和自然谐振频率（6分）；

（4）求出系统单位阶跃响应时的超调量，系统的调节时间（6分）；

9.已知某最小相位系统开环对数幅频特性渐近线如图3所示。

图3

- 求系统的型别（3分）；

- 求系统的开环增益K（3分）;

- 求系统的开环传递函数（4分）；

（4）求系统的幅值穿越频率（5分）。

10.已知某系统结构图如下，且K=T=1

（1）（6分）计算阻尼比和自然振荡角频率；

（2）（6分）计算超调量和调节时间。

（3）(3分）求系统在单位阶跃信号下的稳态误差。

11.已知单位负反馈系统的开环传递函数为，当系统的给定信号为时，求系统的稳态输出和稳态误差。