课程名称：生产与运作管理

参考教材：《生产运作管理》机械工业出版社，第四版

- 判断题

1.	产品的设计阶段在很大程度上决定了产品的性能、质量和成本。（   　）

2.	原料笨重且价格低廉的企业应该在接近消费市场的位置建厂（      ）

3.	在按工艺原则布置的生产单位里，工艺过程是封闭的，能独立或相对独立地出产产品。（     ）

4.	工序同期化就是要使各工作地的单件作业时间尽可能接近节拍或节拍的整数倍。（     ）

5.	U型生产单元的缺点是操作者之间不好互相帮助，合作困难。（        ）

6.	解决问题式团队是一种正式组织，不仅有建议权，还具有决策权。（     　）

7.	工作扩大化就是在工作中给与职工更多的责任，更多参与决策和管理的机会。（　   　）

8.	备货型生产企业编制年度计划的核心内容是确定品种和数量。（      ）

9.	库存的本质就是资源的闲置。（      ）

10.	对于价格折扣模型，按最低价求得的经济订货批量如果可行，则一定是最佳订货批量(即相应的总费用最低)。（　  　）

- 处于生产过程中的暂未加工的在制品，对于企业而言不是库存。（   ）

- 企业生产过程中，误期完工影响生产进度，故应提倡和鼓励提前完工。(     )

- 按Johnson算法得出的最优顺序，若从中去掉某些工件得出的顺序仍为余下工件的最优顺序。（　 　）

- 按顺序移动方式的零件宜采用工艺专业化的原则进行生产。(     )

- 确定出最佳的作业顺序很容易，只要列出所有的顺序，然后再从中挑出最好的就可以了。（　 　）

- 作业(i,j)的最早可能开工时间一定等于事件(i)的最早可能发生时间。（　 　）

- 质量是反映产品理化性能等指标符合设计水平的程度，和顾客的要求没有关系。（　 　）

- 产品并行设计方法的基本思想就是力图使产品开发者从一开始就考虑到产品全寿命周期从概念形成到产品报废的所有因素。（  　）

- 推行成组技术能直接减少零件的变化，从而提高新产品开发效率。(      )

- 原料笨重且价格低廉的企业应该在接近原料产地的位置建厂。（      ）

21. 生产系统能加工的产品（零件）种类数越多，系统的柔性越好。（     ）

22. 单件小批生产具有“以不变应万变”的特点，同时又具有高效率的优点。（    ）

23. 工序同期化就是要使各工作地的单件作业时间尽可能接近节拍或节拍的整数倍。（  ）

24. 生产系统的产成品标准化程度高通常意味着产品的产量也高(      )

25. 节拍是指流水线上连续出产两件相同制品的时间间隔。（     ）

26. 直到近年来有人提出基于时间竞争的思想，管理领域才有人开始对时间进行研究。(     )

27. 在项目网络图中，作业(i,j)的最早可能开工时间一定等于事件(i)的最早可能发生时间。（　   ）

28. 产品串行设计方法的基本思想就是力图使产品开发者从一开始就考虑到产品全寿命周期从概念形成到产品报废的所有因素（      ）

29. 按Johnson算法可以得出多个顺序，则应从中选优。（　  　）

30.	按EOQ公式，毛坯的生产批量应该大于零件的加工批量。（　  　）

31.	备货型生产是指按用户订单进行的生产，流程式生产一般为备货型生产。（　 　）

32.	按Johnson算法得出的最优顺序，若从中去掉某些工件得出的顺序仍为余下工件的最优顺序。（　 　）

33.	服务型企业的生产过程很简单，因此比制造型企业更容易控制其生产过程。（　 　）

34.	不放在仓库里的物品不能称作库存。（　 　）

35.	流程式生产中的设备柔性较高。(      )

36.	在项目网络图中，作业(i, j)的最迟必须完工时间一定等于事件(j)的最迟必须发生时间。（　 　）

37.	当企业只从事一项事业时，则公司战略和经营战略是一致的。(      )

38.	工序同期化就是要使各工作地的单件作业时间尽可能接近节拍或节拍的整数倍。（    ）

39.	预测的时间范围越大，其结果越准确。（   　）

40.	备货型生产企业编制年度计划的核心内容是确定品种和数量。（     ）

- 大量大批生产具有“以不变应万变”的特点，同时又具有高效率的优点。（   ）

- 预测的时间范围越小，其结果越准确。（    　）

- 推行成组技术能提高新产品开发效率。(      )

- 节拍是指生产一件产品所需要的时间。（     ）

- U型生产单元的优点是操作者之间容易互相帮助，实现生产现平衡。（      ）

- 备货型生产企业编制年度计划的核心内容是确定产品的种类。（     ）

- 按EOQ公式，毛坯的生产批量应该小于零件的加工批量。（　  　）

- MRP系统主要是对独立需求的物料进行管理。（　    ）

- 按平行移动方式的零件宜采用工艺专业化的原则进行生产。(     )

- 在企业生产过程中，误期完工影响生产进度，故应提倡和鼓励提前完工。(     )

- 选择题

1. 提高多品种中小批量生产效率的主要途径有（       ）

A. 减少零件变化  B. 增加工人数量  C. 增加设备种类   D. 提高生产系统柔性

2. 在大多数企业中存在的三个主要职能是（       ）

A. 制造、生产和运作          B. 运作、营销和财务

C. 运作、人事和营销          D. 运作、制造和财务

3. 为不同的目标市场的顾客提供不同产品或服务的是属于(       )

A. 成本领先战略   B. 差异化战略      C. 集中战略       D. 同一战略

4. 新产品设计标准化的内容可以包括（         ）

A. 产品类型      B. 产品性能       C. 零部件形状     D. 试验方法

5. 下列属于生产宽放时间的有（       ）

A. 饮水时间      B. 交接班时间    C. 铸造时间       D. 调整机器设备时间

6. 人-机工程研究的工作环境不包括以下哪一项（       ）

A.气候状况           B. 照明与色彩状况

C. 噪声与振动状况    D. 人际关系状况

7. 对于大量生产，一般表示生产能力的单位是：（       ）

A . 具体产品              B. 代表产品

C. 假定产品              D. 模糊概念

8. 来自用户的对企业产品和服务的需求称为（      ）

A. 相关需求       B. 独立需求        C. 单周期需求     D. 多周期需求

9. 与job shop 排序不直接相关的是 （        ）

A. 加工描述矩阵      B. 加工时间矩阵

C. 加工顺序矩阵      D.  “漏斗”模型

10. 项目管理的主要目标是(        )

A. 费用低        B. 规模大         C. 质量高        D. 进度快

- 适用于市场需求量大、重复性生产和标准化产品的布置是（     ）。

A. 工艺专业化布置           B. 产品布置

C. 固定式布置               D. 成组制造单元布置

- 能够给员工更多责任、更多参与决策和管理的机会的是(        )。

A. 工作扩大化               B. 工作职务轮换

C. 工作丰富化               D. 团队工作式

- 最佳的温度不是某一固定数值，而是指某一范围，试问工厂车间的最佳温度范围应为（       ）。

A . 18.3℃~21.1℃            B. 12.8℃~18.3℃

C. 21.1℃~22.2℃             D. 18.3℃~20℃

- 处理非均匀需求的常用策略有（      ）。

A. 改变库存水平  　        B. 改变工人数量

C. 改变生产率              D. 改变服务水平

- 适用于重要物资的库存控制系统是（      ）。

A. 最大最小系统    B. 固定量系统

C. 单周期系统      D. 固定间隔期系统

- 下列哪些产品在一般情况下属于单周期需求的产品（       ）。

A. 圣诞树        B. 贺年片       C. 电视机      D. 奥运会纪念章

- 下列不是相关需求的是（      ）

A. 原材料        B. 在制品       C 成品         D 外购零件

- 下面关于生产作业计划的叙述正确的是(         )。

A. 生产作业计划是企业的战略计划

B. 计划的对象包括安排零部件的出产数量、设备及人工的使用

C. 编制作业计划的主要工作之一就是要确定出最佳的作业排序

D. 通常作业排序的问题很容易计算

- 一个工件还需要5天加工时间才能完成，今天是这个月的10日，如果这个工件14日到期，临界比是（　）。

A. 0.2      B. 4         C. 1        D. 0.8

- 任务分派情况下，五个工件分派到五台机器上有 （　　 　　）种不同的方法。

A. 5       B. 25        C. 120       D. 3125

21. 如果生产过程出现“瓶颈”现象，可能在组织生产过程中破坏了生产的(      )

A. 连续性         B. 比例性          C. 均衡性         D. 准时性

22. 适用于多品种中小批量生产类型的生产流程是（     ）

A. 对象专业化形式     B. 工艺专业化形式  C. 项目型形式     D. 以上都不是

23. 为不同的目标市场的顾客提供不同产品或服务的是属于(      )

A. 成本领先战略   B. 差异化战略      C. 集中战略       D. 同一战略

24.  AMT具有三个层次以上的集成系统，分别为：（      ）。

A. 加工中心或制造单元    B. 柔性制造系统     C. 普通机床   D. CIMS

25.  随着库存量增加而减少的费用有(     )

A. 订货费        B. 调整准备费     C. 生产管理费     D. 缺货损失费

26.  下列不是相关需求的是（   ）

A. 原材料      B. 在制品        C 成品        D 外购零件

27.  产品的“三化”不包括：（       ）

A. 产品系列化            B. 零部件模块化

C. 零部件通用化          D. 零部件标准化

28.  以下要求厂址应该接近消费市场的条件是（      ）

A. 原料易变质                B. 原料笨重

C. 产品运输不便              D. 原料运输不便

29.  对于多品种中小批量生产，可以用（    ）表示设备组的生产能力；

A. 具体产品数     B. 代表产品数      C. 假定产品数     D. 实际产品数

30. 对于MTO企业而言，计划制定的重点是确定（       ）

A. 品种          B. 产量          C. 价格      D. 交货期

31. 下列属于大量大批生产的是（    ）

A. 电冰箱        B. 博士生培养     C. 公共交通      D. 三峡工程

32. 反映产品和服务对生产系统的要求的指标有（       ）

A. 柔性          B. 可靠性         C. 质量          D. 效率

33. 对预测方法的两个基本要求是（     ）

A. 稳定性        B. 成本           C. 响应性        D. 预测精度

34. 迈克尔·波特的三种市场竞争战略是指（      ）

A. 快速响应      B. 差异化战略     C. 成本领先战略  D. 集中一点战略

35. 下列哪项是产品和服务设计标准化的缺点（       ）

A. 增加库存品种数           B. 增加培训费用

C. 减少设计费用             D. 减少产品多样性

36. 某汽车厂每一分钟出产一辆汽车，说明该厂（        ）

A. 生产周期是一分钟     　　    B. 生产节拍是一分钟

C. 组装时间是一分钟       　 	D. 生产准备时间是一分钟

37. 单件小批生产中计划的重点是确定（      ）

A. 品种          B. 产量           C. 价格          D. 交货期

38. 制定企业年度生产计划的依据是(        )

A. 长期预测       B. 中期预测        C. 短期预测       D. 以上都不是

39. 随着库存量增加而增加的费用有(        )

A. 订货费        B. 调整准备费     C. 利息费     D. 缺货损失费

40. MRP的输入主要包括(         )

A. 产品出产计划  B. 产品结构文件   C. 经营计划      D. 库存状态文件

41. 下列属于单件小批生产的是（       ）

A. 电冰箱        B. 博士生培养     C. 公共交通      D. 手工工艺品制造

42. 下列哪项是产品和服务设计标准化的优点（         ）

A. 增加库存品种数           B. 增加培训费用

C. 减少设计费用             D. 减少产品多样性

43. 随着库存量增加而降低的费用有(         )

A. 订货费        B. 调整准备费     C. 利息费     D. 缺货损失费

44. 箭线型网络图的主要构成要素有(         )

A.节点          B.箭线          C.线路           D.字符

- 任务分派情况下，4个工件分派到4台机器上有 （　　  　　）种不同的方法

A. 5           B. 24        C. 120        D. 3125

46. 对多品种中小批量量生产，一般表示生产能力的单位可能是：（       ）

A . 具体产品              B. 代表产品

C. 假定产品              D. 模糊概念

47. 企业备品备件的需求一般为（     ）

A. 相关需求       B. 独立需求        C. 单周期需求     D. 多周期需求

48. 汽车总装线生产的布置形式主要是（      ）

A.工艺布置     B.固定式布置   C.产品布置       D.成组制造单元布置

49. MRP的输出主要包括(         )

A. 自制件投入出产计划      B. 产品结构文件

C. 外购件需求计划          D. 库存状态文件

50. 在双仓系统中，每个仓内的存储量为(        )

A. RL      B. EOQ       C. 安全库存量       D. 安全库存加上最佳订货量

- 简答题

1. 从产品或零部件的个性化程度、生产效率、订货提前期、库存量等方面分析CODP上下游的区别。

2. 叙述生产运作管理的内容与目标？

3. 简述生产单位工艺专业化原则的内涵及其优缺点？

4. 生产能力与生产任务平衡包括哪些内容？当两者不平衡时，各有哪些解决措施？

5.  简述单件小批生产类型的基本特征及其优缺点？

6. 产品流程矩阵对企业生产的战略意义

7. 工作职务轮换在工作设计中的作用

8. MRP的基本思想是什么？

9. 简述生产单位的对象专业化原则的内涵及其优缺点？

10. 什么叫装配线平衡？工作地组织时应遵循哪些原则？

11. 组织生产过程有哪些基本要求？

12. 服务性运作与制造性生产有哪些不同？

13. 生产运作的定义及其扩展

14. 简述大量大批生产类型的基本特征及其主要优缺点？

15. 生产和服务设施布置有哪些基本要求？

16. 什么叫工作设计？工作设计的内容有哪些？

- 什么是产品设计的标准化、系列化通用化

- 什么叫工时定额？它有什么作用？

- 什么叫网络计划技术？

- 全面质量管理的概念和特点？

- 计算题

1. 一装配线计划每小时装配200件产品，每小时用于生产的时间是50分钟。装配工序、每道工序的作业时间及紧前工序等信息如下表(表1)，请：①该装配线的节拍是多大？；②计算每小时装配200件产品的最小工作地数；

| 表1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 序 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
| 作业时间(分钟) | 0.20 | 0.05 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.08 | 0.12 | 0.05 | 0.05 | 0.12 | 0.15 | 0.08 |
| 紧前工序 | — | — | — | — | A,B | C,D | E,F | — | — | H,I,G | J | K |

2. 按下表给出的数据，找出：（1）平均流程时间最短的作业顺序;（2）最大延期量最小的作业顺序。并分别计算平均流程时间、平均延迟时间和最大延迟时间

| 任务 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 加工时间 | 17 | 22 | 12 | 6 | 11 | 17 | 9 | 15 | 10 | 9 |
| 交货期 | 67 | 75 | 37 | 59 | 67 | 88 | 61 | 48 | 79 | 57 |

- 用CDS法求下表（表1）中4/4/P/Fmax问题的最优解并用表格法计算其最长流程时间。

表1

| i | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pi1 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| pi2 | 5 | 7 | 6 | 3 |
| pi3 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| pi4 | 6 | 2 | 4 | 8 |

- 某采购员需要采购一种用于半导体产品的硅片，他必须从三个供应商中选择。供应商A的售价是每片硅片2.50元，其价格与订购量无关。供应商B的售价是每片2.40元，但是订单必须大于或等于3000片。供应商C的价格是每片2.30元，要求订单必须大于等于4000片。假设订货成本为100元，硅片的年需求为20,000片，年库存维持费率为20%。应该采用哪个供应商，订货量是多少？

5. 一家玩具制造厂每天使用200个橡胶轮子制造自动装卸卡车系列玩具。这家工厂自己制造轮子，以每天800个的速度生产。玩具卡车一律都是全年生产，全年按240个工作日计算，生产提前期为4天。每个轮子的持有成本是1年1元，每次生产的生产准备费用为45元，每个轮子的生产成本为80元。试求：

（1）经济生产批量；（5分）

（2）年生产次数、订货点；（5分）

6. 考虑一产品，其需求为确定型非均匀的，具体数据见下表：

| 周次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求量 | 50 | 80 | 180 | 80 | 0 | 20 | 180 | 150 | 10 | 100 | 180 | 130 |

假定：库存维护成本为0.20元/周·件，订货成本为每次30元，期初库存为零。

求：用MPG方法求解最佳订货方案, 计算出总费用。

S=30元, H=0.2元/周·件, S/H=30/0.2=150周·件

7. 已知４个相同的工件要经6道工序加工，其工序单件时间为：

| 工 序 号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工序单件时间(分) | 8 | 10 | 4 | 5 | 2 | 7 |

（1）在平行移动方式下，这批零件的加工周期。

（2）在平行顺序移动方式下，这批零件的加工周期。

8. 一位经理人收到一份有关在几个城市择地设立办事处的分析报告，具体数据如下表：（表中数据是对各因素评价的分值，所有因素的分值都是越高越好）

| 因素 | 位置 |  |  | 因素 | 位置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | B | C |  | A | B | C |
| 商业服务 | 9 | 6 | 5 | 生活费用 | 4 | 6 | 9 |
| 社区服务 | 7 | 6 | 7 | 税收 | 5 | 4 | 4 |
| 不动产成本 | 3 | 8 | 7 | 运输 | 6 | 7 | 8 |
| 建造成本 | 5 | 7 | 5 |  |  |  |  |

（1）如果经理对各因素按相同比重衡量，应选哪个位置为办事处？

（2）如果已知商业服务和建造成本的比重为其他因素比重的两倍，应选哪个位置为办事处？

9．考虑由三台机器组成的流水作业生产线，具体数据见下表。

|  | J1 J2 J3 J4 J5 J6 |
| --- | --- |
| 设备A | 3 8 5 6 7 4 |
| 设备B | 2 3 2 4 5 1 |
| 设备C | 6 10 7 9 6 5 |

求：总加工周期最短的作业顺序;

10. 某自行车公司计划下年度生产特种轮胎60000只，生产率为每天400只，一年按250天计算。一次生产准备费用为450元，提前期为6天。单位生产费用为15元，单位维持库存费用为16元。试求经济生产批量和订货点。

- 案例分析题

TOY玩具公司

TOYS公司是一家从事玩具和拼图游戏生产与销售的有20年历史的公司。公司在质量和创新方面享有盛誉。尽管该公司是本行业的一个领导者，但近几年它的销售额停止增长。在最近6个月内，销售额与去年同期相比确实降低了。生产经理Murphy将销售额停止增长归咎于经济形势。他立即采取许多紧缩措施，包括降低生产成本，解雇设计和产品开发部门的人员。尽管利润仍然不变，他相信在接下来的6个月内，他的决策结果会反映到利润的增长上。

销售副总裁Martin则关注顾客对公司一些玩具使用上的抱怨。某些玩具上的转动零件变得松垮，并且不能动作或动作时容易出现故障。他的助手建议实行交换计划，通过该计划，顾客能够用有问题的玩具更换新产品。助手相信这样会展现公司的良好商誉并平息顾客的不满。他也建议将交换物再生产并在公司的零售店里折价出售。他不认为这会抢走新模型的生意。这个新计划不需要增添新的雇员。正式工人将在销售淡季对这些交换物进行必要的维修从而不影响生产。

当生产助理听到这个建议后，他认为更好的选择是在完工的玩具启运前增加检查次数。“通过100％的检查，我们能排除掉任何有缺陷的玩具并彻底避免问题。”

问题：假设你是公司总裁的顾问并被征询意见，你会推荐什么?

案例分析题

Hazel一直为一家位列《财富》500强的公司工作了近15年。尽管该公司曾经历过一些困难时期，但情况正开始好转。顾客订单在增多；通过在公司范围内实施质量改进规划，质量和生产率均提高很大。就在此时，一个真正的打击来了：当公司做出裁员的决定后．Hazel和大约400个同事突然被解雇了。

从当时的打击中站起来后，她试图到别处找份工作。尽管她没少努力，但求职8个月仍一无进展。随着钱即将花光，她越来越泄气。可是还有一线希望．她能靠为邻居修草坪挣一点收入。一个偶然的机会她听邻居讲他的孩子们都自立了，没有人过来修草坪。她半开玩笑地问这个邻居愿意付多少钱。不久，Hazel就为5个邻居修起了草坪。其他的邻居希望Hazel到他们的草坪上干活，但她感到实在抽不出时间，因为她还要忙于找工作。

然而当求职拒绝信一封接一封收到时．她知道她必须做出她一生中的一个重要决策。在一个星期二早晨，当时天下着雨，她决定自己从事经营——经管邻居们的草坪。放弃四处求职使地得到解脱，自己当老板的前景让她激动。但她也对完全依靠自己有点担心。不过，她还是决定闯一闯。

刚开始，业务开展得有点慢。可是一旦人们认识到Hazel靠得住，很多人就要她经管他们的草坪。有些人很乐意把这个工作让给她，不再让专业草坪修理服务公司承揽他们的草坪。通过一年的经营，她知道靠这种经营能谋生。她也进行诸如给草坪施肥、除花园杂草、剪修灌木丛之类的服务。经营越来越好，Hazel雇了两个零时工来帮她。即使此时，她相信如果必要的话，规模还能扩大。

问题：

（1）Hazel的顾客员可能以什么方式判断她的草坪修理服务质量？

（2）Hazel可能有哪些库存物品？说出她必须做的一个库存决策。

（3）她必须做哪些进度安排，可能出现什么事情破坏进度安排并导致Hazel重新安排进度?

（4）Hazel所在城镇正考虑一项禁止将草屑在马路栏边堆放的条例，因为当地垃圾处理站处理不了这么多垃圾。如果该条例被通过。Hazel可能做出什么选择?说出每一选择的两个优点和两个缺点。

案例分析题

通用汽车

阿根廷的罗萨里奥——在这座城市的边缘，距离底特律6000多英里的地方，推土机已经在日夜不停地铲走肥沃的耕种土层，为通用汽车公司建立明天的汽车装备工厂开辟道路。

这个设立在汽车世界的边远地区而设备一流的工厂，是美国通用汽车公司从其发源地北美洲向发展中国家扩张转换的中心。通用汽车公司这个世界一流的汽车制造者，决定通过在世界各地建立很多实质完全一致的制造工厂来节省资金，这一计划正在阿根廷、波兰、中国和泰国同时实施。

这个“四厂策略”是通用汽本公司最大的国际性扩张，耗资至少22亿美元。公司设计的各国工厂都如此相似以至于工程师可能会弄错它们所在的国家。装配线已经设立，因此只有昂贵的设备问题需要为每一工厂的每一台机器配备一名专家，而像秦国的发动机失灵之类的小问题，打个电话到罗萨里奥中国的卜海，就能很快得到圆满解决。

扩展性和高效率

但是通用汽车公司的新工厂有更深远的意义。它们的建设可以随发展中国家市场需求的增长而扩展。它们的布局就像一个巨大的U形，这样供应商可以运来种类日益增多的已经装配好的组合零件，从而减少通用汽车公司的成本。而在美国，由于工会的限制，这些事情是通用汽车公司不能做的。

这些新工厂比其他东西更能表明，随着全球市场化，跨国公司的本质正在如何发生变化。仅仅在几年以前，通用汽车公司在南美的工厂还在生产Chery Chevettes这种在美国已多年不生产的汽车。汽车工业很大程度上把世界看做它们过时的技术和车型的倾销地。

现在，这个工业正通过集中在发展中世界投资并将其作为它们最新技术和精益生产的展现舞台，以此求得未来的发展。而且通用汽车公司正在寻找比其对手更有活力的全球战略，尽管其他大的汽车制造商也看到了为即将开发的市场做准备的必要性，同时有的实际上已经进入国外市场。但没有一家像通用汽车公司这佯在国外大规模建厂。最近它又宣称计划在巴西南部建第五个更先进的新工厂。

整个罗萨里奥的工厂被设计成精益生产。它的总成本为35,000万美元，是通用公司新工厂中成本最低的；一家任何规模的装配工厂一般都得花费10亿美元。而且，这里的投资包括要比通用公司其他的汽车压模机器都快很多的高科技压模机器、一家能向装配线传送带有空调设施的发动机工厂和已经装配好的传送器、传达带。

精益生产的一个关键原则是工人要负责很多工作而且要分组独立工作。每个工人对装配运作中的全过程负责，甚至包括机器的清扫和基本维修。在日本，这种方法很普遍，但对通用公司在美国的工厂却不适用。因为工会规定只有专门的技工才能维修和保养机器。

虽然这四家工厂被设计得尽可能相似，但他们仍然有所区别，如在泰国要努力防止机器在潮湿的气候中生锈。

问题：

1、简要描述通用汽车公司的四厂策略。

2、通用的全球思维转换的标志是什么?

3、列举罗萨里奥工厂精益制造的要素。

4、在设计单个工厂时，哪些非劳动力的当地因素必须考虑？

案例分析题

卢．马克烘烤公司

卢．马克烘烤公司（Lew-Mark Baking Company）位于纽约州西部的一小城镇。卢和马克弟兄俩刚开始经营的是烘烤食品店。当他们购买了Archway饼干公司特许权后组成了这一公司。有了在纽约和新泽西的专营权后，它成了拥有最大Archway特许权的公司。该公司雇员不足200人，主要是蓝领导工人，气氛很融洽。

产品：该公司惟一的产品是软饼干，有50多种。较大的公司，加纳贝斯克、S unshine和Keebler，风能传统方法制成熟松饼，其中大多水分被烘去，所以吃起来很松脆。Archway饼干不含任何添加剂和防腐刑。高质量的饼干确立了该公司在市场上的稳固地位。

顾客：饼干在遍布纽约和新泽西的便利商店或超市中销售。Archway给其饼干冠以“好食品”即无添加刑和防腐剂来销售，而这吸引了市场上有健康意识的顾客群。许多年龄在45岁以上的顾客喜欢软而不太甜的饼干。有小孩的家庭也买这种饼干。

生产过程：该公司有两个大烘炉用来加工饼干，这一生产过程被称做成批加工系统。公司一收到经销商的订单就开始安排生产。在每一轮班开始时，当天要制作的饼干清单就送到了负责搅拌的人手中。该负责人检查一下主单，将上面写明的每一种饼干所需的配料输入计算机。于是计算机根据订购数量确定出每一配料的需要量，并把这一信息传达到位于厂外的仓库，那里存放有主要的配料（面、糖及糕点粉）。这些配料被自动送往大型搅拌机，在那里这些配料要同适当数量的鸡蛋、水和调味品混和。当配料搅拌好后，这一糊状物被倒入切片机中，在这里被切成单个的饼干。接替这些饼干筋落到传送带上，穿过其中一个烘炉。充填饼干，如填入苹果、枣和草苏，需要另外的工序。不充填的饼干要斜切。斜切的饼干比直切的饼干需要的空间少，结果可使生产率更高。另外，该公司最近将每个炉的长度增加725英尺，这也使生产率得到进一步提高。饼干从炉中出来后就被输送到高20英尺、宽3英尺的螺旋形冷却架上。当饼干离开冷却架后，工人们就用手把它们放到箱子中，捡去在生产过程中碎裂或变形的饼干。接着箱子被自动打包、密封并贴上标签。

库存：大部分饼干被立即装上卡车运到经销商那里，一小部分被暂时存放在公司仓库中。但由于它们储存期限不长．所以必须在短期内发运走。其他库存包括饼干箱、运输箱、标签及用于打包的玻璃纸。标签要经常小批量地续订，因为FDA商标规定易变，而公司不希望买一大堆不能用的标签。储仓一周要补充两三次，视用料快慢而定。饼干要按一定的顺序来烘烤，以使用于清洁处理的停工时间最短。例如，浅色饼干（如巧克力片）要在深色饼干之前烘烤，燕麦片饼干应在葡萄干饼干之前烘烤。这就使公司避免了每次在生产一种不同的饼干前对加工设备必须进行的清洁处理。

质量：该公司以其饼干的质量而自豪。当饼干离开生产线时，由质检员随意对它们进行抽检，以确保味道和色泽令人满意以及烘烤得恰到好处。生产线上的工人负责将发现有缺陷的饼干捡出来。同时该公司还在生产线上安装TX光机，以探测在生产过程中可能混入饼干中去的小金属屑。采用自动设备运输原料和搅拌面糊使得保持无菌生产过程更加容易。

碎屑：该公司的运作效率很高，很少有碎屑。例如，如果一批配料搭配不合理，将作为狗饲料销售。不完整的饼干用在燕麦片饼干上。这些做法减少了配料成本，节省了在废物处理上的开支。该公司也采取了热能回收：从两个烘炉中散出的热能被集中起来，用来烧水从而向楼中供热。在搅拌过程中采用了自动化，同以前的手工操作相比也减少了废物量。

新产品：新产品的构思来自顾客、雇员及对竞争对手产品的观察。首先对新的构思进行分析以确定是否用现有设备生产出这类饼干。如果可行，生产出一批样品，确定成本及时间要求。如果结果令人满意，就进行试销看看该产品有无市场需求。

可能的改进：该公司有许多地方需要改进。一个可能性就是将饼干装箱这一操作自动化。尽管劳动成本不高，但过程自动化可节省资金并提高效率。到目前为止，业主没采取这一改进措施，原因是他们认为雇用30个妇女（她们现在做的是手工装箱这一工作）是对社区要尽的一个义务。另一个可能的改进是由距工厂更近的供应商供料。这将减少订货间隔期和运费成本，但业主不相信当地供应商能提供同样好的原料。近年来也提出了其他办法，但业主都给拒绝了，因为他们担心那样做可能影响到产品的质量。

问题：

（1）该公司提高生产率的两种方法是什么?为什么增加烘炉的长度可使产量更大?

（2）造成卢·马克持有最低限度库存的因素是什么?这一决策的好处是什么?

（3）作为一位顾客，在评价你在超市中所购饼干的质量方面你考虑的是什么?

（4）卢·马克在饼干中不使用防腐剂的优缺点各是什么。

案例分析题

生产电炉

10人小组负责组装用于医院和药物实验室的电炉（一种将溶液加热到指定温度的装置），他们生产的电炉有许多不同的类型：有的带有振动装置，以便加热时溶液能混合均匀；有的仅用于加热试管；还有的是用于加热不同样器里的溶液。

工厂每个工人都运用一些恰当的小工具组装电炉的一部分。完成好的电炉部件由传送带送至下一工序。当电护完全组装好后，由一个质检人员检查整个电炉以确保生产合格。检查好的电炉由工人将之放到早已准备好的特制纸盒箱中以备装运。

整个组装线由加工时间和动作研究的工业工程师来协调干衡。他将整个组装工作分解成若干个恰好3分钟能够完成的子任务，这些子任务都是经过精心计算平衡的，以便每个工人完成组装任务所用的时间几乎相等。这些工人的工资直接用其工作时间来计量。

然而，这种组装工作方式出现了许多问题：工人的土气很低，质检员检查出来的不合格电炉的比例很高，那些由于操作原因而不是由于配件原因引起的可控废品率高达23%。

经过讨论．管理人员决定对生产采取某些革新措施。管理人员将工人召集起来．询问他们是否愿意自己单个组装电炉。工人同意尝试这种新方法，条件是如果这种方法不能奏效，他们可以回到原来的工作方式。经过数天的培训，每个工人都能开始组装整个电炉。

到了年中，情况就开始有了改观。工人的劳动生产率开始迅速上升，生产率超出上半年84％；尽管没有任何人事或其他方面的改变，整个期间可控废品率从原来的23%降低到1%；工人的缺勤率也从8％降低到不足1％。工人对工作变化反应积极，士气很高。正如其中一个工人指出“现在可以说这是由我生产的电炉了”。最终，由于废品率降低到如此之低，以致原先由质检员所担任的检查工作改成由组装工人自已来承担。专职质检员工转到企业的其他部门中去了。

问题

1．工作状况的什么改变导致了生产率的增加和可控废品率的降低?

2．什么导致员工缺勤率的减少和士气的增加?

3．工作状况的主要改变是什么？哪些改变是在管理人员控制之下的，哪些是由工人所控制的？

4．如果工人回到原来的工作方式会发生什么情况?